| МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) Заочное отделение |  |
| --- | --- |

А.И. АРИСТОВ,  Т.М. РАКОВЩИК

Учебное пособие

по дисциплине:

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,

СЕРТИФИКАЦИЯ

Москва 2010

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

( МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ)

Заочное отделение

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

профессор Поспелов В.Н

«______» ___________ 2010г.

А.И. АРИСТОВ,  Т.М. РАКОВЩИК

Учебное пособие

по дисциплине:

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,

СЕРТИФИКАЦИЯ

Москва 2010

УДК  34.42

ББК  621

Аристов А.И., Раковщик Т.М. «Метрология, стандартизация и сертификация». Учебное пособие МГТУ (МАДИ). М., 2010г.

Учебное пособие по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» предназначено для студентов заочного обучения специальности 150260 «Автомобили и автомобильное хозяйство»  и  653400  «Организация  перевозок  и  управления  на  транспорте».

Данное пособие позволяет самостоятельно изучить основы метрологии,  стандартизации и сертификации,  основы взаимозаменяемости типовых деталей в машиностроении.

Пособие содержит программу, перечень выполняемых лабораторных работ, методические указания к курсовой  работе, задания, примеры их выполнения. В приложениях приведены  основные понятия, термины, определения и положения  Единой системы допусков и посадок, а также  справочный материал.

Учебное пособие может быть использовано студентами очного, вечернего и заочного обучения других механических специальностей.

© Московский  автомобильно-дорожный

государственный технический

университет (МАДИ),                      2010г.

# Содержание

1.         Программа дмсциплины                                             4

1.1.      Основы метрологии                                                    4

1.2.      Основы стандартизации и сертификации                  5

1.3.      Основы взаимозаменяемости                                     5

1.4.      Расчет размерных цепей                                            12

2.         Лабораторные работы                                                14

3.         Курсовая работа                                                         14

4.         Приложения                                                                45

5.         Литература                                                                  59

1.Программа

1.1.Основы метрологии

1.1.1. Основные понятия и определения

Предмет и задачи метрологии. Место метрологии при формировании качества продукции машиностроения и обеспечении взаимозаменяемости. Основные термины и определения (измерение, единство и точность измерений). Физические величины и их единицы. Виды измерений и их классификация.

1.1.2. Средства измерений

Понятие средства измерения. Классификация средств измерений: меры (концевые, штриховые и угловые) и измерительные устройства, измерительные установки, измерительные системы.

Государственная система обеспечения единства измерений.

Классификация средств измерений по метрологическому признаку: эталоны и рабочие средства измерения.

Метрологические показатели средств измерений.

1.1.3. Погрешности измерений

Погрешности измерения и причины их возникновения. Систематические, случайные и грубые погрешности измерений. Оценка погрешностей измерений. Выбор средств измерений.

## Литература

1. [2].

2. [17, с.234 - 298].

### Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение метрологии, измерения, единства измерения и метода измерений.

- Назовите виды измерений и приведите примеры использования различных видов измерений.

- Перечислите основные метрологические показатели некоторых средств измерений (штангенциркуль, микрометр, индикатор часового типа и др.).

- Какой принцип положен в основу выбора средств измерений?

1.2.Основы стандартизации и сертификации

1.2.1. Основные понятия стандартизации

Понятие о техническом регулировании  и техническом регламенте. Сущность стандартизации. Стандартизация и стандарт. Объекты технического регулирования и стандартизации. Категории стандартов. Роль стандартов в обеспечении взаимозаменяемости.

1.2.2. Параметрическая стандартизация

Система предпочтительных чисел и ряды нормальных линейных размеров, их характеристика.

1.2.3. Основные понятия сертификации

Понятие сертификации. Виды сертификации.

## Литература

1. [1].

2. [3].

3. [4].

4. [5].

5. [13].

6. [17, с.300-362].

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определения стандартизации и стандарта.

- Что является объектом стандартизации?

- Какие существуют категории стандартов?

- Что такое параметрическая стандартизация и для чего

нужны параметрические стандарты?

  - Что такое сертификация?

  - Какие виды сертификации установлены законом о техническом регулировании?

  - Что такое технический регламент?

1.3. Основы взаимозаменяемости

1.3.1. Основные понятия и определения

Понятие о взаимозаменяемости. Понятие о “валах и отверстиях”. Терминология по размерам: номинальный,

действительный, предельные размеры. Верхнее и нижнее отклонения. Условие годности детали по контролируемому размеру.

1.3.2. Понятие о допуске и посадках

Определение допуска размера. Поле допуска. Нулевая линия. Графическое изображение полей допусков.

Определение посадок. Группы посадок и области их применения. Характеристики посадок: наибольший зазор (натяг), наименьший зазор (натяг), средний зазор (натяг). Допуск посадки.

#### Литература

1. [8].

2. [17, с.6-16].

### Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение номинального, действительного

и предельных размеров.

- По какому признаку элементы деталей относят к валам и

к отверстиям?

- Дайте определение допуска размера и поля допуска.

- Дайте определение верхнего и нижнего отклонений.

- Дайте определение посадки, зазора и натяга.

- Перечислите группы посадок и укажите их характеристики.

- Приведите примеры применения посадок с зазором, натягом и переходных.

1.3.3. Единая система допусков и посадок (ЕСДП)

1.3.3.1. Закономерности построения допусков

Закономерность определения допусков. Квалитеты: определение, характеристика квалитетов и область применения. Единица допуска для диапазонов размеров до 500мм и свыше 500 до 3150мм. Интервалы размеров.

1.3.3.2. Закономерности построения посадок

Системы посадок: система “отверстия” и система “вала”. Понятия основного вала и основного отверстия. Преимущества системы отверстия. Случаи применения системы вала.

Понятие основных отклонений. Ряды основных отклонений, их

обозначение и закономерности построения. Образование и обозначение полей допусков.

Образование посадок в системе “отверстия” и “вала”. Обозначение предельных отклонений, допусков и посадок на рабочих и сборочных чертежах.

Неуказанные предельные отклонения размеров и их обозначения.

## Литература

1. [8].

2. [17, с.24-39].

### Вопросы для самоконтроля

- Напишите основную закономерность построения допусков и дайте определение ее составляющих.

- Какое количество интервалов размеров в диапазоне до 500мм?

- Что такое единица допуска и как она определяется в диапазонах до 500 мм и св.500 до 3150 мм?

- Сколько квалитетов в ЕСДП и для чего они используются?

- Что такое основное отклонение и основная деталь?

- Что называется “системой отверстия” и “системой вала”?

- Сколько основных отклонений в системе ЕСДП для валов

и отверстий? Как они обозначаются?

- Как образуются и обозначаются поля допусков?

- Начертите расположения полей допусков основной и неосновной деталей в “cистеме вала” для различных посадок.

- Начертите расположения полей допусков основной и неосновной деталей в “системе отверстия” для различных посадок.

- Приведите примеры обозначения посадок с зазором, натягом и переходных в системе отверстия и системе вала на сборочных чертежах.

1.3.4. Допуски формы и расположения поверхностей

Понятия отклонений формы и взаимного расположения поверхностей. Виды допусков формы плоских и цилиндрических поверхностей и их обозначения на чертежах. Виды допусков расположения поверхностей и их обозначения на чертежах. Виды суммарных отклонений формы и расположения, их нормирование и обозначения на чертежах. Степени точности формы и расположения поверхностей.

##### Литература

1. [8].

2. [17, с.56-72].

Вопросы для самоконтроля

- Виды допусков формы плоских и цилиндрических поверхностей и их обозначение на чертежах.

- Виды допусков расположения поверхностей и их обозначение на чертежах.

- Суммарные допуски формы и расположения и их обозначение на чертежах.

- Понятие базы и ее обозначение на чертежах.

1.3.5. Шероховатость и волнистость поверхностей

Определение шероховатости поверхностей деталей. Факторы, влияющие на шероховатость поверхности. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства машин. Понятие о базовой длине и средней линии профиля шероховатости поверхности.

Основные параметры шероховатости поверхности, установленные ГОСТ 2789-73. Виды направлений неровностей. Термины и определения по ГОСТ 25142-82. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

Определение волнистости поверхности. Параметры для количественной оценки волнистости.

###### Литература

1. [8].

2. [17, с.72-82].

### Вопросы для самоконтроля

- Что такое базовая длина и для чего она нужна?

- Перечислите параметры шероховатости: высотные, шаговые

и формы профиля; напишите формулы для их определения.

- Какие виды направления микронеровностей установлены и как они обозначаются на чертеже?

- Какими знаками обозначаются на чертеже требования к шероховатости поверхности?

- Как обозначаются требования к шероховатости на чертеже?

# 1.З.6.Гладкие предельные калибры

Назначение калибров и требования, предъявляемые к ним. Калибры для контроля размеров отверстий и валов. Калибры рабочие и контрольные. Системы предельных гладких калибров. Допуски на изготовление и износ калибров. Схема расположения полей допусков калибров. Расчет исполнительных размеров калибров и контркалибров.

##### Литература

1. [12].

2. [17, с.127-134].

### Вопросы для самоконтроля

- Для чего предназначены калибры?

- Как называются калибры для контроля отверстий и валов?

- Какие размеры отверстий и валов контролируют проходные

и непроходные калибры?

- Для чего предназначены контркалибры?

- Что называется исполнительным размером калибра?

1.3.7. Допуски и посадки подшипников качения

Основные конструктивные элементы подшипников качения. Присоединительные (посадочные) размеры подшипников качения, обеспечивающие их взаимозаменяемость. Классы точности подшипников качения. Допуски подшипников качения и схемы расположения полей допусков колец и их условное обозначение. Требования к точности размеров, формы и шероховатости посадочных поверхностей колец подшипников и их контрдеталей (валов и корпусов). Виды нагружения колец подшипников.

Выбор посадок для подшипников качения. Особенность обозначения посадок подшипников качения на сборочных чертежах.

##### Литература

- [12, с.21-31].

2. [17, с.142-153].

### Вопросы для самоконтроля

- Чем характеризуется точность подшипника качения?

- Сколько классов точности установлено для подшипников качения?

- В чем заключается особенность расположения полей допусков колец подшипников качения?

- Как принято условно обозначать поля допусков колец подшипников качения?

- Отчего зависят требования к геометрическим параметрам посадочных поверхностей вала и отверстия корпуса под подшипники качения?

- Сколько и какие виды нагружения установлены для колец подшипника качения?

- Как обозначаются посадки подшипника качения на сборочном чертеже?

1.3.8. Взаимозаменяемость резьбовых соединений

1.3.8.1. Геометрические параметры метрических резьб

Профиль метрической резьбы и основные геометрические параметры метрических резьб по ГОСТ 9150-2002, влияющие на взаимозаменяемость резьбовых деталей.

Погрешности шага и угла профиля резьбы и их диаметральные компенсации. Понятие о приведенном среднем диаметре наружной и внутренней резьбы. Суммарный допуск среднего диаметра резьбы и его слагаемые.

1.3.8.2. Допуски, основные отклонения и поля допусков метрических резьб для посадок с зазором

ГОСТ 16093-2004 на метрические резьбы, посадки с зазором. Степени и классы точности метрических резьб. Ряды основных отклонений для наружной и внутренней резьбы. Схемы полей

допусков резьбовых деталей для посадок с зазором. Обозначения допусков и посадок резьбовых элементов деталей на чертежах.

##### Литература

1. [12].

2 [17, с.153-172].

### Вопросы для самоконтроля

- Какие основные параметры резьбы определяют ее взаимозаменяемость?

- Что такое приведенный средний диаметр и из чего состоит  суммарный допуск среднего диаметра резьбы?

- Какие основные отклонения используются для посадок с зазором для наружной и внутренней резьб?

- Какие степени и классы точности применяются для метрических резьб в посадках с зазором?

- Как  обозначаются  допуски  и  посадки  метрической   резьбы

на чертежах?

1.3.9. Взаимозаменяемость зубчатых передач

1.3.9.1. Виды и нормы точности зубчатых передач

Система допусков цилиндрических эвольвентных передач, регламентированная ГОСТ 1643-81.

Степени точности зубчатых передач. Нормы точности зубчатых колес и передач: норма кинематической точности, норма плавности работы и норма контакта зубьев.

1.3.9.2. Виды сопряжений зубчатых колес

Боковой зазор и его влияние на работоспособность передачи. Показатели, нормирующие гарантированный боковой зазор. Виды сопряжений на боковой зазор зубчатых колес. Виды допусков на боковой зазор. Классы  отклонений межосевого  расстояния. Условное обозначение точности цилиндрических зубчатых  колес. Комбинирование степеней точности по нормам точности в зависимости от эксплуатационного назначения зубчатой передачи.

Литература

1. [12].

2. [17, с.187-217].

### Вопросы для самоконтроля

- Что такое степень точности и сколько степеней точности установлено для цилиндрических зубчатых колес?

- Какие эксплуатационные показатели характеризуют нормы точности зубчатых колес.

- Как нормируется боковой зазор?

- Как условно обозначается точность зубчатых колес на чертежах?

1.3.10. Взаимозаменяемость шлицевых и шпоночных соединений

Основные элементы шлицевых соединений. Методы центрирования шлицевых деталей и их выбор. ГОСТ 1139-80 на шлицевые прямобочные соединения. Посадки (поля допусков) по центрирующим и нецентрирующим параметрам. Обозначение допусков и посадок шлицевых соединений на чертежах.

Элементы шпоночных соединений. ГОСТ 23360-78 на призматические шпонки. Допуски и посадки шпоночных соединений. Соединения: нормальное, свободное и плотное. Схемы полей допусков. Обозначение допусков и посадок шпоночных соединений на чертежах.

##### Литература

1. [12].

3. [17, с.172-217].

### Вопросы для самоконтроля

- Какие методы центрирования установлены для шлицевых соединений и случаи применения каждого из них.

- Как обозначаются допуски и посадки шлицевых соединений  на чертежах при центрировании по каждому из методов?

- Какие поля допусков установлены на элементы призматических шпонок, паза вала и паза отверстия?

- Какие виды шпоночных соединений установлены для предпочтительного применения? Дать расположение полей допусков для этих соединений.

- Как обозначаются посадки шпоночных соединений на чертежах?

1.4. Расчет размерных цепей

1.4.1. Основные понятия

Понятия о размерной цепи. Виды размерных цепей. Звенья размерных цепей. Замыкающее звено, увеличивающие и уменьшающие составляющие звенья размерной цепи. Задачи, решаемые при помощи размерных цепей: прямая задача (проектный расчет), обратная задача (проверочный расчет).

1.4.2. Методика выявления размерных цепей

Постановка задачи и выявление замыкающего звена. Выявление деталей, элементы которых должны войти в размерную цепь. Выявление конструкторских баз деталей, входящих в размерную цепь. Построение геометрической схемы размерной цепи. Определение составляющих звеньев размерной цепи. Составление уравнения номинальных размеров размерной цепи.

1.4.3. Уравнения размерных цепей и методы их расчета

Уравнения номинальных размеров, предельных размеров, предельных отклонений и точности по методу максимума-минимума и по  теоретико-вероятностному методу. Методика решения прямой задачи размерных цепей методом полной взаимозаменяемости, методом неполной взаимозаменяемости и методом регулирования. Методы достижения точности замыкающего звена, краткая характеристика и область применения.

# Литература

1. [9].

2. [10].

3. [17, с.82-127].

Вопросы для самоконтроля

- Что называется размерной цепью?

- Назовите виды размерных цепей и приведите примеры.

- Что называется замыкающим звеном, увеличивающим и уменьшающим звеньями?

- Какие задачи решаются при расчете размерной цепи?

- В чем суть расчета размерной цепи по методу максимума-минимума?

- В чем суть расчета размерной цепи по теоретико-вероятностному методу?

- Как записываются уравнения номинальных размеров, предельных размеров, точности и предельных отклонений по методу максимума-минимума и по теоретико-вероятностному методу?

- В чем суть каждого из методов достижения точности замыкающего звена?

- Какие преимущества и недостатки каждого из методов достижения точности замыкающего звена?

2. Лабораторные работы

2.1. Выбор средств измерения и контроль ими размеров деталей.

2.2. Расчет и контроль гладких предельных калибров для отверстий.

2.3. Контроль показателей норм точности зубчатых колес.

2.4. Контроль параметров шероховатости поверхности деталей.

# Литература

1. [11].

3.Курсовая работа

Курсовая работа состоит из решения шести задач,связанных с нормированием  геометрических   параметров типовых    деталей в машиностроении, и расчета размерной цепи.

Ниже приведены   варианты   заданий, примеры  решения   задач   и пример расчета размерной цепи.

Перед  выполнением  курсовой  работы   необходимо   изучить основные    понятия,   термины   и  определения   Единой   системы допусков и посадок.

Основные понятия, термины

и определения Единой системы допусков и посадок -  ЕСДП ( ГОСТ 25346 – 89)

Номинальный размер — размер, относительно которого определяются отклонения (рис. 1).

Предельные размеры — два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или может быть равен) действительный размер.

Наибольший предельный размер — наибольший допустимый размер элемента (рис. 1).

Наименьший предельный размер — наименьший допустимый размер элемента (рис. 1).

Действительный размер — размер элемента, установленный измерением.

Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

Верхнее отклонение ES, es — алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами (рис.1).

Примечание: ES — верхнее отклонение отверстия; es — верхнее отклонение вала.

Нижнее отклонение EI, ei — алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами   (рис. 1).

Примечание: ЕI — нижнее отклонение отверстия; ei — нижнее отклонение вала.

Основное отклонение — одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В «Единой системе допусков и посадок» основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Основные отклонения обозначаются буквами латинского алфавита, прописными для отверстий (A...ZC) и строчными для валов (a...zc) .

Допуск

Т(IT)

Нижнее отклонение EI

Отклонения

-

+

0

Нулевая

линия

Наибольший предельный размер

Наименьший предельный размер

Номинальный размер

0

0

0

Верхнее

отклонение ES

Поле допуска

Поле допуска

Рис. 1. Схема расположения поля допуска отверстия

Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные — вниз (рис. 1).

Допуск Т(IT) — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями (рис. 1).

Квалитет — совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров. Стандарт устанавливает 20 квалитетов 01, 0, 1, 2...18.

Допуски по квалитетам обозначаются сочетанием прописных букв IT с порядковым номером квалитета, например, IТ01, IТ7, IТ14.

Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии (рис. 1). Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) основного отклонения и порядкового номера квалитета. Например: g6, js7, H7, В11.

Обозначение поля допуска указывается после номинального размера элемента. Например: 40g6, 40Н7, 40Н11.

По основному отклонению и допуску принятого квалитета определяют второе отклонение.

Если основное отклонение нижнее, то верхнее отклонение  для вала (отверстия)  es (ES) = ei (EI) + ITd (ITD).

Если основное отклонение верхнее, то нижнее отклонение для вала (отверстия)  ei (EI) = es (ES) – ITd (ITD).

Пример. Определить предельные отклонения для отверстия  Ø20D8.

По ГОСТ 25346-89 для интервала размеров свыше  18 до 30 мм, в котором находится номинальный размер диаметра заданного  отверстия,  определяют:

значение основного отклонения (прил. 2), условно обозначенного буквой “D”, в данном случае нижнее отклонение EI = +0,065 мм;

значение допуска по 8-му квалитету (прил. 1)  для того же интервала размеров: IT8 = 0,033 мм.

Тогда второе верхнее отклонение

ES = EI + IT8; ES = +0,065 + 0,033 = + 0,098 мм.

Для определения годности изготовленной детали по какому- либо ее элементу по  номинальному размеру и предельным отклонениям определяют предельные размеры:

наибольший предельный размер – наибольший допустимый размер элемента. Он равен алгебраической  сумме номинального размера и верхнего отклонения;

наименьший предельный размер- наименьший допустимый размер элемента. Он равен алгебраической  сумме номинального размера и нижнего отклонения.

Для выше рассмотренного отверстия Ø 20D8:

наибольший предельный размер Dmax = D + ES = 20 + (+0,098) = 20,098 мм;

наименьший предельный размер Dmin = D + EI = 20 + (+0,065) = 20,065 мм;

допуск размера TD = Dmax – Dmin = 20,098 – 20,065 = 0,033 мм или TD = ES – EI = (+0,098) – (+0,065) = 0,033.

Деталь считается годной, если действительный размер  элемента находится между наибольшим и наименьшим предельными размерами или равен им.

Пример выполнения курсовой работы

Задача 3.1

1. По заданным в табл. 1 и 2 номинальным диаметрам и посадкам (для каждого варианта необходимо решить все три примера):

• указать в какой системе выполнено данное сопряжение и какой характер посадки.

• для вала и отверстия указать квалитет, условное обозначение основного отклонения, условное обозначение поля допуска.

• для вала и отверстия указать предельные отклонения es, ES, ei, EI и рассчитать предельные размеры dmax, Dmax, dmin, Dmin и допуски Td, TD. (прилож. 2, табл. 1; прилож. 3, 4).

2. Определить характеристики посадки:

• для посадки с зазором:

наибольший и наименьший зазоры Smax, Smin, средний зазор Sm, допуск зазора Ts;

• для посадки с натягом:

наибольший и наименьший натяги Nmax, Nmin, средний натяг Nm, допуск натяга TN;

• для переходной посадки:

наибольший натяг Nmax, наибольший зазор Smax, средний натяг Nm, средний зазор Sm, допуск посадки TN (TS).

Расчет допуска посадки проверить по сумме допусков   вала и отверстия.

3. Начертить схему полей допусков сопрягаемых деталей с указанием на ней номинального размера соединения, предельных отклонений, предельных размеров, допусков, полей допусков вала и отверстия, а также характеристик посадки.

4. Указать на эскизах деталей и сопряжения предельные отклонения их числовыми значениями и условными обозначениями полей допусков.

## Таблица 1

| Вариант | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 25 | 24 | 50 | 400 | 120 | 160 | 30 | 140 | 120 | 100 |
| II | 63 | 250 | 15 | 90 | 14 | 80 | 290 | 250 | 18 | 65 |
| III | 80 | 70 | 320 | 12 | 55 | 250 | 84 | 38 | 310 | 225 |

Таблица 2

| Вариант | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | S7 h6 | H7 f7 | H10 d10 | P7 h6 | H7 d8 | R7 h6 | H8 e8 | U8 h7 | H9 d9 | P6 h6 |
| II | H7 n6 | H7 k6 | K8 h7 | H8 js7 | K7 h6 | Js8 H7 | H8 m7 | H7 js6 | H7 n6 | N7 h6 |
| III | H8 d9 | P7 h6 | U8 h7 | H7 g7 | H7 r6 | H11 d11 | T7 h6 | H9 f8 | U8 h6 | H8 e9 |

Пример решения задачи 3.1

Для сопряжения Ø 70H7g7 указать систему посадок и характер посадки; условные обозначения основных отклонений, полей допусков для отверстия и вала; определить их предельные отклонения, предельные размеры и допуски; рассчитать характеристики посадки; построить схему полей допусков; указать предельные отклонения вала, отверстия и сопряжения на эскизах деталей их числовыми значениями и условными обозначениями полей допусков.

Решение

- Заданное сопряжение Ø70H7g7 выполнено в системе отверстия, посадка с зазором.

| Параметры сопряжения | Для вала | Для отверстия |
| --- | --- | --- |
| Номинальный размер, мм | d = 70 | D = 70 |
| Квалитет | 7 | 7 |
| Условное обозначение основного отклонения | g | H |
| Условное обозначение поля допуска | g7 | H7 |
| Верхнее отклонение, мм | es= -0,010 | ES= +0,030 |
| Нижнее отклонение, мм | ei= -0,040 | EI= 0 |
| Наибольший предельный размер, мм | dmax =d+es=70+(-0,010)= = 69,99 | Dmax =D+ES=70+(+0,03)= = 70,03 |
| Наименьший предельный размер, мм | dmin =d+ei=70+(-0,040)= =69,96 | Dmin = D+ EI=70+0= = 70,0 |
| Допуск размера, мм | Td= dmax - dmin= 0,030 или IT7 =0,030 | TD= Dmax - Dmin= 0,030 или IT7 = 0,030 |

- Характеристики посадки с зазором:

Наибольший зазор: Smax=Dmax-dmin=70,03-69,96=0,07 мм.

Наименьший зазор: Smin=Dmin-dmax =70-69,99=0,01 мм.

Средний зазор: Sm=Smax+Smin2=0,07+0,012=0,04 мм.

Допуск зазора: TS=Smax-Smin=0,07-0,01=0,06 мм

или TS=TD+Td =0,03+0,03=0,06  мм.

Схема расположения полей допусков для сопряжения Ø 70 H7g7  :

3.Обозначение предельных отклонений:

Задача 3.2

По двум заданным вариантам табл.3 (предпоследняя и последняя цифры номера зачетной книжки) изобразить эскизы деталей и определить   :

1. Требования к точности формы и расположения поверхностей:

• наименование допуска формы или расположения, его определение (приложение 8);

•  условный знак допуска формы или расположения, числовое значение допуска (приложение 8);

• поверхность или другой элемент, для которого задается указанный допуск;

•  база, относительно которой задается допуск расположения;

•  зависимый или независимый допуск.

2. Требование к шероховатости поверхности (использовать приложение 7):

• наименование параметра шероховатости и его условное обозначение и числовое значение;

•  базовая длина;

•  тип направления неровностей;

Пример решения задачи 3.2

По заданному эскизу детали определить требования к точности формы, расположения и шероховатости поверхностей.

Решение

1. Требования к точности формы:

•    условный знак допуска цилиндричности - (прилож. 8);

•  допуск цилиндричности (наибольшее допускаемое значение отклонения от цилиндричности) составляет 0,2 мм и относится к наружной цилиндрической поверхности Ø120.

2. Требования к точности расположения:

•    условный знак допуска соосности - (прилож. 8)

• допуск соосности (наибольшее допускаемое значение отклонения от соосности) составляет 0,02 мм, представлен в диаметральном выражении (знак Ø), относится к оси внутренней цилиндрической поверхности Ø70Н7;

•  базой, которая обозначена буквой A, является ось внутренней цилиндрической поверхности Ø35;

• допуск соосности – зависимый (знак ) и зависит от действительных размеров внутренней цилиндрической поверхности Ø70Н7.

3. Требования к шероховатости:

•внутренняя цилиндрическая поверхность  Ø70Н7:

шероховатость нормируется по параметру Ra (среднее арифметическое отклонение профиля), значение которого не должно превышать 6,3 мкм, вид обработки со снятием материала (знак), на базовой длине ℓ = 2,5 мм , которая не указывается, т. к. ее числовое значение соответствует числовому значению параметра Ra (прилож. 7, табл.1);

•    все остальные поверхности детали, на которых не указаны требования к шероховатости, должны иметь по данному эскизу шероховатость по параметру Rz (высота неровностей профиля по десяти точкам) не более 80 мкм на базовой длине ℓ = 8 мм (прилож.7, табл.1); указанная шероховатость должна быть получена без снятия слоя материала, например, литьем или объемной штамповкой (знак  в правом верхнем углу эскиза), рядом другой знак  в скобках - (), который там же следует за первым, указывает на то, что есть поверхности детали, шероховатость которых нормируется по-другому, т.е. требования к шероховатости указаны непосредственно на этих самих поверхностях детали;  тип направления неровностей не указан.

Задача 3.3

1. По данным в табл 4,5 и 6 выбрать посадки для внутреннего и наружного колец радиального шарикоподшипника, установленного в опоре вала редуктора.

2. Начертить схемы расположения полей допусков внутреннего кольца с валом и наружного кольца с корпусом. Отклонения на диаметры колец подшипника определить по ГОСТ 520 – 2011 (приложение5) . На схемах указать Nmax, Nmin, Smax, Smin, Nm, Sm, TN и TS.

3. Дать эскиз соединения, указав на нем посадки подшипника в корпус и на вал.

4. Объяснить, в каких системах выполняют посадки внутреннего и наружного колец подшипника, чем отличается расположение поля допуска внутреннего кольца подшипника от принятого расположения поля допуска основного отверстия для гладких цилиндрических соединений и как это отличие влияет на характер сопряжения (на зазоры и натяги).

#### Таблица 4

| Вариант |  | Предпоследняя цифра номера зачётной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обозначение подшипника |  | 220 | 314 | 108 | 405 | 117 | 206 | 320 | 409 | 307 | 416 |
| Размеры подшип- ника, мм | d | 100 | 70 | 40 | 25 | 85 | 30 | 100 | 45 | 35 | 80 |
|  | D | 180 | 150 | 68 | 80 | 130 | 62 | 215 | 120 | 80 | 200 |
|  | B | 34 | 35 | 15 | 21 | 22 | 16 | 47 | 29 | 21 | 48 |
| Класс точности подшипника |  | Нормаль- ный(0) | 6 | 5 | Нормаль- ный (0) | 6 | 5 | Нормаль ный (0) | 6 | 5 | Нормаль-ный (0) |
| Режим работы |  | а | б | в | а | б | в | а | б | в | а |

Примечание: а – лёгкий, б – нормальный, в - тяжёлый

#### Таблица 5

| Вариант | Последняя цифра номера зачётной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вращается вал | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Корпус | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |

#### Таблица 6

| # Вид нагру-жения кольца | # Режим работы подшипника качения | # Посадки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Классы точности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Нормальный (0) |  | # 6 |  |  | # 5 |  |
|  |  | # Кольцо |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Внутр | # Наруж |  | # Внутр | # Наруж | # Внутр | # Наруж |
| # Местное | # Легкий | # L0 f6 | # G7 ℓ0 |  | # L6 # f6 | # G7 # ℓ6 | # L5 # f5 | # G6 # ℓ5 |
|  | # Нормальный | # L0 # g6 | # H7 # ℓ0 |  | # L6 # g6 | # H7 # ℓ6 | # L5 # g6 | # H6 # ℓ5 |
|  | # Тяжелый | # L0 # h6 | Js7 # ℓ0 |  | # L6 # h6 | Js7 # ℓ6 | # L5 # h5 | Js6 # ℓ5 |
| # Циркуля-ционное | # Легкий | L0 # k6 | # K7 # ℓ0 |  | # L6 # k6 | # K7 # ℓ6 | # L5 # k5 | # K6 # ℓ5 |
|  | # Нормальный | L0 # m6 | M7 # ℓ0 |  | L6 # m6 | M7 # ℓ6 | L5 # m5 | M6 # ℓ5 |
|  | # Тяжелый | # L0 # n6 | # N7 # ℓ0 |  | # L6 # n6 | # N7 # ℓ6 | # L5 # n5 | # N6 # ℓ5 |
| # Колебате-льное | # Легкий | L0 # js6 | Js7 # ℓ0 |  | # L6 # js6 | Js7 # ℓ6 | # L5 # js6 | Js6 # ℓ5 |
|  | # Нормальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Тяжелый |  |  |  |  |  |  |  |

Пример выполнения задачи 3.3

Для подшипника качения N314 класса точности 6 выбрать посадки для колец подшипника на вал и в корпус, начертить их схемы полей допусков с определением Nmax, Nmin, Nm, Smax, Smin, Sm, TS(TN); указать посадки подшипника качения на вал и в корпус на эскизе соединения.

Условия работы: вращается корпус, вал не подвижен, режим работы нормальный.

Решение

1. По табл. 4 определяем размеры подшипника качения №314: наружный диаметр наружного кольца D=150 мм, диаметр отверстия внутреннего кольца d=70 мм, ширина подшипника В=35мм.

Для указанных условий работы подшипника наружное кольцо испытывает циркуляционное нагружение, так как вращается корпус; внутреннее кольцо испытывает местное нагружение, так как вал неподвижный.

По табл. 6 при нормальном режиме работы с учетом видов нагружений для колец подшипника качения шестого класса точности выбираем для наружного кольца с корпусом посадку Ø150M7ℓ6    и для внутреннего кольца с валом – посадку Ø 70 L6g6.

2. По ГОСТ 25347-82 (приложение 3,4) определяем предельные отклонения  для вала, отверстия корпуса и по ГОСТ 520-2011 [приложение  5] определяем предельные отклонения для колец подшипника и строим схемы полей допусков для выбранных посадок.

Схема расположения полей допусков

а) для внутреннего кольца с валом: Ø 70L6g6

Smax = Dmax - dmin =70-69,971 = 0,029;

Smin = Dmin - dmax = 69,988 – 69,99 = -0,002;

или Nmax = 0,002

Sm=Smax+Smin2=0,029−0,0022=0,0135;

Ts=Smax + Nmax=0,029+ 0,002=0,031; Ts= TD+Td=0,012+0,019=0,031.

Наибольший зазор Smax - положительный, а  наименьший зазор Smin – отрицательный . Это означает, что посадка внутреннего кольца с валом переходная с большей вероятностью получения зазора.

б) для наружного кольца с отверстием корпуса: Ø150 M7l6

Nmax=dmax-Dmin=150,0-149,945=0,055;

Nmin=dmin-Dmax=149,989-149,985=0,004;

Nm=Nmax+Nmin2=0,055+0,0042=0,0295;

TN=Nmax-Nmin=0,055-0,004=0,051; TN = TD+ Td= 0,011+0,040=0,051.

Посадка наружного кольца с отверстием корпуса с натягом.

3. Обозначение посадок подшипника качения

Задача 3.4

По данным табл. 7 и 8:

1.Записать условное обозначение резьбы поГОСТ 16093-2004.

2.Изобразить графически номинальный профиль наружной и внутренней и в соответствии с ГОСТ 9150-2002, показать номинальные диаметры D (d), D1 (d1), D2 (d2), угол профиля α, шаг резьбы P с их числовыми значениями.

3. Указать степень точности, условное обозначение основного отклонения и поля допуска для основных параметров наружной и внутренней резьбы.

4. По значениям предельных отклонений резьбы, приведённым в ГОСТ 16093 – 2004 (прилож. 6), рассчитать предельные размеры  и допуски диаметров наружной и внутренней резьбы, изобразить схемы полей допусков.

#### Таблица 7

| #### Вариант | #### Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### 0 | #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 |
| #### Номинальный диаметр резьбы, мм | #### 12 | #### 18 | #### 16 | #### 22 | #### 20 | #### 14 | #### 10 | #### 20 | #### 22 | #### 12 |

#### Таблица 8

| Вариант | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Шаг резьбы, Р, мм | 1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1,5 |
| Посадка резьбового соединения | 7G 6g | # 7H 6g | # 7G 6h | # 6H 6d | # 6H 6h | # 6G 6e | # 6G 6h | # 7G 6f | # 7H 6e | # 6H 6g |

Пример выполнения задачи 3.4

Для резьбового соединения   М18 х 1 - 4H3h4h:

изобразить номинальный профиль наружной и внутренней резьбы;

показать номинальные размеры наружного, среднего, внутреннего диаметров, угол профиля, шаг резьбы;

указать степень точности, условные обозначения основных отклонений, полей допусков для основных параметров резьбового соединения;

определить предельные отклонения, рассчитать предельные размеры и допуски диаметров наружной и внутренней резьбы.

Решение

1.Номинальный профиль наружной и внутренней метрической резьбы.

Определение номинальных размеров диаметров резьбы в зависимости от шага и наружного диаметра осуществляется  по следующим формулам:

Шаг Р,мм     Средний диаметр d2(D2),мм   Внутренний диаметр d1(D1)

0,5                 d – 1+ 0,675                             d – 1+ 0,459

0,75               d – 1+ 0,513                             d – 1+ 0,188

1,0                 d – 1 + 0,350                            d – 2+ 0,918

1,5                 d – 1 + 0,026                            d – 2 + 0,376

1,75              d – 2 + 0,863                            d – 2 + 0,106

Решение.

Заданное резьбовое соединение М18 х 1 - 4H3h4h с мелким шагом, Р=1мм.

Рассчитываем номинальные диаметры по выше приведенным    формулам (стр.30).

Номинальный наружный диаметр наружной и внутренней резьбы (резьбового соединения): d=D=18мм.

Номинальный средний диаметр наружной и внутренней резьбы:

d2=D2=d -1+0,35=18 -1+0,35 =17,35мм.

Номинальный внутренний диаметр наружной и внутренней резьбы:

d1=D1=d -2+0,918=18 – 2 + 0,918 =16,918мм.

Угол профиля α = 60°.

- Степени точности, условное обозначение основных отклонений и полей допусков для диаметров резьбы

Таблица 9

| Виды резьбы | Диаметры | Степень точности | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | осн. отклон. | поля допуска |
| наружная (болт) | d | 4 | h | 4h |
|  | d2 | 3 | h | 3h |
|  | d1 | - | h | - |
| внутренняя (гайка) | D | - | H | - |
|  | D2 | 4 | H | 4H |
|  | D1 | 4 | H | 4H |

- По стандарту ГОСТ 16093-2004 (прилож. 6) определяем предельные отклонения, рассчитываем предельные размеры,  допуски диаметров резьбового соединения и строим схемы полей допусков для диаметров резьбы.

Таблица 10

| Номинальные размеры диаметров, мм | Резьба | Предельн. откл., мм |  | Предельные размеры, мм |  | Допуск, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхнее | Нижн. | Наиб. | Наим. |  |
| D(d)=18 | внутр. (гайка) | - | 0 | - | 18 | - |
|  | наруж. (болт) | 0 | -0,112 | 18 | 17,888 | 0,112 |
| D2 (d2)=17,35 | внутр. (гайка) | +0,1 | 0 | 17,45 | 17,35 | 0,100 |
|  | наруж. (болт) | 0 | -0,060 | 17,35 | 17,29 | 0,06 |
| D1 (d1)=16,918 | внутр. (гайка) | +0,150 | 0 | 17,068 | 16,918 | 0,150 |
|  | наруж. (болт) | 0 | - | 16,918 | - | - |

Схемы полей допусков:

Задача 3.5

По данными табл. 11 и 12:

1.Записать условное обозначение шлицевого прямобочного соединения с указанием центрирующей поверхности, параметров с соответствующими посадками.

2. Указать условные обозначения шлицевого вала и шлицевого отверстия, а также характер шлицевого соединения(подвижное или неподвижное).

3. На эскизе поперечного сечения шлицевого соединения указать посадки для каждого параметра.

4. Объяснить условия, при которых целесообразно применять центрирование по наружному диаметру D, по внутреннему диаметру d, по ширине шлица b.

| Таблица 11 | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b,мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| zxdxD | 6x16x20 | 6x23x28 | 6x26x32 | 6x28x42 | 8x42x48 |
|  | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |
| вариант | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| b,мм | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| zxdxD | 8x46x54 | 8x56x65 | 10x82x92 | 10x92x102 | 10x102x112 |

#### Таблица 12

| # Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Вариант | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| # Центрирование | # D | # d | # b | # D | # d | # b | # D | # d |  | # D |
| # Посадка по d | # H11 # b12 | # H7 # f7 | # H12 # a11 | # H12 # a11 | # H7 # g6 | # H12 # a11 | # H11 # b12 | # H8 # e8 | # H12 # a11 | # H7 # js6 |
| # Посадка по D | # H7 # f7 | # H12 # a11 | # H12 # a11 | # H7 # js6 | # H12 # a11 | # H12 # a11 | # H7 # js6 | # H12 # a11 | # H12 # a11 | # H12 # a11 |
| # Посадка по ширине зуба b | # F8 f7 | # D9 # h9 | # D9 # e8 | # F8 # f8 | # D9 # h9 | # D9 # js7 | # D9 # js7 | # F8 # f7 | # D9 # f8 | # F8 # js7 |

Пример выполнения задачи 3.5

Для шлицевого соединения: D-6x23xH11b12x28H7g6x5F8f8 указать:

центрирующую поверхность; количество зубьев; параметры с соответствующими посадками на эскизе поперечного сечения шлицевого соединения; условные обозначения шлицевого вала и шлицевой втулки; характер соединения (подвижное или неподвижное).

Объяснить, в каких случаях используется указанный вид центрирования.

Решение

Для данного шлицевого прямобочного соединения

D-6x23xH11b12x28H7g6x5F8f8

•центрирующей поверхностью является поверхность по наружному диаметру D ;

• количество зубьев Z=6;

• номинальный размер внутреннего диаметра d=23 мм;

• номинальный размер наружного диаметра D=28 мм;

• номинальный размер ширинызуба (шлица) b=5мм.

Условное обозначение шлицевого вала: D-6x23b12x28g6x5f8.

Условное обозначение шлицевого отверстия:

D-6x23H11x28H7x5F8.

Шлицевое соединение подвижное – втулка перемещается относительно вала, так как по всем сопрягаемым поверхностям – посадки с зазором..

Центрирование по D используют в тех случаях, когда шлицевое соединение неподвижное или подвижное, работающее при небольших нагрузках. Требования к износостойкости деталей

невысокие, поэтому шлицевую втулку не подвергают термообработке, что позволяет обработать ее протяжкой, обеспечивая высокую точность по D.

Эскиз поперечного сечения шлицевого прямобочного соединения.

Задача 3.6

1. По данным табл. 13, указать требования по нормам точности и бокового зазора зубчатого колеса, объяснить, для какой передачи (отсчетная, скоростная, силовая) предназначено заданное зубчатое колесо и почему.

2. Какие существуют виды сопряжения на боковой зазор, виды допусков на гарантированный боковой зазор и классы отклонений межосевого расстояния?

#### Таблица 13

| Вариант | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Условное обозначение точности зубчатого колеса | 6-7-7-H | 7-6-6-С | 8-7-7-В | 7-6-7-C | 6-7-7-D | 9-8-8-A | 7-8-8-E | 7-7-6-A | 8-7-7-B | 6-7-7-H |

Пример выполнения задачи 3.6

Для зубчатого колеса, условно обозначенного 7-6-6-С ГОСТ 1643-81, указать требования к нормам точности и бокового зазора, определить характер зубчатой передачи, для которой предназначено указанное зубчатое колесо, и объяснить, почему.

Решение

1. Для заданного зубчатого колеса 7-6-6-С ГОСТ 1643-81 установлены следующие требования:

• по кинематической норме точности – седьмая степень точности;

•   по норме плавности – шестая степень точности;

•   по норме контакта – шестая степень точности:

по норме бокового зазора – вид сопряжения С, который определяет гарантированный боковой зазор jnmin , вид допуска – с и класс отклонений межосевого расстояния IV; так как вид допуска и класс отклонений межосевого расстояния соответствуют виду сопряжения, то они не проставляются (по умолчанию).

2. Зубчатое колесо в данном случае предпочтительно для скоростной передачи, поскольку по нормам плавности и контакта наиболее высокие требования к точности (6-ая степень точности).

3.  На боковой зазор в зубчатой передаче установлено:

Шесть видов сопряжений,которые обозначаются прописными буквами латинского алфавита H,E,D,C,B,A. Они определяют различные значения гарантированного бокового зазора         (наименьшего предписанного бокового зазора) Виду сопряжения H  соответствует jnmin=0, виду сопряжения A – наибольший гарантированный боковой зазор.

Восемь видов допусков Tjn, которые в порядке понижения точности обозначаются условно строчными буквами латинского алфавита h,d,c,b,a,z,y,x.

Шесть классов отклонений межосевого расстояния, обозначенные в порядке убывания точности римскими цифрами от I до VI.

Каждому виду сопряжения соответствует свой вид допуска и класс отклонений межосевого расстояния:

виду сопряжения A соответствует вид допуска а и класс межосевого расстояния VI; виду сопряжения В – в –V; виду сопряжения С – с –IV; виду сопряжения D – d–III;  виду сопряжения E и H – h–II.   Если есть соответствие виду сорпяжения    вида допуска и класса отклонений межосевого растояния, то указывают в обозначении зубчатого колеса только вид сопряжения.  . Разрешается это соответствие нарушать и тогда в обозначении указывают и вид сопряжения, и вид допуска, и класс отклонений межосевого расстояния.

Расчет размерных цепей

Прежде чем приступить к расчету размерных цепей внимательно изучите литературу [9, 10, 17] и настоящие методические указания.

Расчет размерных цепей состоит из 3-х этапов:

• выявление линейной размерной цепи с параллельными звеньями, построение ее геометрической схемы, составление таблицы исходных данных и решение уравнения номинальных размеров;

•  решение прямой и обратной задачи размерной цепи методом полной взаимозаменяемости;

•  решение прямой и обратной задачи размерной цепи методом неполной взаимозаменяемости.

После решения прямой задачи размерной цепи методами полной и неполной взаимозаменяемости необходимо решить обратную задачу, т.е. проверить обеспечат ли рассчитанные составляющие звенья следующие соотношения:

AΔрас=АΔзадан; TАΔрас≤TAΔзадан; ESAΔзадан≥ESAΔрас; EIAΔзадан≤EIAΔрас;

если они выполнены, то прямая задача решена правильно и тогда, после каждого метода, указать номинальные размеры составляющих звеньев с рассчитанными допусками и предельными отклонениями.

Задача расчета

Для заданной сборочной единицы (рис. 1) обеспечить зазор между торцом втулки (поз. 2) и зубчатым колесом (поз. 4) в пределах, заданных вариантом (табл. 14).

Задачу решить методами полной и неполной взаимозаменяемости.

Таблица 14

| #### Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Вариант | #### 0 | #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 |
| #### Номинальные размеры звеньев, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### А1= А4 | #### 4 | #### 14 | #### 12 | #### 8,5 | #### 2 | #### 4 | #### 4 | #### 3 | #### 4,5 | #### 28 |
| #### А2 | #### 64 | #### 160 | #### 85 | #### 120 | #### 25 | #### 130 | #### 44 | #### 40 | #### 75 | #### 200 |
| #### А3 | #### 86 | #### 250 | #### 110 | #### 170 | #### 30 | #### 200 | #### 65 | #### 50 | #### 130 | #### 260 |
| #### А5 | #### 140 | #### 380 | #### 170 | #### 270 | #### 50 | #### 320 | #### 100 | #### 83 | #### 195 | #### 400 |

#### Таблица 15

| #### Вариант | #### Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### 0 | #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 |
| #### Замыкающее звено A∆ | #### Номинальный размер A∆ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Верхнее отклонение, мкм | #### +400 | #### +300 | #### +600 | #### +200 | #### +250 | #### +500 | #### +100 | #### +150 | #### +400 | #### +500 |
| #### Нижнее отклонение, мкм | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |

#### Условия расчета для всех вариантов:

1. При расчете методом неполной взаимозаменяемости принять нормальный закон распределения размеров составляющих звеньев(λi=13); вероятность риска Р=0,27% (t∆=3), математическое ожидание совпадает с серединой поля допуска(αi=0).

2. При проверке выход рассчитанного верхнего отклонения замыкающего звена по сравнению с его заданным верхним отклонением допустим в пределах 10% TАΔзадан.

Порядок построения размерной цепи

1.  В соответствии с выданной схемой вычертить эскиз узла (рис. 1).

2. Построить геометрическую схему размерной цепи.

3. Составить таблицу исходных данных для расчета размерной

цепи по следующей форме:

Таблица 16

#### Исходные данные для расчета размерной цепи

| Обознач. звена разм. цепи | Наимено- вание деталей | Преда- точное отноше- ние | Размеры звеньев по вар., мм | Номиналь ные размеры по ГОСТ 6636-69, мм | Отнесение размеров звеньев к «валам» и «отверстиям» | Единица допуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | i,мкм | i2,мкм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Указания по заполнению таблицы 16:

• В столбце 1 указываются обозначения звеньев размерной цепи.

• В столбце 2 - наименование деталей, размеры которых образуют размерную цепь.

• В столбце 3 указываются передаточные отношения ξi. В размерных цепях с параллельными звеньями для увеличивающего звена  ξ= +1, для уменьшающего звена ξ = - 1.

•  В столбце 4 проставляются размеры по варианту.

• В столбце 5  проставляются стандартные  размеры  составляющих звеньев, принятые по ГОСТ 6636-69 "Нормальные линейные размеры" [прилож. 1].

Решается уравнение номинальных размеров: AΔ=i=1m−1Aiξi,

где А∆ - номинальный размер замыкающего звена;

Аi - номинальные размеры составляющих звеньев;

ξi - передаточное отношение (см. столбец 3);

m - количество звеньев размерной цепи, включая замыкающее звено, при этом стандартные размеры могут приниматься в большую или меньшую сторону по сравнению с размерами, заданными по варианту.

Если при решении уравнения номинальных размеров, принятых по стандарту, не достигается требуемый номинальный размер замыкающего звена, то необходимо, уменьшая или увеличивая стандартный размер составляющего звена по ГОСТ 6636-69, добиться, чтобы сумма всех номинальных размеров составляющих звеньев была равна заданному номинальному размеру замыкающего звена.

• В столбце 6 отмечается, относятся ли размеры звеньев к отверстию или	валу, руководствуясь следующим технологическим признаком: если размер при обработке относительно базы увеличивается, его относят к отверстию; если размер при обработке уменьшается, его относят к валу. Размеры A2 и А3 принять как отверстия.

• В столбцах 7 и 8 указываются единица допуска и квадрат единицы допуска для каждого номинального размера звена размерной цепи, которые либо принимаются по прилож. 2, (табл. 3), либо подсчитываются по формуле единицы допуска i=0,453D+0,001D.

После построения размерной цепи приступают к решению прямой задачи в соответствии с методиками, указанными в литературе [6,7,9,10,17].

После решения прямой задачи методами полной и неполной взаимозаменяемости сделать выводы, подчеркнуть достоинства и недостатки каждого из методов.

Пример выполнения расчета размерной цепи

1. Задача расчета

Рассчитать допуски и предельные отклонения на составляющие звенья размерной цепи, обеспечивающие зазор между зубчатым колесом (поз.4) и втулкой подшипника (поз.2) сборочной единицы (рис.1) в пределах от 0 до 0,250 мм.

Расчеты провести методом полной и неполной взаимозаменяемости.

2. Расчет параметров замыкающего звена:

• номинальный размер А∆=0;

• верхнее отклонение ESA∆=+0,250;

• нижнее отклонение EI A∆=0;

• допуск замыкающего звена ТА∆=ES A∆-EI A∆=+0,250-0=0,250;

• координата середины поля допуска

EcAΔ=ESAΔ+EIAΔ2=+0,250+02=+0,125.

3. Составление геометрической схемы размерной цепи (рис.2).

Рис. 2. Геометрическая схема размерной цепи.

4. Выявление составляющих звеньев размерной цепи

и составление таблицы 17 исходных данных (см. табл. 16).

Таблица 17

| Обознач. звена разм.цепи | Наимено вание деталей | Переда точное отноше ние | Размеры звеньев по вар., мм | Номинальные размеры по ГОСТ 6636-69, мм | Отнесение раз- меров звеньев к «валам» и «отверстиям» | Единица допуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | i,мкм | i2,мкм2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A1 | втулка | -1 | 4 | 5 | вал | 0,73 | 0,53 |
| A2 | крышка корпуса | +1 | 64 | 60 | отв | 1,86 | 3,46 |
| A3 | корпус | +1 | 86 | 90 | отв | 2,17 | 4,71 |
| A4 | втулка | -1 | 4 | 5 | вал | 0,73 | 0,53 |
| A5 | зубчатое колесо | -1 | 140 | 140 | вал | 2,52 | 6,35 |

5. Решение уравнения номинальных размеров

А∆=А3 + А2 - А4 - А5 - А1.

Прежде, чем решать уравнение номинальных размеров, необходимо проверить соответствие размеров по варианту требованиям ГОСТ 6636-69 (прил. 1):

размеры А1=А4=4мм, А2=64мм, А3=86мм, являются нестандартными,

размер А5=140мм –стандартным.

Для того, чтобы достичь A∆=0, принимаем следующие стандартные размеры составляющих звеньев: А1=5мм, А2=60мм, А3=90мм, А4=5мм, А5=140мм. Тогда А∆ = 5(-1) + 60(+1) + 90(+1) + 5(-1) + 140(-1) = 0.

6.Решение прямой задачи методом полной взаимозаменяемости

6.1. Расчёт допусков составляющих звеньев размерной цепи

Поскольку номинальные размеры составляющих звеньев существенно отличаются друг от друга, принимаем, что все размеры выполнены по одному квалитету.

Определяем квалитет для составляющих звеньев:

KP=TAΔi=1m−1iiξi=2500,73⋅2+1,86+2,17+2,52=31,2

где Kp – рассчитанное число единиц допуска.

По рассчитанному Kp по ГОСТ 25346-89 (прилож2, табл.2) подбираем квалитет, у которого табличное значение Kт ближе всего к рассчитанному Kp: для 8-го квалитета Кт=25,для 9-го квалитета Кт=40.

Так как Kp ≠ Kт , назначаем допуски на все звенья по 8-му квалитету, кроме А5, принимаемым в качестве специального звена (прилож. 2, табл. 1).

А1=5,     ТА1=0,018;

А2=60,   ТА2=0,046;

А3=90,   ТА3=0,054;

А4=5,     ТА1=0,018;

А5=140 – спец. звено.

Определяем расчётный допуск на специальное звено А5СП:

TA5сп=(TAΔ−i=1m−2TAiξi)ξсп=0,250−(0,018+0,046+0,054+0,018)=0,114;

для специального звена А5СП=140 ближайшим меньшим стандартным допуском к рассчитанному является допуск по 9 квалитету ТА5СП=0,100 (приложение 2, табл.1).

6.2. Определение предельных отклонений составляющих звеньев размерной цепи

При известных допусках назначаем предельные отклонения на все составляющие звенья, кроме специального А5СП, как на основные детали. Это значит, что если размер элемента детали при обработке увеличивается относительно базы, то на него назначают предельные отклонения как для основного отверстия, т.е. EI=0, ES= +ТAi (в примере – по H8). Если размер элемента детали при обработке относительно базы уменьшается, то предельные отклонения на него назначают как для основного вала, т.е. es=0,

ei= -TAi (в примере по h8).

A1= 5-0,018;  A2=60+0,046;  A3=90+0,054;  A4=5-0,018.

Для определения предельных отклонений специального звена А5СП находим координату середины поля допуска специального звена А5СП:

EcA5сп=EcAΔ−i=1m−2EcAiξi⋅1ξсп,  где ЕсА∆ = +0,125 (см. п.2 расчета размереной цепи);

ЕсА1=[0+(-0,018)]/2 = -0,009;

ЕсА2=[(+0,046)+0]/2 = +0,023;

ЕсА3=[+0,054+0]/2 = +0,027;

ЕсА4=[0+(-0,018)]/2 = -0,009;

ЕсА5СП={+0,125-[(-0,009) (-1) 2+(+0,023)(+1)+(+0,027)(+1)]}/(-1) =

= - 0,057.

Определяем предельные отклонения специального звена А5СП:

esA5СП = EcA5СП + (ТА5СП/2) = -0,057 + 0,1002= - 0,007;

eiА5СП = ЕсА5СП – (TA5СП / 2) = -0.057 - 0,1002= - 0,107.

Таким образом, рассчитанное специальное звено: A5спрас=140−0,107−0,007.

Подбираем ближайшее значение основного отклонения специального звена по его рассчитанному верхнему отклонению esА5СП = -0,007 по таблицам основных отклонений для валов (прилож. 3).

Для интервала размеров св. 120 до 140 мм ближайшим к рассчитанному верхнему отклонению будет являться числовое значение основного отклонения, условно обозначенного буквой “g”, es = - 0,014, тогда нижнее отклонение

eiA5спст=esA5спст−TA5спст = - 0,014 - 0,100 = -0,114.

Т.о.A5спст=140g9-0,014-0,114.

6.3 Проверка правильности решения прямой задачи (обратная задача): обеспечат ли рассчитанные составляющие звенья размерной цепи требуемое замыкающие звено.

Задача решена правильно, если обеспечены следующие соотношения:

6.3.1.     AΔрас=АΔзадан.

АΔзадан=0;    АΔрас=i=1m−1AAiξi=5(−1)⋅2+60(+1)+90(+1)+140(−1)=0.

6.3.2.     TАΔрас≤TAΔзадан.

TАΔзадан=0,250;

TАΔрас=i=1m−1TAiξi=0,018+0,046+0,054+0,018+0,1=0,236.

6.3.3.     ESAΔзадан≥ESAΔрас, EIAΔзадан≤EIAΔрас.

ECAΔрас=i=1m−1ECAiξ=0+(−0,018)2⋅2(−1)++0,046+02(+1)++0,054+02(+1)+−0,014+(−0,114)2(−1)=+0,132;

ESAΔрас=ECAΔрас+TAΔрас2=+0,132+0,2362=+0,250;  ESΔзадан=+0,250;

EIAΔрас=ECAΔрас−TAΔрас2=+0,132−0,2362=+0,014;  EIAΔзадан=0.

Так как все соотношения выполнены, задача решена правильно.

Рассчитанные составляющие звенья размерной цепи

A1 = 5-0,018; A2 = 60+0,046; A3 = 90+0,054; A4 = 5-0,018; A5 = 140−0,114−0,014

обеспечат замыкающее звено АΔрас=0+0,014+0,250 .

7. Решение прямой задачи методом неполной взаимозаменяемости

Принимаем условия расчета (пункт 1 расчета размерной цепи):

tΔ=3;   λi=13;   αi=0.

Рассчитываем квалитет

Kp=TAΔtΔ×i=1m−1ii2ξi2λi2=2503×6,35+0,53+3,46+4,71+0,53⋅19==63,33 .

По рассчитанному Kp подбираем квалитет (прилож. 2, табл.2), у которого Kт ближе всего к Kp:

для 10-го квалитета Kт = 64;

для 11-го квалитета Kт = 100.

Назначаем на все звенья, кроме специального А5, допуски по 10-му квалитету:

A1=5,      TA1=0,048;          A2=60,        TA2=0,120;

A3=90,    TA3=0,140;          A4=5,          TA4=0,048;

A5=140 – специальное звено.

Определяем допуск на специальное звено А5СП:

TA=1λспT2AΔtΔ2−i=1m−2(TAi)2ξi2λi2;

TA=1130,25029−(0,0482⋅2+0,1202+0,1402)19=0,1602.

Ближайшим стандартным допуском к рассчитанному допуску для звена А5СП будет IT10=0,160 (прилож. 2, табл. 1).

7.2. Определение предельных отклонений составляющих звеньев размерной цепи

Определяем предельные отклонения на все составляющие звенья, кроме А5СП (см. п. 6.2):

А1=5-0,048; А2=60+0,120; А3=90+0,0140; А4=5-0,048.

Рассчитываем предельные отклонения на А5СП:

ЕсА5СП = (ЕсА∆ -i=1m−2EcAiξiξсп).

EcA5сп=+0,125−0+(−0,048)2(−1)⋅2++0,12+02(+1)+0,14+02(+1)(−1)==+0,053;

esA5СП = ЕсА5СП + (ТА5СП / 2) = + 0,053 + 0,1602= + 0,133;

eiA5СП = ЕсА5СП - (ТА5СП / 2) = + 0,053 - 0,1602= - 0,027.

Рассчитанное специальное звено А5спрас= 140+0,133−0,027.

Подбираем ближайшее значение основного отклонения специального звена по его рассчитанному нижнему отклонению eiА5СП по таблицам основных отклонений для валов (прилож. 3). Для интервала размеров св. 120 до 140 мм ближайшим нижним отклонением, условно обозначенным буквой “k”, является eiА5СП=0, тогда верхнее отклонение

esA5спст=eiA5спст+TA5спст= 0 + 0,160 = + 0,160.

Таким образом, А5СП=140k10+0,1600.

7.3. Проверка правильности расчёта составляющих звеньев

7.3.1.   AΔзадан=AΔрас;AΔзадан=0.

AΔрас=i=1m−1Aiξi= 5(-1)×2 + 140(-1) + 60(+1) + 90(+1)=0.

7.3.2.  TAΔзадан≥TAΔрас;TAΔзадан=0,250.

TAΔрас=tΔ×i=1m−1Ti2Aiλi2ξi2;

TAΔрас=3×(0,0482⋅2+0,122+0,142+0,162)19= 0,250;

7.3.3.   ESAΔзадан≥ESAΔрас;EIAΔзадан≤EIAΔрас;

EcAΔрас=i=1m−1EcAiξi;

ЕсАΔрас=0+(−0,048)2(−1)⋅2++0,12+02(+1)++0,14+02(+1)++0,16+02(−1)==+0,098;;

ESAΔрас=EcAΔрас+TAΔрас2=+0,098+0,2502=+0,223;

EIAΔрас=EcAΔрас−TAΔрас2=+0,098−0,2502=−0,027.

Проверка показала, что рассчитанные составляющие звенья размерной цепи не обеспечивают заданное замыкающее звено (EIAΔрас=−0,027 меньше EIAΔзадан=0).

7.4  Принимаем ещё одно звено А2=60 специальным. Тогда размеры составляющих звеньев:

А1 = 5-0,048; А2 = 60 – специальное звено, ТА2 = 0,120;

А3 = 90+0,140; А4 = 5-0,048; А5 = 140k10(+0,160).

Рассчитываем предельные отклонения для специального звена А2СП:

EcA2сп=(EcAΔ−i=1m−2EcAiξi)⋅1ξA5сп

ЕсА2сп+0,125−0+(−0,048)2(−1)⋅2++0,140+02(+1)+0,160+02(+1)(+1)==[+0,125 – (+0,048 + 0,070 – 0,080)] x 1+1 = +0,087.

ESA2СП = ЕсА2СП+ ТА2СП / 2 = +0,087 + 0,120/2 = +0,147;

EIA2СП = ЕсА2СП - ТА2СП / 2 = +0,087 - 0,120/2 = +0,027.

Таким образом, А5спрас = 60+0,027+0,147.

Подбираем ближайшие стандартные отклонения к рассчитанным отклонениям специального звена А2СП, учитывая, что это звено размерной цепи относят к отверстию (прилож. 4).

А2спст = 60F10+0,030+0,150

7.5.     Проверка правильности расчёта составляющих звеньев

размерной цепи.

Соотношения AΔзадан=AΔрас,TAΔзадан≥TAΔрас обеспечены, так как номинальные размеры составляющих звеньев и их допуски не менялись.

Проверяем соотношения: ESAΔзадан≥ESAΔрас;EIAΔзадан≤EIAΔрас.

EcAΔрас=i=1m−1EcAiξi=

=0+(-0,048)2(-1)-2++0,140+02(+1)++0,160+02(-1)++0,150+0,0302(+1)=

=+0,128;

ESAΔрас=EcAΔрас+TAΔрас2=+0,128+0,2502=+0,253;ESAΔзадан=+0,250.

EIAΔрас=EcAΔрас−TAΔрас2=+0,128−0,2502=+0,003; ;

EIAΔзадан=0.

Выход рассчитанного верхнего отклонения замыкающего звена ESAΔрас=+0,253 по сравнению с заданным верхним отклонением ESAΔзадан=+0,250 составляет 1,2% от заданного допуска замыкающего звена, что по условию расчета задачи, (п. 2) допустимо.

Таким образом, задача решена правильно.

Рассчитанные составляющие звенья размерной цепи

A1=5−−0,048;A2=60F10+0,150+0,030;A3=90+0,140;A4=5−0,048;

A5=140k10обеспечат замыкающее звено AΔ=0+0,003+0,253.

8. Выводы:

Cопоставление допусков, полученных методами полной и неполной взаимозаменяемости, показывает, что допуски, рассчитанные методом неполной взаимозаменяемости существенно больше, что делает его применение экономически целесообразным.

Оформление курсовой работы

Оформление курсовой работы должно быть в виде пояснительной записки на бумаге формата А4, с полями 20мм, подчерком близким к стандартному или на компьютере. На титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента, № варианта, группа, факультет МГТУ (МАДИ), заочное отделение, данные преподавателя.

# Приложение 1

##### Ряды линейных размеров (ГОСТ 6636-69), мм

| Rа5 | Rа10 | Rа20 |  | Rа40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.1 1.4 | 1.0 1.2 | 1.05 1.3 | 1.1 1.4 | 1.15 1.5 |
| 1.6 | 1.6 2.0 | 1.6 2.0 | 1.8 2.2 | 1.6 2.0 | 1.7 2.1 | 1.8 2.2 | 1.9 2.4 |
| 2.5 | 2.5 3.2 | 2.5 3.2 | 2.8 3.6 | 2.5 3.2 | 2.6 3.4 | 2.8 3.6 | 3.0 3.8 |
| 4.0 | 4.0 5.0 | 4.0 5.0 | 4.5 5.6 | 4.0 5.0 | 4.2 5.3 | 4.5 5.6 | 4.8 6.0 |
| 6.3 | 6.3 8.0 | 6.3 8.0 | 7.1 9.0 | 6.3 8.0 | 6.7 8.5 | 7.1 9.0 | 7.5 9.5 |
| 10 | 10 12 | 10 12 | 11 14 | 10 12 | 10.5 13 | 11 14 | 11.5 15 |
| 16 | 16 20 | 16 20 | 18 22 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 24 |
| 25 | 25 32 | 25 32 | 28 36 | 25 32 | 26 34 | 28 36 | 30 38 |
| 40 | 40 50 | 40 50 | 45 56 | 40 50 | 42 53 | 45 56 | 48 60 |
| 63 | 63 80 | 63 80 | 71 90 | 63 80 | 67 85 | 71 90 | 75 95 |
| 100 | 100 125 | 100 125 | 110 140 | 100 125 | 105 130 | 110 140 | 120 150 |
| 160 | 160 200 | 160 200 | 180 220 | 160 200 | 170 210 | 180 220 | 190 240 |
| 250 | 250 320 | 250 320 | 280 360 | 250 320 | 260 340 | 280 360 | 300 380 |
| 400 | 400 500 | 400 500 | 450 560 | 400 500 | 420 530 | 450 560 | 480 600 |

Приложение 2

### Таблица 1

### Допуски для размеров до 500 мм (ГОСТ 25346-89)

| # Интервалы номинальных размеров, мм |  | ## Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # Св. | ## До | Мкм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0,10 | 0,14 |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0,12 | 0,18 |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0,15 | 0,22 |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0,18 | 0,27 |
| 18 | 30 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0,21 | 0,33 |
| 30 | 50 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0,25 | 0,39 |
| 50 | 80 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0,30 | 0,46 |
| 80 | 120 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0,35 | 0,54 |
| 120 | 180 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0,40 | 0,63 |
| 180 | 250 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0,46 | 0,72 |
| 250 | 315 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0,52 | 0,81 |
| 315 | 400 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0,57 | 0,89 |
| 400 | 500 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0,63 | 0,97 |

### Таблица 2

Значение коэффициента k для различных квалитетов (ГОСТ 25346-89)

| ## Квалитеты | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число единиц допуска k | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 |

Таблица 3

Значения  i=0.453D+0.001D  для интервалов размеров до 500 мм

| Интервалы номинальных размеров, мм | До 3 | Св.3 до 6 | Св.6 до 10 | Св.10 до 18 | Св.18 до 30 | Св.30 до 50 | Св.50 до 80 | Св.80 до 120 | Св.120 до 180 | Св.180 до 250 | Св.250 до 315 | Св.315 до 400 | #### Св.400 до 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, мкм | 0.55 | 0.73 | 0.90 | 1.08 | 1.31 | 1.56 | 1.86 | 2.17 | 2.52 | 2.89 | 3.22 | 3.54 | 3.89 |

Приложение 3

Значения основных отклонений валов, мкм (ГОСТ 25346-89)

| Интервал размеров,мм |  | Верхнее отклонение es |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js |  |
| Св. | До | Для всех квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | – 270 | – 140 | – 60 | –34 | –20 | –14 | –10 | –6 | –4 | –2 | 0 | Предельные отклонения = ±IT/2 |  |
| 3 | 6 | – 270 | - 140 | – 70 | –46 | –30 | –20 | –14 | –10 | –6 | –4 | 0 |  |  |
| 6 | 10 | – 280 | – 150 | – 80 | –56 | –40 | –25 | –18 | –13 | –8 | –5 | 0 |  |  |
| 10 | 14 | – 290 | - 150 | – 95 | – | –50 | –32 | – | –16 | – | –6 | 0 |  |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24 | – 300 | - 160 | – 110 | – | –65 | –40 | – | –20 | – | –7 | 0 |  |  |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 30 | 40 | – 310 | – 170 | – 120 | – | –80 | –50 | – | -25 | – | –9 | 0 |  |  |
| 40 | 50 | – 320 | – 180 | – 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | – 340 | – 190 | – 140 | – | –100 | –60 | – | –30 | – | –10 | 0 |  |  |
| 65 | 80 | – 360 | – 200 | – 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | – 380 | – 220 | – 170 | – | –120 | –72 | – | –36 | – | –12 | 0 |  |  |
| 100 | 120 | – 410 | – 240 | – 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | – 460 | – 260 | – 200 | – | –145 | –85 | – | –43 | – | –14 | 0 |  |  |
| 140 | 160 | – 520 | – 280 | – 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | – 580 | – 310 | – 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | – 660 | - 340 | – 240 | – | –170 | –100 | – | –50 | – | -15 | 0 |  |  |
| 200 | 225 | – 740 | – 380 | – 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | – 820 | – 420 | – 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | – 920 | – 480 | – 300 | – | –190 | –110 | – | –56 | – | –17 | 0 |  |  |
| 280 | 315 | – 1050 | – 540 | – 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | – 1200 | – 600 | – 360 | – | –210 | –125 | – | –62 | – | –18 | 0 |  |  |
| 355 | 400 | – 1350 | – 680 | – 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | – 1500 | – 760 | – 440 | – | –230 | –135 | – | –68 | – | –20 | 0 |  |  |
| 450 | 500 | – 1650 | – 840 | – 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Продолжение приложения 3

# Значение основных отклонений валов, мкм

| Интервал размеров,мм |  | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j (для квалитетов) |  |  | k (для квалитетов) |  | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc |  |
| Св. | До | 5 и 6 | 7 | 8 | От 4 до 7 | До 3, св. 7 | Для всех квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | –2 | –4 | –6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | — | +18 | — | +20 | — | +26 | +32 | +40 | +60 |  |
| 3 | 6 | –2 | –4 | – | +1 | 0 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | — | +23 | — | +28 | — | +35 | +42 | +50 | +80 |  |
| 6 | 10 | –2 | –5 | – | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | — | +28 | — | +34 | — | +42 | +52 | +67 | +97 |  |
| 10 | 14 | –3 | –6 | – | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | — | +33 | — | +40 | — | +50 | +64 | +90 | +130 |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +39 | +45 | — | +60 | +77 | +108 | +150 |  |
| 18 | 24 | –4 | –8 | – | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | — | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |  |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |  |
| 30 | 40 | –5 | –10 | – | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |  |
| 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |  |
| 50 | 65 | –7 | –12 | – | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 | 5151 |
| 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |  |
| 80 | 100 | –9 | –15 | – | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |  |
| 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |  |
| 120 | 140 | –11 | –18 | – | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |  |
| 140 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |  |
| 160 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |  |
| 180 | 200 | –13 | –21 | – | +4 | 0 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |  |
| 200 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |  |
| 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +84 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 |  |
| 250 | 280 | –16 | –26 | – | +4 | 0 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |  |
| 280 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |  |
| 315 | 355 | –18 | –28 | – | +4 | 0 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |  |
| 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |  |
| 400 | 450 | –20 | –32 | – | +5 | 0 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |  |
| 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |  |

Приложение 4

Значения основных отклонений отверстий, мкм  (ГОСТ 25346-89)

| Интервал размеров,мм |  | Нижнее отклонение EI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | CD | D | E | EF | F | FG | G | H | Js |  |
| Св. | До | Для всех квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 | +10 | +6 | +4 | +2 | 0 | Предельные отклонения = ±IT/2 |  |
| 3 | 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 | +14 | +10 | +6 | +4 | 0 |  |  |
| 6 | 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 | +18 | +13 | +8 | +5 | 0 |  |  |
| 10 | 14 | +290 | +150 | +95 | – | +50 | +32 | – | +16 | – | +6 | 0 |  |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 18 | 24 | +300 | +160 | +110 | – | +65 | +40 | – | +20 | – | +7 | 0 |  |  |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 | +310 | +170 | +120 | – | +80 | +50 | – | +25 | – | +9 | 0 |  |  |
| 40 | 50 | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | +340 | +190 | +140 | – | +100 | +60 | – | +30 | – | +10 | 0 |  |  |
| 65 | 80 | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | +380 | +220 | +170 | – | +120 | +72 | – | +36 | – | +12 | 0 |  |  |
| 100 | 120 | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | +460 | +260 | +200 | – | +145 | +85 | – | +43 | – | +14 | 0 |  |  |
| 140 | 160 | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | +660 | +340 | +240 | – | +170 | +100 | – | +50 | – | +15 | 0 |  |  |
| 200 | 225 | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | +920 | +480 | +300 | – | +190 | +110 | – | +56 | – | +17 | 0 |  |  |
| 280 | 315 | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | +1200 | +600 | +360 | – | +210 | +125 | – | +62 | – | +18 | 0 |  |  |
| 355 | 400 | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | +1500 | +760 | +440 | – | +230 | +135 | – | +68 | – | +20 | 0 |  |  |
| 450 | 500 | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 4

Значения основных отклонений отверстий, мкм

| Интервалs размеров,мм |  | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ, мкм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J |  |  | K3 |  | M3 4 |  | N3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  | Для квалитетов |  |  |  |  |  |  |
| Св. | До | 6 | 7 | 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 3 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 | –2 | –2 | –4 | –4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 6 | +5 | +6 | +10 | –1+ | – | –4+ | –4 | –8+ | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |  |
| 6 | 10 | +5 | +8 | +12 | –1+ | – | –6+ | –6 | –10+ | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 |  |
| 10 | 14 | +6 | +10 | +15 | –1+ | - | –7+ | –7 | –12+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24 | +8 | +12 | +20 | –2+ | - | –8+ | –8 | –15+ | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |  |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 | +10 | +14 | +24 | –2+ | - | –9+ | –9 | –17+ | 0 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |  |
| 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | +13 | +18 | +28 | –2+ | - | –11+ | –11 | –20+ | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 53 |
| 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | +16 | +22 | +34 | –3+ | - | –13+ | –13 | –23+ | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |  |
| 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | +18 | +26 | +41 | –3+ | – | –15+ | –15 | –27+ | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |  |
| 140 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | +22 | +30 | +47 | –4+ | - | –17+ | –17 | –31+ | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |  |
| 200 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | +25 | +36 | +55 | –4+ | – | –20+ | –20 | –34+ | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |  |
| 280 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | +29 | +39 | +60 | –4+ | - | –21+ | –21 | –37+ | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |  |
| 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | +33 | +43 | +66 | –5+ | - | –23+ | –23 | –40+ | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |  |
| 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Продолжение приложения 4

Значения основных отклонений отверстий, мкм

| Интервал размеров,мм |  | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число микрометров Js’7 до Js’11= ±IT/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от P до ZC | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |  |  |
| Св. | До | До 7 квалитета | Для квалитетов свыше 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Отклонение, как для квалитетов свыше 8-го, увеличенное на Δ. | -6 | -10 | -14 | — | -18 | — | -20 | — | -26 | -32 | -40 | -60 |  |  |
| 3 | 6 |  | -12 | -15 | --19 | — | -23 | — | -28 | — | -35 | -42 | -50 | -80 |  |  |
| 6 | 10 |  | -15 | -19 | -23 | — | -28 | — | -34 | — | -42 | -52 | -67 | -97 |  |  |
| 10 | 14 |  | -18 | -23 | -28 | — | -33 | — | -40 | — | -50 | -64 | -90 | -130 |  |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  | -39 | -45 | — | -60 | -77 | -108 | -150 |  |  |
| 18 | 24 |  | -22 | -28 | -35 | — | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 |  |  |
| 24 | 30 |  |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160 | -218 |  |  |
| 30 | 40 |  | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 |  |  |
| 40 | 50 |  |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |  | 54 |
| 50 | 65 |  | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 |  |  |
| 65 | 80 |  |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |
| 80 | 100 |  | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 |  |  |
| 100 | 120 |  |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |
| 120 | 140 |  | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 |  |  |
| 140 | 160 |  |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |
| 160 | 180 |  |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |
| 180 | 200 |  | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 | -520 | -670 | -880 | -1150 |  |  |
| 200 | 225 |  |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |
| 225 | 250 |  |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |
| 250 | 280 |  | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | -1200 | -1550 |  |  |
| 280 | 315 |  |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |
| 315 | 355 |  | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 |  |  |
| 355 | 400 |  |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |
| 400 | 450 |  | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 |  |  |
| 450 | 500 |  |  | -132 | -252 | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |

# Приложение 5

Точность размеров по наружному диаметру Dm наружнего кольца и  внутреннему диаметру dm внутреннего кольца радиальных шарикоподшипников (ГОСТ 520-2011)

| ## Допускаемые отклонения для внутреннего диаметра внутреннего кольца, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервалы номинальных диаметров dm , мм |  | ## Классы точности подшипников |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Нормальный (0), 6, 5 | ## Нормальный (0) | ## 6 | ## 5 |  |  |
|  |  | ## Верхнее отклонение | ## Нижнее отклонение, мкм |  |  |  |  |
| Св. 18 до30 |  | 0 | -10 | -8 | -6 |  |  |
| Св. 30 до50 |  | 0 | -12 | -10 | -8 |  |  |
| Св. 50 до80 |  | 0 | -15 | -12 | -9 |  |  |
| Св. 80 до120 | 0 |  | -20 | -15 | -10 |  |  |
| Допускаемые отклонения для наружного диаметра наружного кольца, мкм |  |  |  |  |  | 55 |  |
| Интервалы номинальных диаметров Dm , мм | ## Классы точности подшипников |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормальный (0), 6, 5 |  | Нормальный (0) | 6 | 5 |  |  |
|  | ## Верхнее отклонение |  | ## Нижнее отклонение, мкм |  |  |  |  |
| Св. 50 до80 | 0 |  | -13 | -11 | -9 |  |  |
| Св. 80 до120 | 0 |  | -15 | -13 | -10 |  |  |
| Св. 120 до150 | 0 |  | -18 | -15 | -11 |  |  |
| Св. 150 до180 | 0 |  | -25 | -18 | -13 |  |  |
| Св. 180 до250 | 0 |  | -30 | -20 | -15 |  |  |

# Приложение 6

# Таблица 1

Предельные отклонения наружной метрической резьбы, мкм (ГОСТ 16093-2004)

| Номинальный диаметр резьбы (мм) | Шаг резьбы (мм) | Предельные отклонения наружной резьбы (мкм) полей допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6d |  |  | 6e |  |  | 6f |  |  | 6g |  |  | 6h |  |  |  |
|  |  | es | ei |  | es | Ei |  | es | ei |  | Es | Ei |  | es | ei |  |  |
|  |  | d;d1;d2 | d | d2 | d;d1;d2 | d | d2 | d;d1;d2 | d | d2 | d;d1;d2 | d | d2 | d;d1;d2 | d | d2 |  |
| Св. 5,6 од 11,2 | 1 | -90 | -270 | -202 | -60 | -240 | -172 | -40 | -220 | -152 | -26 | -206 | -138 | 0 | -180 | -112 |  |
|  | 1,5 | -95 | -331 | -227 | -67 | -303 | -199 | -45 | -281 | -177 | -32 | -268 | -164 | 0 | -236 | -132 |  |
| Св. 11,2 до 22,4 | 1 | -90 | -270 | -208 | -60 | -240 | -178 | -40 | -220 | -158 | -26 | -206 | -144 | 0 | -180 | -118 |  |
|  | 1,5 | -95 | -331 | -235 | -67 | -303 | -207 | -45 | -281 | -185 | -32 | -268 | -172 | 0 | -236 | -140 |  |
|  | 1,75 | -100 | -365 | -250 | -71 | -336 | -221 | -48 | -313 | -198 | -34 | -299 | -184 | 0 | -265 | -180 |  |
|  | 2 | -100 | -380 | -260 | -71 | -351 | -231 | -52 | -393 | -212 | -38 | -318 | -198 | 0 | -280 | -160 | 56 |

# Таблица 2

Предельные отклонения внутренней метрической резьбы, мкм (ГОСТ 16093-81)

| Номинальный диаметр резьбы (мм) | Шаг резьбы (мм) | 6G |  |  | 6H |  |  | 7G |  |  | 7H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EI | ES |  | EI | ES |  | EI | ES |  | EI | ES |  |
|  |  | D;D1;D2 | D1 | D2 | D;D1;D2 | D1 | D2 | D;D1;D2 | D1 | D2 | D;D1;D2 | D1 | D2 |
| Св. 5,6 до 11,2 | 1 | +26 | +262 | +176 | 0 | +236 | +150 | +26 | +216 | +326 | 0 | +300 | +190 |
|  | 1,5 | +32 | +332 | +212 | 0 | +300 | +160 | +26 | +407 | +256 | 0 | +375 | +224 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 1 | +26 | +262 | +136 | 0 | +236 | +160 | +26 | +326 | +226 | 0 | +300 | +200 |
|  | 1,5 | +32 | +332 | +222 | 0 | +300 | +190 | +32 | +407 | +268 | 0 | +375 | +236 |
|  | 1,75 | +34 | +369 | +234 | 0 | +335 | +200 | +34 | +459 | +284 | 0 | +425 | +250 |
|  | 2 | +38 | +413 | +250 | 0 | +375 | +212 | +38 | +513 | +303 | 0 | +455 | +265 |

Приложение 7

57

Таблица1

Соотношение значений параметра Ra и базовой длины

| Ra, мкм | l, мм |
| --- | --- |
| До 0,025 | 0,08 |
| Св. 0,025 » 0,4 | 0,25 |
| » 0,4 » 3,2 | 0,8 |
| » 3,2 » 12,5 | 2,5 |
| » 12,5 » 100 | 8,0 |

Таблица 2

Соотношение значений параметров Rz, Rmax и базовой длины

| Rz=Rmax, мкм | l, мм |
| --- | --- |
| До 0,10 | 0,08 |
| Св. 0,10 » 1,6 | 0,25 |
| » 1,6 » 12,5 | 0,8 |
| » 12,5 » 50 | 2,5 |
| » 50 » 400 | 8 |

Таблица 3

Типы направления неровностей и их обозначения

Приложение 8

58

Условное обозначение допусков формы и расположения поверхностей

| Группа допусков | Вид допуска | Знак |
| --- | --- | --- |
| Допуски формы | Допуск прямолинейности |  |
|  | Допуск плоскостности |  |
|  | Допуск круглости |  |
|  | Допуск профиля продольного сечения |  |
|  | Допуск цилиндричности |  |
| Допуски расположения | Допуск параллельности |  |
|  | Допуск перпендикулярности |  |
|  | Допуск наклона |  |
|  | Допуск соосности |  |
|  | Допуск симметричности |  |
|  | Позиционный допуск |  |
|  | Допуск пересечения осей |  |
| Суммарные допуски формы и расположения | Допуск радиального биения Допуск торцового биения Допуск биения в заданном направлении |  |
|  | Допуск полного радиального биения Допуск полного торцового биения |  |
|  | Допуск формы заданного профиля |  |
|  | Допуск формы заданной поверхности |  |

59

Литература

1. Закон РФ о техническом регулировании

2. Закон РФ об обеспечении единства измерении.

3. Закон РФ о защите прав потребителей.

4. Государственная система стандартизации (ГСС).

ГОСТ Р 1.0-92 "Основные положения"

ГОСТ Р 1.2-97 "Порядок разработки государственных стандартов"

5. ГОСТ 8032-84 "Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел".

6. Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М, Машиностроение 1987г. 350 с.

7. Допуски и посадки. Справочник в 2-х частях. Мягков В. Д. и др., Л. Машиностроение, 1982г., 1983г.

8. Карпов Л. И., Раковщик Т. М., Основы взаимозаменяемости, Учебное пособие ч. 1, МАДИ, 1990г , 94 с.

9. Карпов Л. И., Саломатин А. Г. Теория и практика расчета размерных цепей. Учебное пособие, М, МАДИ, 1984г., 78 с.

10. Карпов Л. И., Саломатин А. Г.          Методическое руководствк курсовой работе". Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. “Расчет размерных цепей” М., МАДИ, 1984г.

11. Карпов Л. И., Раковщик Т. М. и др. Методическое пособие

к лабораторным работам по курсу "Взаимозаменяемость, метрология и стандартизация". М., МАДИ, 1993г.

12. Карпов Л. И., Раковщик Т. М., Кудряшов Б.А. Основы взаимозаменяемости, Учебное пособие, ч. 2, МАДИ, 2007 г.

13. Аристов А. И. Основы качества, стандартизации и сертификации. Учебное пособие. М., МАДИ, 2001г.

14. Анурьев В. Н. Справочник конструктора-машиностроителя т.1 и т.2 – М.: Машиностроение, 1992г.

15. Палей М. А., Романов А. Б., Брагинский В. А. Допуски и

посадки. Справочник. Т.1 и т.2 – Л.: Политехника, 1991г.

16. Перель Л. Я. Подшипники качения: расчёт, проектирование и обслуживание опор: Справочник – М.: Машиностроение, 1983г.

17. Аристов А. И., Карпов Л. И., Приходько В. М., Раковщик Т. М. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: издательский центр «Академия», 2008г.-384с.

60

АРИСТОВ Алексадр Иванович,

РАКОВЩИК Татьяна Михайловна.

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Учебное пособие

Редакция авторская