| УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Контрольная работа по дисциплине "Экономика и организация производства" Вариант 2 |  |

| Фамилия, инициалы: |  |
| --- | --- |
| Логин: |  |

- Введите следующую информацию:

Задание 1

Имеются следующие данные:

Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб. – 400

Срок полезного использования, мес. – 24

Необходимо:

1) определить сумму амортизационных отчислений и норму амортизации основных фондов линейным и нелинейным методами (по данным первого варианта);

2) построить графики зависимости остаточной стоимости основных средств и амортизационных отчислений.

- Решение:

Задание 2

Имеются следующие данные:

| Количество станков, шт | 45 |
| --- | --- |
| Годовой выпуск продукции, тыс. изд. | 120 |
| Режим работы | двухсменный |
| Продолжительность смены, ч | 8 |
| Число рабочих дней в году | 258 |
| Регламентированные простои оборудования | 4% режимного фонда времени |
| Норма времени на обработку одного изделия, ч | 1,1 |

Необходимо:

Определить величину производственной мощности и уровень ее использования.

- Решение:

Задание 3

Имеются следующие данные:

| Масса заготовки, кг/шт.: |  |
| --- | --- |
| до внедрения | 24 |
| после внедрения | 20 |
| Возвратные отходы: |  |
| до внедрения | 3,8 |
| после внедрения | 2,4 |
| Норма штучно-калькуляционного времени, ч/шт.: |  |
| до внедрения | 7,6 |
| после внедрения | 6,4 |
| Разряд рабочих-сдельщиков | III |
| Затраты на специальный инструмент: |  |
| до внедрения | 1,7 |
| после внедрения | 2,0 |
| Нормативная стоимость 1 машино-час работы оборудования, тыс. руб./час: |  |
| до внедрения | 5,4 |
| после внедрения | 5,4 |
| Цена материала заготовки, тыс. руб./кг | 1,2 |
| Цена возвратных отходов, тыс. руб./кг | 0,04 |
| Дополнительная заработная плата, % от основной зарплаты | 12,0 |
| Цеховые расходы, % от основной заплаты | 95 |
| Общезаводские расходы, % от основной зарплаты | 70 |
| Транспортно-заготовительные расходы, % от стоимости материалов | 5 |

- Необходимо:

1) определить производственную себестоимость до и после внедрения мероприятия, направленного на снижение массы и трудоемкости изделия;

2) определить, на сколько процентов снизилась производственная себестоимость;

3) определить, как изменилась себестоимость изделия в результате экономии материалом, снижения трудоемкости.

- Решение: