Измерительный прибор  (ИП) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток IП и напряжение UП и имеет шкалу на α делений.

Необходимо:

а) составить схему включения ИП с шунтом;

б) определить постоянную ИП по току С1, величину сопротивления шунта  RШ  и постоянную амперметра С1 после расширения предела измерения, если этим прибором нужно измерять ток  I;

в) определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока I;

г) составить схему включения ИП  с добавочным сопротивлением;

д) определить постоянную ИП  по напряжению СU, величину добавочного сопротивления  RД и постоянную вольтметра СUпосле расширения предела измерения, если этим прибором нужно намерять напряжение U;

е) определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения  U.  ыа

Исходные данные

| α | 75 |
| --- | --- |
| IП, мА | 30 |
| UП, мВ | 90 |
| I, А | 5 |
| U, В | 600 |