Задачи

к модулю «Статистические методы менеджмента качества»
Общие указания

Задачи под простыми номерами (Задача 1, Задача 2 и т.д.) приведены с подробными решениями. При разборе этих задач следует иметь под рукой конспекты лекций по соответствующим разделам курса. 

Задачи с двойными номерами (Задача 1.1, Задача 1.2, Задача 2.1 и т.д.) даются для самостоятельного решения на тему, аналогичную идущей перед ними задаче с простым номером. Как правило, задачи для самостоятельного решения менее сложны, чем те, решения которых приводятся.

В задачах обычно приведены численные значения участвующих в формулировке физических величин и иных параметров. Несмотря на это, решение должно проводиться вначале в общем виде, для чего всем величинам должны быть приданы буквенные обозначения. Соответственно, ответ должен даваться сначала в виде формулы, а затем – в виде числа с указанием единиц измерения (если соответствующая величина не безразмерная).

Задача 1. Считается, что размеры деталей, производимых в ходе технологического процесса, подчиняются нормальному распределению со средним значением  (именуемом также уровнем настройки) 
[image: image1.wmf]m

 и дисперсией 1600 мкм2. Для контроля над уровнем настройки время от времени берутся выборки объемом 
[image: image2.wmf]n

 деталей, по которым вычисляется среднее значение размера. Какое наименьшее значение 
[image: image3.wmf]n

 следует взять, чтобы при номинальном значении уровня настройки 
[image: image4.wmf]5010

m,

=

 мм вероятность получить средний размер в выборке 50,14 мм и более не превышала бы 0,01?

Решение. Выборочное среднее, вычисленное по независимой нормальной выборке объема 
[image: image5.wmf]n

, распределено по нормальному закону с тем же средним и в 
[image: image6.wmf]n

 раз меньшей дисперсией: 
[image: image7.wmf]2

n

X~N(,/n)

ms

. Поэтому вероятность события 
[image: image8.wmf]b

X

n

³

 легко записать:


[image: image9.wmf]11

nn

n

XX

bbb

P{Xb}PP

/n/n/n/n/n

mm

mmm

sssss

ìüìü

--

---

æö

³=³=-<=-F

íýíý

ç÷

èø

îþîþ


Здесь Ф – функция стандартного нормального распределения. Таким образом, для определения необходимого значения объема выборки требуется разрешить относительно 
[image: image10.wmf]n

 неравенство 


[image: image11.wmf]1

b

/n

m

a

s

-

æö

-F£

ç÷

èø

, или 
[image: image12.wmf]1

b

/n

m

a

s

-

æö

F³-

ç÷

èø


Применяя к обеим частям последнего неравенства функцию, обратную  функции Ф (квантильную функцию), получим 


[image: image13.wmf]1

b

z

/n

a

m

s

-

-

³

, откуда 
[image: image14.wmf]2

1

z

n

b

a

s

m

-

æö

×

³

ç÷

-

èø


где 
[image: image15.wmf]1

z

a

-

 - квантиль стандартного нормального распределения уровня 
[image: image16.wmf]1

a

-

.

Подставляя заданные значения 
[image: image17.wmf]5010

,

m

=

 мм, 
[image: image18.wmf]5014

b,

=

 мм, 
[image: image19.wmf]001

,

a

=

, 
[image: image20.wmf]0040

,

s

=

 мм,
[image: image21.wmf]получаем:


[image: image22.wmf]2

00402,3263

543

50145010

,

n,

,,

×

æö

³»

ç÷

-

èø


Первым целым числом, удовлетворяющим этому неравенству, является 6, что и служит ответом в задаче. 

Задача 1.1. В условиях Задачи 1 положим объем выборки 
[image: image23.wmf]4

n

=

. Найти вероятность того, что среднее значение по выборке такого объема превзойдет текущий уровень настройки 
[image: image24.wmf]m

 не менее, чем на 0,04 мм.
Задача 1.2. Из очень большой совокупности деталей, размеры которых распределены нормально со средним 20,05 мм, выбирается наудачу 10 штук, и вычисляется их средний размер. Пусть известно, что при этом в среднем лишь в 1 случае из 100 получается значение, превосходящее 20,10 мм. Оценить дисперсию распределения размеров деталей совокупности.

Задача 2. В технологическом процессе производятся изделия, размеры которых подчиняются нормальному распределению с дисперсией 0,09 мм2. При отсутствии смещения уровня настройки доля брака (выход за пределы технологического допуска) составляет 0,02. Пусть известно, что при смещении уровня настройки процесса вверх доля брака составила 0,10, причем рассеивание осталось неизменным. Найти смещение уровня настройки.

Решение. Введем обозначения: 
[image: image25.wmf]2

s

 - дисперсия размеров деталей, 
[image: image26.wmf]T

 - ширина поля технологического допуска, 
[image: image27.wmf]0

б

p

 и 
[image: image28.wmf]1

б

p

 - вероятность появления брака соответственно при нулевом и искомом смещениях уровня настройки.

Смещение уровня настройки процесса – это разность между центром технологического поля допуска и центром рассеивания размеров, то есть, в случае нормального распределения, математическим ожиданием. Для удобства будем измерять математическое ожидание от центра поля допуска, тогда смещение уровня настройки совпадет с математическим ожиданием размеров деталей.


При нулевом смещении уровня настройки брак образуется за счет выхода размеров как за нижнюю, так и за верхнюю границы поля допуска, поэтому долю (вероятность) брака записывается следующим образом:


[image: image29.wmf]0

22

22

121

222

б

XTXT

pP{XT/}P{XT/}PP

TTT

ssss

sss

ìüìü

=<-+>=<-+>=

íýíý

îþîþ

æö

æöæöæö

=F-+-F=-F

ç÷ç÷ç÷

ç÷

èøèøèø

èø


(3.1)

Здесь использован тот факт, что стандартное нормальное распределение симметрично относительно нуля, и для его функции распределения в силу этого верно соотношение 
[image: image30.wmf]1

(x)(x)

F-=-F

.


Из (3.1) легко найти ширину поля допуска:


[image: image31.wmf](

)

10

212

б

Tp/

s

-

=×F-






(3.2)

При искомом уровне смещения настройки 
[image: image32.wmf]m

  вероятность брака составляет


[image: image33.wmf]1

22

б

pP{XT/|}P{XT/|}

mm

=<-+>

,


(3.3)

однако первым слагаемым можно пренебречь: небольшая доля выхода за нижнюю границу поля допуска при нулевом математическом ожидании становится исчезающе малой при смещении настройки процесса вверх. Поэтому будем рассматривать только второе слагаемое в (3.3) и преобразуем его так:


[image: image34.wmf]1

22

1

б

XT/T/

pP

mmm

sss

---

ìüæö

=>=-F

íý

ç÷

îþèø




(3.4)

Отсюда получаем для смещения уровня настройки выражение


[image: image35.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

111011

21121

ббб

T/pp/p

mss

---

=-F-=F--F-


Подставляя численные значения входящих сюда величин, находим


[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

11

0031002210100032326312816003

,,/,

мм,,,мм,мм

m

--

=×F--F-=×-»


Задача 2.1. В условиях Задачи 3 пусть доля брака изменяется не за счет смещения уровня настройки, а за счет увеличения технологического рассеивания. Найти новое значение СКО размеров деталей, приводящее к такому увеличению.

Задача 2.2. Пусть в  условиях Задачи 3 происходит одновременное смещение уровня настройки на 0,01 мм и увеличение дисперсии до 0,12 мм2. Найти долю брака, которая получается в результате этих изменений процесса.

Задача 2.3. Найдите 95%-ный доверительный интервал, в котором может находиться зазор в соединении вала (допустимые отклонения  -0,02; -0,04 мм) со втулкой (допустимые отклонения  +0,02 мм), если их размеры распределены равномерно в пределах полей допусков.


Решите задачу при нормальном распределении размеров соединяемых элементов с учетом того, что допуски являются 99%-ными центральными доверительными интервалами на соответствующие размеры.

Задача 2.4.
Производственный процесс обеспечивает возможность получения изделий с нормально распределенным признаком качества, значения которого с вероятностью в 95% укладываются в поле допуска. 
Найдите, во сколько раз следует уменьшить технологическое рассеивание процесса (стандартное отклонение), чтобы поле допуска стало 99%-ным доверительным интервалом для признака качества.
Задача 2.5. Предприятие выпускает холодильники, для которых среднее время безотказной работы составляет 10 лет при экспоненциальном распределении срока службы. Найдите вероятности отказа холодильника на 6-м и на 12-м году его эксплуатации. Определите вероятность того, что холодильник проработает, не выходя из строя, больше 15 лет, и вероятность того, что он сломается уже в течение первых двух лет.

Указание. Экспоненциальное распределение имеет плотность


[image: image37.wmf]1

ср

tt

ср

f(t)e

t

-

=


где 
[image: image38.wmf]ср

t

 – среднее значение (математическое ожидание) времени работы.

Вероятности «проработает больше заданного» и «проработает меньше заданного» определяются с помощью интегрирования от заданного значения до бесконечности и от нуля до заданного значения. Вероятность отказа на 6-м году эксплуатации – это вероятность того, что холодильник проработает от 5 до 6 лет.
Задача 3. При выборочном контроле качества по альтернативному признаку подсчитывается количество несоответствующих единиц продукции 
[image: image39.wmf]k

 в выборке объёма 
[image: image40.wmf]n

, взятой из партии объема 
[image: image41.wmf]N

. Показать, что отношение 
[image: image42.wmf]k/n


служит несмещённой оценкой доли несоответствующей продукции в партии, определяемой как 
[image: image43.wmf]pD/N

=

 (
[image: image44.wmf]D

 - число единиц несоответствующей продукции в партии), и для контроля с возвращением, и для контроля без возвращения проконтролированных единиц продукции в партию.
Решение. Несмещённая оценка – это оценка, математическое ожидание которой равно оцениваемой величине. Следовательно, в задаче требуется показать, что математическое ожидание отношения 
[image: image45.wmf]k/n

 равно доле несоответствующей продукции 
[image: image46.wmf]p

 или, что то же самое, что математическое ожидание числа 
[image: image47.wmf]k

 равно 
[image: image48.wmf]np

.
При контроле «с возвращением» вероятность получить в выборке ровно 
[image: image49.wmf]k

единиц несоответствующей продукции определяется биномиальным распределением:

[image: image50.wmf]1

kknk

n

P(k;N,n,p)Cp(p)

-

=-


Математическое ожидание в соответствии с этим распределением равно:

[image: image51.wmf]00

1

nn

kknk

n

kk

kP(k;N,n,p)Ckp(p)

-

==

=-

åå


Введём переменную 
[image: image52.wmf]x

, придав её значение 1, и запишем последнее выражение в виде


[image: image53.wmf]1

0

1

1

n

kkknk

n

k

x

Ckxp(p)

--

=

=

-

å


Очевидно, сомножитель 
[image: image54.wmf]1

k

kx

-

 в каждом из слагаемых является производной функции 
[image: image55.wmf]k

x

, поэтому 


[image: image56.wmf]1

00

11

11

nn

kkknkkkknk

nn

kk

xx

d

Ckxp(p)Cxp(p)

dx

---

==

==

-=-

åå


Далее, сумма под знаком производной представляет собой биномиальное разложение выражения 
[image: image57.wmf]1

n

(xpp)

+-

, производная которого, очевидно, равна

[image: image58.wmf]1

11

nn

d

(xpp)np(xpp)

dx

-

+-=+-


Подставляя в последнее соотношение 
[image: image59.wmf]1

x

=

, получаем, что вычисляемое математическое ожидание действительно равно 
[image: image60.wmf]np

. 

При контроле «без возвращения» распределение вероятностей подчиняется гипергеометрическому закону:

[image: image61.wmf]knk

DND

n

N

CC

P(k;N,n,p)

C

-

-

=


Математическое ожидание:


[image: image62.wmf]00

knk

nn

DND

n

kk

N

CC

kP(k;N,n,p)k

C

-

-

==

=

åå


Оставим пока в стороне знаменатель, общий для всех слагаемых, и распишем числа сочетаний:


[image: image63.wmf]0

n

k

D!(ND)!

k

k!(Dk)!(nk)!(ND(nk))!

=

-

-----

å


В этой сумме слагаемое, соответствующее значению 
[image: image64.wmf]0

k

=

, также равно нулю. В остальных слагаемых можно произвести сокращение на 
[image: image65.wmf]k

 со знаменателем первой дроби. Получаем:

[image: image66.wmf]1

1

n

k

D!(ND)!

(k)!(Dk)!(nk)!(ND(nk))!

=

-

------

å


Введём теперь новую переменную суммирования 
[image: image67.wmf]1

k'k

=-

, изменяющуюся от 0 до 
[image: image68.wmf]1

n

-

:


[image: image69.wmf]1

0

111

n

k'

D!(ND)!

(k')!(Dk')!(nk')!(ND(nk'))!

-

=

-

--------

å


Вынесем теперь за знак суммы 
[image: image70.wmf]D

, а в слагаемых преобразуем выражения таким образом, чтобы везде было вместо 
[image: image71.wmf]N

, 
[image: image72.wmf]D

 и 
[image: image73.wmf]n

 − 
[image: image74.wmf]1

N

-

,
[image: image75.wmf]1

D

-

 и 
[image: image76.wmf]1

n

-

, соответственно:


[image: image77.wmf]1

0

111

11111

n

k'

(D)!((N)(D))!

D

(k')!((D)k')!((n)k')!((N)(D)((n)k'))!

-

=

----

=

----------

å



[image: image78.wmf]1

11

1

11

11

11

11

1

00

1

k'(n)k'

nn

D

(N)(D)

k'(n)k'n

DN

(N)(D)

n

k'k'

N

CC

DCCDC

C

--

--

-

---

---

--

---

-

==

-

==

åå


В последнем выражении сумма представляет собой ни что иное, как сумму вероятностей всевозможных значений для гипергеометрического распределения с параметрами: объём партии 
[image: image79.wmf]1

N

-

, объём выборки 
[image: image80.wmf]1

n

-

, число дефектных изделий в партии 
[image: image81.wmf]1

D

-

. Таким образом, эта сумма равна 1.
Теперь для получения итога вспомним про знаменатель 
[image: image82.wmf]n

N

C

, и получим искомое математическое ожидание:


[image: image83.wmf]1

1

1

111

n

N

n

N

DC

(N)!n!(Nn)!Dn

Dnp

(n)!(Nn)!N!N

C

-

-

--

===

---+


Задача 3.1. Найдите вероятность приёмки партии из 1000000 изделий, среди которых находится 1472 дефектных, если производится контроль «с возвращением» с объёмом выборки 200 и приёмочным числом 2.
Задача 3.2. Найдите риск поставщика для плана контроля из задачи 8.1, если задано значение AQL=0,003.
Задача 3.3. Найдите риск потребителя для плана контроля «без возвращения» для партии объёмом 1000000 изделий, выборки объёмом 200, с приёмочным числом 2, если задано значение RQL=0,04.
Задача 4. Сделана случайная выборка изделий, изготовленных последовательно в крупносерийном производстве, и измерены значения их показателя качества – размера, в результате чего получен набор данных (в мм):

15,255; 15,303; 15,365; 15,311; 15,360; 15,301; 15,275; 15,293; 15,346; 15,312; 15,281; 15,251;15,302;15,240
Целевое значение показателя качества составляет при этом 
[image: image84.wmf]0

m

=

15,400 мм, а поле допуска симметрично относительно целевого значения и имеет ширину 0,300 мм.

Оценить значения показателей воспроизводимости процесса 
[image: image85.wmf]p

C

 и 
[image: image86.wmf]pk

C

 и долю несоответствующих изделий, выпускаемых в этом процессе.

Решение. Поскольку в условии задачи сказано, что процесс относится к крупносерийному производству, можно считать, что значения показателя качества берутся из нормального распределения и статистически независимы. Условие, что изделия изготовлены последовательно,  означает, что параметры распределения – среднее значение и среднеквадратическое отклонение – одинаковы для всех изделий.

Оценки показателей воспроизводимости получатся, в соответствии с определениями, после нахождения оценок параметров процесса 
[image: image87.wmf]ˆ

m

 и 
[image: image88.wmf]ˆ

s

:

[image: image89.wmf]6

p

T

ˆ

C

ˆ

s

=



[image: image90.wmf]33

pk

ˆˆ

ВГДНГД

ˆ

Cmin;

ˆˆ

mm

ss

--

ìü

=

íý

îþ

,

где 
[image: image91.wmf]T

ВГДНГД

=-

 − ширина поля допуска. В нашем случае, согласно условию, 
[image: image92.wmf]T

=

0,300 мм, 
[image: image93.wmf]0

2

ВГДT/

m

=+=

15,550 мм, 


[image: image94.wmf]0

2

НГДT/

m

=-=

15,250 мм.
Для данных, приведенных в условии, оценки параметров процесса равны:


[image: image95.wmf]14

1

i

i

ˆ

xx

m

=

===

å

15,300 мм,

 
[image: image96.wmf](

)

14

2

22

1

1

141

i

i

ˆ

sxx

s

=

==-=

-

å

0,001483 мм2, 
[image: image97.wmf]ˆ

s

=

0,039 мм
Отсюда 
[image: image98.wmf]0300

60039

p

,

ˆ

C

,

==

×

1,28. Это довольно неплохое значение, близкое к 1,33 (4/3), которое, как правило, считается оптимальным.

Для нахождения оценки второго показателя воспроизводимости, учитывающего смещение уровня настройки, заметим, что у нас получилось 
[image: image99.wmf]0

ˆ

mm

<

, то есть уровень настройки ближе к нижней границе поля допуска; поэтому берём второе выражение в фигурных скобках и получаем, что
 
[image: image100.wmf]1530015250

30039

,,

pk

,

ˆ

C

-

×

==

0,42.
Оценка показателя воспроизводимости 
[image: image101.wmf]pk

C

 получилась низкой, следовательно, в ходе процесса выпускается много несоответствующей продукции, причем практически вся – с выходом показателя качества за нижнюю границу поля допуска. Долю такой продукции можем оценить аналогично Задаче 2:


[image: image102.wmf]б

ˆ

НГД

ˆ

p

ˆ

m

s

-

æö

=F

ç÷

èø

, 
[image: image103.wmf]005

0039

б

,

ˆ

p

,

-

æö

=F=

ç÷

èø

0,1,

то есть, согласно нашей оценке, каждое десятое изделие – бракованное.

Задача 4.1. Решите Задачу 3 для следующих данных:

а) значения показателя качества, мм:

18,800; 18,779; 18,815; 18,831; 18,824; 18,804; 18,784; 
18,823; 18,816; 18,784; 18,801; 18,769; 18,826; 18,795;

целевое значение 
[image: image104.wmf]0

m

=

18,700 мм, ширина поля допуска 0,160 мм.

б) значения показателя качества, мм:

36,042; 36,053; 36,047; 36,013; 36,026; 36,053; 
36,055; 36,023; 36,029; 36,011; 36,050; 36,020; 36,028; 36,043;
целевое значение 
[image: image105.wmf]0

m

=

36,000 мм, ширина поля допуска 0,100 мм.

Задача 4.2. 

В условиях задач 4.1 и 4.2 оцените, какое может быть максимально допустимое смещение  уровня настройки, чтобы показатель воспроизводимости  
[image: image106.wmf]pk

C

 был не менее 1?

_1492533834.unknown

_1538834051.unknown

_1538834191.unknown

_1538834380.unknown

_1538834833.unknown

_1538836219.unknown

_1538837196.unknown

_1538837349.unknown

_1538837635.unknown

_1538837735.unknown

_1538837566.unknown

_1538837226.unknown

_1538836332.unknown

_1538837188.unknown

_1538835344.unknown

_1538835531.unknown

_1538835833.unknown

_1538836103.unknown

_1538835766.unknown

_1538835506.unknown

_1538834887.unknown

_1538834499.unknown

_1538834813.unknown

_1538834484.unknown

_1538834294.unknown

_1538834359.unknown

_1538834366.unknown

_1538834320.unknown

_1538834238.unknown

_1538834247.unknown

_1538834229.unknown

_1538834204.unknown

_1538834110.unknown

_1538834156.unknown

_1538834178.unknown

_1538834132.unknown

_1538834141.unknown

_1538834093.unknown

_1538834103.unknown

_1538834086.unknown

_1492539492.unknown

_1492539960.unknown

_1538834037.unknown

_1538832795.unknown

_1538834019.unknown

_1538832817.unknown

_1492539999.unknown

_1492539871.unknown

_1492539878.unknown

_1492539608.unknown

_1492539865.unknown

_1492534583.unknown

_1492534597.unknown

_1492534603.unknown

_1492534592.unknown

_1492534076.unknown

_1492534568.unknown

_1492534576.unknown

_1492534563.unknown

_1492534029.unknown

_1492533945.unknown

_1492530688.unknown

_1492531634.unknown

_1492532153.unknown

_1492533538.unknown

_1492533820.unknown

_1492533785.unknown

_1492533327.unknown

_1492531955.unknown

_1492532023.unknown

_1492531675.unknown

_1492531312.unknown

_1492531458.unknown

_1492531568.unknown

_1492531389.unknown

_1492531092.unknown

_1492531162.unknown

_1492530786.unknown

_1492529208.unknown

_1492530674.unknown

_1492529989.unknown

_1492530526.unknown

_1492530585.unknown

_1492530507.unknown

_1492529910.unknown

_1075485531.unknown

_1075485591.unknown

_1491911949.unknown

_1492348033.unknown

_1075485627.unknown

_1075485562.unknown

_1074863489.unknown

_1074865947.unknown

_1074862483.unknown

