Курсовая работа

Проект электроснабжения Обогатительной фабрики

Выполнить проект электроснабжения обогатительной фабрикию. Фабрика расположена на Южном Урале (Челябэнерго).

Генплан фабрики представлен на рис. 24.1. В таблице 24.1 приведены сведения об установленной мощности и другие данные для электроприёмников напряжением до 1000 В, в таблице 24.2 – для электроприёмников напряжением  выше 1000 В и в таблице 24.3 – дополнительные данные.

Таблица 24.1

| Номер цеха на плане | Наименование цеха, отделения, участка | Установленная мощность Рном электроприёмников, напряжением 0,4 кВ, кВт | Эффективное (приведенное) число электроприёмников, nэ | Коэффициент использования, Ки | Коэффициент мощности, cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус крупного дробления | 829 | 29 | 0,6 | 0,75 |
| 2 | Участок рудоподготовки | 3054 | 70 | 0,67 | 0,76 |
| 3 | Участок обогащения | 4995 | 74 | 0,73 | 0,78 |
| 4 | Участок окончательной доводки | 1780 | 65 | 0,65 | 0,8 |
| 5 | Лаборатория | 360 | 26 | 0,35 | 0,65 |
| 6 | Склад | 18 | 6 | 0,25 | 0,5 |
| 7 | Административно-бытовой комплекс | 169 | 39 | 0,4 | 0,7 |
| 8 | Проходная | 12 | 4 | 0,3 | 0,7 |
| 9 | Ремонтно–механический цех | 1179 | 71 | 0,42 | 0,7 |

Таблица 24.2

| Номер цеха на плане | Наименование цеха, отделения, участка | Вид высоковольтных электроприёмников | Установленная мощность одного электроприёмника, кВт | Кол–во электроприёмников | Коэффициент использования, Ки | Коэффициент мощности cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус крупного дробления | Асинхронные двигатели (дробилки) | 3300 | 2 | 0,75 | 0,8 |
| 2 | Участок рудоподготовки | Асинхронные двигатели | 630 | 2 | 0,75 | 0,8 |
|  |  |  | 500 | 2 |  |  |
|  |  |  | 400 | 1 |  |  |
| 3 | Участок обогащения | Асинхронные двигатели | 400 | 2 | 0,75 | 0,8 |
|  |  |  | 1000 | 2 |  |  |
|  |  |  | 500 | 8 |  |  |

Номинальное напряжение всех высоковольтных электроприёмников – 10 кВ

Таблица 24.3

| Расстояние от предприятия до подстанции энергосистемы, км |  |  |  | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие уровни напряжений U1 и U2 на подстанции энергосистемы, кВ |  |  |  | 35 и 110 |
| Мощность короткого замыкания (МВА) на шинах подстанции энергосистемы напряжением |  |  | U1 | 700 |
|  |  |  | U2 | 2000 |
| Стоимость электроэнергии по двухставочному тарифу | за 1 кВт максимальной нагрузки, |  |  | согласно действующим тарифам |
|  | за 1 потребленный кВт·ч, |  |  |  |
| Наивысшая температура, оС |  | окружающего воздуха |  | 36,2 |
|  |  | почвы (на глубине 0,7 м) |  | 14,2 |
| Коррозионная активность грунта предприятия |  |  |  | Средняя |
| Блуждающие токи в грунте |  |  |  | Нет |
| Наличие колебаний и растягивающих усилий в грунте |  |  |  | Есть |

84 м

Питание

2

3

4

7

6

5

1

Конвейер-ная галерея

8

9

Исходными данными для основной части курсового проекта по предприятию служат – генплан промышленного предприятия, установленные мощности по цехам (укрупнённые данные), характеристики источников питания, район расположения предприятия и другие сведения, необходимые для проектирования системы электроснабжения.

Проект должен содержать пояснительную записку объёмом 40…60 страниц  текста и графическую часть (два чертежа формата А 1).

Пояснительная записка включает следующие разделы:

- Технический паспорт проекта.

- Введение.

- Краткие сведения о технологическом процессе производства, среде цехов, данные об электроприёмниках, режиме их работы и категории по надежности электроснабжения (1% объёма).

- Подробный расчет электрических нагрузок по узлам СЭС 0,4 кВ одного из цехов и по укрупненным данным в остальных цехах. Расчет картограммы и координат символического центра электрических нагрузок предприятия (10%).

- Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций (8%).

- Выбор напряжения, схемы внешнего электроснабжения и трансформаторов главной понизительной подстанции предприятия (2%).

- Технико-экономическое обоснование напряжения и схемы внешнего электроснабжения предприятия(6%).

- Выбор величины напряжения и схемы внутреннего электроснабжения предприятия, расчет питающих линий (8%).

- Расчет токов короткого замыкания (5%).

- Выбор электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения (10%).

- Расчет показателей качества напряжения в узлах СЭС (7%).

- Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности(10%).

- Выбор и описание устройств релейной защиты и автоматики (2%).

- Список использованной литературы.

Графическая часть проекта (14%) должна содержать следующие чертежи:

- Генплан предприятия, на котором показаны главная понизительная подстанция (ГПП) или центральный распределительный пункт (ЦРП), цеховые трансформаторные подстанции (ТП), высоковольтные распределительные пункты (РП) и низковольтные распределительные пункты (НРП). Нанесены трассы кабельных линий, соединяющих ГПП или ЦРП с ТП и РП, а так же ТП с НРП, трассы токопроводов при их использовании. Указаны сечения и количества кабелей. Представлена картограмма нагрузок и приведены условно-графические обозначения.

- Схема электроснабжения предприятия с указанием типов основных электрических элементов.

В пояснительной записке (17%) должны быть указаны методы расчетов, представлены сами расчеты и описаны принятые технические решения. Текст дополняется диаграммами, схемами. Все разделы проекта оформляются в соответствии с СТО ЮУрГУ 04–2008.

Пояснительная записка должна содержать следующие схемы и диаграммы:

- Генплан предприятия с указанием местоположения ГПП (ЦРП), РП, ТП, НРП, трасс кабельных линий, питающих их, и способов прокладки линий (раздел 5).

- Два рассматриваемых варианта схемы внешнего или фрагментов внутризаводского электроснабжения (раздел 6, 8).

- Упрощенную схему внутреннего электроснабжения с указанием уставок времени максимально-токовых защит (раздел 8).

- Исходную схему для расчета токов короткого замыкания и схемы замещения с указанием численных значений сопротивлений и ЭДС (раздел 9).

- Схемы подключения токовых цепей и цепей напряжения измерительных приборов соответственно к трансформаторам тока ТТ и напряжения ТН (раздел 10).

- Схемы замещения для расчетов показателей качества напряжения (раздел 11).

- Схему для расчета компенсации реактивной мощности (раздел 12).

- Схему релейной защиты или автоматики для заданного объекта (раздел 13).

При ознакомлении с исходными данными по варианту, указанному преподавателем, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- На генплане предприятия указаны только основные автомобильные дороги. Подъезды к цехам и второстепенные дороги изобразить самостоятельно, приняв ширину дорог 6-8 м.

При отсутствии в исходных данных для высоковольтных потребителей сведений о типах электроприёмников следует их выбрать самостоятельно с использованием справочников по электрооборудованию. Число фаз преобразования вентильных преобразователей принять равным шести при установленной мощности преобразователя меньше либо равной 1000 кВА, при большей мощности – двенадцати.