Задание 1Б. [4, С. 31 – 32; 10, С. 46 – 51].
Бункеры с возвратно-поступательным движением ползуна. Определить производительность Q бункера с внешним лотком, время Тцикла и время остановки (выдачи) tвыдачи, если известна доля времени движения (на подъем и опускание). Угол наклона лотка α =30°, коэффициент трения  f = 0,2. Движение деталей вдоль оси. Коэф. заполнения К = 0,8.
При тех же данных найти производительность ножевого бункера с внутренним лотком.
	№ варианта
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дано
	d
	20
	22
	25
	27
	30
	32
	35
	38
	40
	42

	
	l
	50
	50
	52
	52
	55
	56
	58
	58
	60
	60

	
	m
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5

	
	tд/tв
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9
	1,0
	1,0
	1,2
	1,2
	1,4
	0,9


2 Расчет лотковых транспортных устройств
Задание 2Б. [4, С. 85 – 87; 10, С. 127 – 132].
Двухрельсовый наклонный лоток. При скольжении деталей типа болт определить минимальный угол наклона γ, при котором обеспечивается условие К = 1,1∆. Определить толщину рельсов лотка h.
	№ варианта
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дано
	R
	10
	12
	14
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45

	
	d
	4
	5
	6
	6
	8
	10
	12
	15
	18
	20

	
	∆
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	8
	8
	8

	
	2b
	12
	14
	18
	20
	24
	30
	40
	50
	60
	64

	
	l
	6
	8
	10
	10
	12
	15
	18
	20
	22
	25


3 Определение условия сопряжения деталей при сборке
В нижеперечисленных заданиях [5, С. 31 – 35; 10, С. 352 – 357]:

а) проверить возможность сопряжения деталей типа валик и втулка;

б) подсчитать требуемый размер фаски с;

в) найти расстояние между опорами валика и втулки. Эксцентриситет е = 0,05 мм.
Задание 3Б.
	№ варианта
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дано
	d0
	20H7
	21H7
	22H7
	23H7
	25H7
	27H7
	28H7
	29H7
	31H7
	33H7

	
	dв
	20f7
	21g6
	22h6
	23f7
	25e8
	27d8
	28e8
	29g6
	31f7
	33h6

	
	Д
	60e8
	60g6
	60f7
	60e8
	80d8
	80h6
	80g6
	90e8
	90d8
	90h6


[image: image1.png]VNS TRV WG T VORI RN RNT.





Рис. 3-Б

           Таблица 4.1

	Вариант
	Задание
	Вариант
	Задание
	Вариант
	Задание
	Вариант
	Задание

	01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
	1А1 2А3 3А5

1А3 2А5 3А7

1Б3 2Б6 3Б7

1В5 2В7 3В9

1Б5 2Б7 3Б9 

1Д1 2А2 3Д3

1Д3 2А10 3Д5

1А6 2А8 3А10

1Б6 2Б8 3Б10

1Б6 2В8 3В10

1В10 2Г8 3Г10

1В8 2Г10 3Г2

1Д8 2Г7 3Д8

1А5 2А5 3А5

1Б3 2Б3 3Б3

1В1 2В2 3В1

1В10 2В9 3В10

1Д7 2Г8 3Г8

1Д5 2Б5 3Д5

1А2 2А2 3А4

1Б1 2Б3 3Г2

1В9 2Б9 3Д7

1А6 2Г2 3В2

1В8 2В4 3Б2

1Д7 2А6 3Д2
	26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
	1А9 2А1 3А3

1Б1 2Б3 3Б5

1В1 2В3 3В5

1В3 2В5 3В7

1В7 2Г9 3Г1

1Д9 2Б4 3Д1

1А2 2А4 3А6

1А4 2А6 3А8

1Б4 2Б6 3Б8

1В4 2В6 3В8

1Г4 2А6 3Г8

1Д4 2А3 3Д8

1Д5 2А9 3Д10

1А8 2А7 3А7

1Б5 2Б6 3Б5

1В3 2В3 3В3

1Д1 2Г2 3Г1

1Г9 2В9 3Г9

1Д8 2Г7 3Д7

1А4 2В4 3А2

1Б4 2А3 3В8

1В2 2Г7 3Г1

1Г8 2Б5 3Б2

1Г3 2А5 3В10

1В1 2Г4 3В9
	51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
	1А7 2А9 3А1

1Б9 2Б1 3Б3

1В9 2В1 3В3

1Г1 2В3 3Г5

1В5 2Г7 3Г9

1Д7 2В6 3Д9

1А10 2А2 3А4

1Б10 2Б2 3Б4

1Б2 2Б4 3Б6

1В2 2В4 3В6

1А2 2Г4 3Г6

1Д2 2Б1 3Д6

1А1 2А1 3А2

1А9 2А9 3А9

1Б7 2Б7 3Б8

1В6 2Б5 3В6

1Г4 2А3 3Г3

1Д1 2В1 3Д1

1Д9 2В9 3Д9

1А6 2Г6 3А1

1Б6 2Г2 3Д8

1В4 2В9 3Б10

1Д7 2Г4 3Г6

1Г8 2Б2 3Г7

1Г6 2Б5 3Б7
	76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00
	1А5 2А7 3А9

1Б7 2Б9 3Б1

1В7 2В9 3В1

1Г9 2А3 3Г3

1Г3 2Б5 3Г9

1Д5 2Г8 3Д7

1А8 2А10 3 А2

1В8 2Б10 3Б2

1Б8 2В10 3В2

1В10 2В2 3В4

1Г10 2Б2 3Г4

1Д10 2В5 3Д4

1А3 2А4 3А3

1Б2 2Б2 3В1

1Б9 2Б10 3Б9

1В7 2В7 3В7

1Г5 2Б5 3Г5

1Д3 2В4 3Д4

1Д2 2Г3 3Д6

1А7 2Б1 3А10

1Б8 2В1 3Б2

1В6 2А6 3А8

1Д4 2А3 3Д10

1Д6 2В8 3А10

1Д2 2Г7 3Д2


4.3  Методические указания

Контрольная работа предусматривает решение задач по базовым разделам дисциплины. Номер варианта задания выбирается из таблицы 4.1 по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Контрольная работа должна включать титульный лист, задание (условия   3-х задач), содержание, основную часть, список используемой литературы. Основная часть должна включать: теоретические положения, относящиеся к решаемой задаче, результаты расчетов и выводы. В работе необходимо представить расчетные схемы и эскизы, рассчитываемых устройств. Работа оформляется на листах белой бумаги формата А4.

5  Основная и дополнительная литература
Основная

1 Волчкевич Л.И. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие. –  2-е изд. – М.: Машиностроение, 2007. – 380 с.

2 Шишмарев В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. Учеб. для студ. ВУЗов. М.: ИЦ «Академия», 2007 г. – 365 с.

3 Капустин Н.М. Автоматизация машиностроения. Учеб. для ВУЗов. М.: Высш. шк., 2003 г. – 222 с.

4 Дудкин Е.В., Яковлев А.А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. – Ч1. Автоматизация ориентирования, загрузки и транспортирования изделий: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Вол​гоград, 2004. – 89 с.

5 Дудкин Е.В., Рабинович Л.А., Яковлев А.А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. – Ч4. Автоматизация сборочных операций: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2003. – 76 с.

Дополнительная

6 Схиртладзе А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении.  Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2008г. – 146 с.

7 Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы кузнечно-штамповочного производства. Учебник / К.И. Васильев, А.М. Смирнов, Е.И. Сосёнушкин, А.Г. Схиртладзе. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2008г. – 484 с.

8 Технологические основы гибких производственных систем. Под ред. Ю.М. Соломенцева. Изд. 2-е, исправленное. М.: Высш. шк., 2000г. – 255 с.

9 Автоматическая загрузка технологических машин: Справочник/ Под ред. И.А. Клусова. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.

10 Рабинович А.Н.  Автоматизация механосборочного производства. – Киев: Вища школа, 1969. – 542 с.

Перечень методических указаний

1 Отладка и исследование вибробункера с эллиптической траекторией движения рабочего органа: метод. указания / Сост. Кристаль М.Г., Маловечко А.К. – Волгоград, ВолГТУ. – 1994 г. – 18 с.

2 Определение производительности и оптимальных параметров бункерных загрузочных устройств с центральной вращающейся трубкой: метод. указания / Сост. Фрезинский Л.Л., Дудкин Е.В., Волгоград, ВолГПИ. 1992 г. – 12 с.

2

