ДИСЦИПЛИНА: ТОЭ

Выполните контрольную работу:

Задача № 1. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.1) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока.

- Составить уравнения по законам Кирхгофа.

- Рассчитать токи цепи методом контурных токов и методом узловых потенциалов. Результаты расчета записать в таблицу 1.

- Проверить выполнение баланса мощности в цепи.

Е6

J1

φb

φс

φа

φо

Е4

Е3

Е1

I1

Е2

I2

I4

I3

R3

R4

R2

R1

J3

J2

I7

I6

R6

R7

R5

φd

I5

Е5

Рассчитать и построить потенциальную диаграмму для внешнего контура цепи.

### Рис. 1

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E3= - 300; E5 = 100;

тока, А: J3 = - 3;

Сопротивления резисторов, Ом: R1 = 90; R2 = 70; R3 = 70; R4 = 10; R5 = 20; R6 = 30; R7 = 70.

Таблица 1

| Результаты расчета (токи ветвей, А) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод контурных токов | I11 = , I22 = , I33 = |  |  |  |  |  |  |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |
| Метод узловых потенциалов | 0 = 0 В, a = B, b = B, c = B, d = B |  |  |  |  |  |  |
|  | I1= | I2= | I3= | I4= | I5= | I6= | I7= |

Задача № 2. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- По заданной обобщенной схеме (см. рис.2) нарисовать схему, соответствующую Вашему варианту, и указать на ней заданные параметры. При этом участок цепи, в котором нет источника ЭДС, следует замкнуть, а участок цепи, в котором нет источника тока – разомкнуть. После этого в цепи должны остаться два источника ЭДС и один источник тока с частотой 50 Гц. Комплексные сопротивления на схеме изобразить в виде соответствующих элементов R, L и С, значения которых следует рассчитать и записать в таблицу 2.

- Составить уравнения в комплексной форме по законам Кирхгофа, по методу контурных токов и по методу узловых потенциалов.

- Рассчитать токи в цепи и потенциалы узлов в комплексной форме выбранным Вами методом. Записать мгновенные значения рассчитанных токов. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Определить показания ваттметра. Результаты расчета записать в таблицу 3.

- Рассчитать и построить топографическую диаграмму цепи, совмещенную с векторной диаграммой токов для внешнего контура.

- Проверить выполнение баланса активных, реактивных и комплексных мощностей в цепи.

φb

φс

φа

φо

Е4

Е3

Е1

I1

Е2

I2

I4

I3

J3

J2

I7

J1

I6

Z5

φd

Z3

Z7

Z6

Z4

Z1

Z2

PW

I5

Е5

Е6

Рис. 2

Исходные данные:

Источники ЭДС, В: E1=150Ð600; E5=160Ð720;

тока, А: J3 =170Ð420;

Сопротивления нагрузки, Ом: Z1 = 15Ð-900; Z2 = 15Ð-900; Z3 = 15Ð-600; Z4 = 40Ð-550; Z5 = 15Ð-400; Z6 = 15Ð-200; Z7 = 10900.

Примечание: обозначение E = ЕÐψº представляет собой полярную форму записи комплексного числа и соответствует его показательной форме E = Eejψ.

- Таблица 2

| R1= L1= C1= | R2= L2= C2= | R3= L3= C3= | R4= L4= C4= | R5= L5= C5= | R6= L6= C6= | R7= L7= C7= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплексные действующие токи, А |  |  |  |  |  |  |  | Показание ваттметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | I2 |  | I3 | I4 | I5 |  | I6 | Pw, Вт |
| Мгновенные токи, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i1 = |  |  |  | i4 = |  |  |  |  |
| i2 = |  |  |  | i5 = |  |  |  |  |
| i3 = |  |  |  | i6 = |  |  |  |  |
| Комплексные потенциалы узлов, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ0 = 0 |  | φa = |  | φb = |  | φc = |  | φd = |

Таблица 3