Дисциплина «Материаловедение. ТКМ»

Выполните контрольную работу:

- Явление полиморфизма в приложении к железу.

- Вычертите диаграмму состояния FeFe3C, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 оС (с применением правила фаз) для сплава определенной концентрации. Для этого же сплава определите по правилу отрезков при заданной температуре: процентное содержание углерода в фазах, количественное соотношение фаз.

Данные по концентрации углерода в сплаве и по температуре:

| Концентрация С в сплаве, % | Температура, оС |
| --- | --- |
| 0,5 | 750 |

- В чем состоит отличие процесса цементации в твердом карбюризаторе от газовой? Как можно исправить крупнозернистую структуру перегрева цементированных изделий?

- Для детали, работающей в коррозионной среде при повышенных нагрузках, используется сталь 09Х15Н8Ю. Расшифруйте состав, укажите, к какому классу относится сталь. Опишите режим упрочнения и объясните природу упрочнения.

- Для изготовления некоторых деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК4. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах.

- Изобразить схему литниковой системы для стальной отливки и дать необходимые пояснения к ней. Привести примеры стального литья для деталей автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

- В чем особенность индукционного нагрева и контактного электронагрева кузнечных заготовок? Назовите технико-экономические преимущества этих способов перед нагревом в пламенных печах.

- Основные стадии процесса пайки. Отличие пайки от сварки.

- Расшифруйте марки заданных материалов; оцените свариваемость материала; опишите процессы, происходящие в зоне шва и околошовной зоне. Отметьте, в чем заключается особенность технологии и техники сварки данного материала. Выберите и обоснуйте метод сварки. Рассчитайте режимы, нарисуйте разделку кромок шва, выберите оборудование для сварки и укажите основные характеристики. Выберите и опишите методы контроля сварного соединения.

| Способ сварки | Марка стали | Классификация сварного соединения по виду и расположению шва в пространстве | Толщина свариваемой детали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуговая | 30 | Встык, нижний | 24 |
| Газовая | 12ГС | Тавровое, вертикальный | 3 |