# 2. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 2.1. Расчет статически неопределимой

## стержневой системы

### 2.1.1. Условия задачи

Плоская статически неопределимая стержневая система нагружена в соответствии с заданной расчетной схемой. Стержни изготовлены из разных материалов, нормативные коэффициенты и механические характеристики которых приведены в табл. 2.2. Варианты исходных данных даются в табл. 2.1.

Т а б л и ц а  2.1

Варианты исходных данных

| Номер варианта | Сила P, кН | Длина l, м | Соотношение площадей F1 : F2 : F3 : F4 | Угол, град. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 | 1 | 1 : 2 : 3 : 4 | 30 | 60 |
| 2 | 30 | 2 | 4 : 3 : 2 : 1 | 40 | 50 |
| 3 | 20 | 1 | 2 : 1 : 4 : 3 | 50 | 40 |
| 4 | 10 | 2 | 3 : 4 : 1 : 2 | 60 | 30 |
| 5 | 40 | 2 | 1 : 2 : 3 : 4 | 60 | 30 |
| 6 | 30 | 1 | 4 : 3 : 2 : 1 | 50 | 40 |
| 7 | 20 | 2 | 2 : 1 : 4 : 3 | 40 | 50 |
| 8 | 10 | 1 | 3 : 4 : 1 : 2 | 30 | 60 |

Т а б л и ц а  2.2

Материалы стержней и их механические характеристики

| Номер стержня | Материал стержня | Модуль упругости | Предел прочности | Нормативный коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |  |
| 1 | Сталь 3 | 2,0 | 400 | 3,7 |
| 2 | Сплав Л68 | 1,0 | 320 | 4,0 |
| 3 | Сплав Д16Т | 0,7 | 450 | 3,8 |
| 4 | Текстолит ПТК | 0,1 | 200 | 5,0 |

Требуется определить:

1) площади поперечных сечений стержней;

2) коэффициент запаса прочности каждого стержня;

3) построить действительный план перемещений.

Порядок расчета

После анализа заданной стержневой системы составить уравнения статики и уравнения совместности деформаций. По найденным усилиям в стержнях и заданным допускаемым напряжениям вычислить необходимые площади поперечных сечений стержней. Руководствуясь этими площадями и заданным соотношением, подобрать окончательные размеры площадей. Для определения истинного коэффициента запаса прочности в каждом стержне вычислить соотношение  Построить действительный план перемещений.

### 2.1.2. Пример решения  задачи  № 1

#### 2.1.2.1. Исходные данные

Плоская статически неопределимая стержневая система нагружена в соответствии с заданной расчетной схемой № (здесь и далее указывать свой номер расчетной схемы, рисунка и пр.) рис. 2.1. Стержни изготовлены из разных материалов, нормативные коэф-
фициенты и механические характеристики которых приведены 
в табл.  2.3 и 2.4.

Т а б л и ц а  2.3

Варианты исходных данных

| Номер варианта | Сила P, кН | Длина l, м | Соотношение площадей F1 : F2 : F3 : F4 | Угол, град. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 1 | 2 : 1 : 4 : 3 | 50 | 40 |

Т а б л и ц а  2.4

Материалы стержней и их механические

характеристики

| Номер стержня | Материал стержня | Модуль упругости | Предел прочности | Нормативный коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |  |
| 1 | Сталь 3 | 2,0 | 400 | 3,7 |
| 2 | Сплав Л68 | 1,0 | 320 | 4,0 |
| 3 | Сплав Д16Т | 0,7 | 450 | 3,8 |
| 4 | Текстолит ПТК | 0,1 | 200 | 5,0 |

Требуется определить площади поперечных сечений стержней из условия прочности и коэффициенты запаса прочности каждого стержня; построить план перемещений.

#### 2.1.2.2. Определение усилий, действующих в стержнях

Выбираем систему координат  (рис. 2.2). Рассматриваем условия равновесия твердого тела, прикладывая к нему внешнюю нагрузку  и реакции от стержней . Изначально предполагаем, что все стержни растянуты. Так как линии действия всех сил не сходятся в одной точке, то для плоской системы можем составить 3 линейно-независимых уравнения равновесия:

(2.1)

Систему (2.1) следует дополнить одним уравнением совместности деформаций. Для этого найдем удлинение всех стержней после деформации. Для стержня 1 (рис. 2.3) будем иметь

(2.2)

Удлинение стержней 2, 3 и 4 можно найти аналогичным об-
разом:

(2.3)

Так как ABC – твердое тело, то имеем дополнительные зависимости

(2.4)

Из системы (2.2) и (2.3) с учетом первого уравнения (2.4) найдем

(2.5)

Подставив полученные выражения во второе уравнение (2.4), будем иметь

(2.6)

Уравнение (2.6) и есть искомое уравнение совместности деформаций для рассматриваемой задачи.

Выразим удлинения  через усилия в стержнях  Учитывая заданное соотношение площадей (табл. 2.3), принимаем

,                       (2.7)

аналогично из табл. 2.4 следует, что

Здесь F – неизвестная пока площадь, Длины стержней определяются из рис. 2.1

Подставляя полученные выражения в (2.6) и сокращая на общий множитель , имеем

(2.8)

Система уравнений (2.1), (2.8) позволяет определить усилия в стержнях. С учетом исходных данных ( = 50о,  = 40о) эта система будет иметь вид:

(2.9)

Решая систему (2.9), получаем

Так как усилие  отрицательно, то его направление противоположно направлению, указанному на рис. 2.2.

Проверка правильности решения.

#### 2.1.2.3. Определение площадей поперечных сечений стержней

#### при расчете по допускаемым напряжениям

Учитывая соотношения (2.7), найдем

За допускаемое значение F принимаем максимальное из всех полученных . Так как максимум F реализуется для 
2-го стержня, то напряжение в нем будет равно допускаемому, 
а напряжения в других стержнях будут меньше допускаемых.

Найдем действительные площади стержней:

#### 2.1.2.4. Определение коэффициентов запаса

#### прочности стержней

Вычислим истинные коэффициенты запаса прочности  каждого стержня

#### 2.1.2.5. Построение действительного плана

#### перемещений

Используя найденные значения усилий из (2.5), найдем удлинения стержней и перемещения точек A, B и C.

Для проверки правильности полученного решения строим действительный план перемещений. С этой целью на расчетной схеме (рис. 2.3) откладываем в масштабе вычисленные перемещения . Если вычисления были выполнены правильно, то точки  должны лежать на одной прямой. Далее по направлениям соответствующих стержней отложим удлинения  и получим точки  соответственно. Если теперь из точки A1 восстановить перпендикуляр к направлению стержня 1, то он должен пройти через точку A+. Аналогично перпендикуляр к направлению стержня 2, восстановленный из точки B2, должен пройти через точку B+, а перпендикуляры, восстановленные из точек C3 и C4 к стержням 3 и 4 соответственно, должны пересечься в точке C+ .

### 2.1.3. Примеры составления уравнений совместности

### для других расчетных схем

Стержневая система с жесткой вставкой,

шарнирно закрепленная на одном конце

Для расчетной схемы, представленной на рис. 2.5, имеем число неизвестных – 5 (усилия с стержнях N1, N2, N3, реакции в шарнире XA, YA), число уравнений статики – 3. Таким образом, система два раза статически неопределима. Необходимо составить два уравнения совместности. С этой целью дадим системе возможное перемещение, совместимое с наложенными ограничениями. В рассматри-ваемом случае – это поворот жесткого звена вверх или вниз вокруг шарнира A. Для определенности полагаем, что звено повернулось вниз (штриховая линия AD1 на рис. 2.5).

Рис. 2.5. Схема с жестким звеном, шарнирно закрепленном

на одном конце

Учитывая заданные размеры, из геометрических соображений имеем:

(2.10)

Из рис. 2.5 следует:

.        (2.11)

Здесь учитывалось, что отрезок C1C2 перпендикулярен к осевой линии стержня 3. Из (2.10) с учетом (2.11) получим два уравнения совместности:

.                    (2.12)

Отметим, что если повернуть жесткую вставку вверх, то в правых частях равенств (2.11) знак изменится на противоположный, 
а окончательные уравнения совместности (2.12) сохранятся.

Схема в виде трех стержней, пересекающихся в точке

Рассмотрим стержневую систему в виде трех пересекающихся стержней (рис. 2.6). Число неизвестных – 3 (N1, N2, N3), число уравнений статики – 2, и система один раз статически неопределима. Для составления недостающего уравнения совместности даем узлу A возможное перемещение в точку B. В данной схеме точка A может перемещаться в любом направлении. Из точки B узла деформируемого состояния опускаем перпендикуляры на оси выбранной прямоугольной системы координат xy и на направления стержней. Так как в нашем случае  +  = 90o, то для упрощения вывода уравнения совместности оси x, y направлены вдоль ортогональных стержней 1 и 2. Обозначим через u, v проекции вектора перемещения узла  на оси x, y. Тогда из рис. 2.6 получаем:

.                  (2.13)

Рис. 2.6. Схема с тремя пересекающимися

в одной точке стержнями

Исключая u, v из (2.13), приходим к следующему уравнению совместности:

(2.14)

Отметим, что уравнение совместности не зависит от направления вектора перемещения  и выбора системы координат xy.

### 2.1.4. Расчетные схемы к задаче № 1

Ниже приведены расчетные схемы к задаче № 1.