Вариант 15

Стена помещения выполнена из кирпича (толщина кладки l1, коэффициент теплопроводности λ1) и покрыта снаружи слоем теплоизоляции толщиной l2 с коэффициентом теплопроводности λ2. Температура воздуха внутри помещения tж1, коэффициент теплоотдачи к внутренней поверхности стенки α1. Температура наружного воздуха tж2, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции α2. Температура внутренней поверхности стены tс1, наружной поверхности теплоизоляции tс3, температура в плоскости соприкосновения  кирпичной стены и теплоизоляции tс2.

Исходные данные

| l1 | λ1 | α1 | k | λ2 | α2 | tж1 | tж2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | Вт/(м·К) | Вт/(м2·К) | Вт/(м2·К) | Вт/(м·К) | Вт/(м2·К) | 0С | 0С |
| 500 | 0,81 | 8,7 | 0,3 | 0,05 | 19 | 18 | -25 |