Контрольная работа по дисциплине «Материаловедение и ТКМ»

для РиЭНГМ

Задание № 1

1. Диаграмма «Fe – Fe3C»: условия построения, компоненты и фазы, их строение и свойства. Диаграмма «Fe – Fe3C»: структурные составляющие (понятие, строение, свойства). Диаграмма «Fe – Fe3C»: области диаграммы, фазы и структурные составляющие в каждой из областей, определение температуры превращений, фазового и химического состава, соотношения фаз и структурных составляющих по диаграмме.

Задание № 2

(№ варианта смотри по таблице в Приложении 1)

Механические свойства материалов.

Определить основные свойства стали: модуль упругости Е; относительное удлинение ; относительное сужение ; параметры прочностных свойств материала (пределы пропорциональности пц, текучести т (0,2), прочности в) по заданной диаграмме (рисунок 1); твердость НВ; предел выносливости -1.

Исходные данные:

| № варианта | l0, мм | F0, мм2 | P, Н | l103, мм | F1, мм2 | l1, мм | № диаграммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 360 | 1,7 | 35 | 56 | V |

Рисунок 1 – Условные диаграммы растяжения материалов

(диаграмма  V – имеет выраженную площадку текучести)

Задание № 3

(№ варианта смотри по таблице в Приложении 1)

Расшифровать марку стали (определить примерный химический состав стали)

| № варианта | Марка стали |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 40Х24Н12СЛ |

Задание № 4

(№ варианта смотри по таблице в Приложении 1)

Выбор цветного сплава.

По данной марке сплава определить:

- к какой группе материалов относится;

- химический состав (по марке сплава);

- механические и физические свойства (дать описание буквенным обозначениям свойств).

Исходные данные:

| № вар. | марка сплава |
| --- | --- |
| 1 | БрОФ8-0,3 (твердая) |