Приложение Б

Таблица 1. Подшипники шариковые радиальные однорядные

| Обоз-наче-ние | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Обоз- наче- ние | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Обоз- наче- ние | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d |  | D | B |  | r |  | d | D |  | B |  |  | r |  | d | D |  | B | r |  |
| 204 | 20 | 47 |  | 14 | 1,5 |  | 304 | 20 |  | 52 |  | 15 | 2 |  | 404 | 20 | 70 | 19 |  |  | 1,5 |
| 205 | 25 | 52 |  | 15 | 1,5 |  | 305 | 25 |  | 62 |  | 17 | 2 |  | 405 | 25 | 80 | 21 |  |  | 1,5 |
| 206 | 30 | 62 |  | 16 | 1,5 |  | 306 | 30 |  | 72 |  | 19 | 2 |  | 406 | 30 | 90 | 23 |  |  | 1,5 |
| 207 | 35 | 72 |  | 17 | 2 |  | 307 | 35 |  | 80 |  | 21 | 2,5 |  | 407 | 35 | 100 | 25 |  |  | 1,5 |
| 208 | 40 | 80 |  | 18 | 2 |  | 308 | 40 |  | 90 |  | 23 | 2,5 |  | 408 | 40 | 110 | 27 |  |  | 2 |
| 209 | 45 | 85 |  | 19 | 2 |  | 309 | 45 |  | 100 |  | 25 | 2,5 |  | 409 | 45 | 120 | 29 |  |  | 2 |
| 210 | 50 | 90 |  | 20 | 2 |  | 310 | 50 |  | 110 |  | 27 | 3 |  | 410 | 50 | 130 | 31 |  |  | 2 |
| 211 | 55 | 100 |  | 21 | 2,5 |  | 311 | 55 |  | 120 |  | 29 | 3 |  | 411 | 55 | 140 | 33 |  |  | 2 |
| 212 | 60 | 110 |  | 22 | 2,5 |  | 312 | 60 |  | 130 |  | 31 | 3,5 |  | 412 | 60 | 150 | 35 |  |  | 2 |
| 213 | 65 | 120 |  | 23 | 2,5 |  | 313 | 65 |  | 140 |  | 33 | 3,5 |  | 413 | 65 | 160 | 37 |  |  | 3 |
| 214 | 70 | 125 |  | 24 | 2,5 |  | 314 | 70 |  | 150 |  | 35 | 3,5 |  | 414 | 70 | 170 | 40 |  |  | 3 |
| 215 | 75 | 130 |  | 25 | 2,5 |  | 315 | 75 |  | 160 |  | 37 | 3,5 |  | 415 | 75 | 180 | 43 |  |  | 3 |
| 216 | 80 | 140 |  | 26 | 3 |  | 316 | 80 |  | 170 |  | 39 | 3,5 |  | 416 | 80 | 190 | 46 |  |  | 3 |