Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологии металлов и ремонта машин

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной работы по курсу

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

для обучающихся по направлению подготовки

23.03.01 Технология  транспортных процессов

Уровень профессионального образования: бакалавриат

Направление  подготовки: 23.03.01 Технология  транспортных процессов

Профиль: «Организация перевозок и управление на транспорте»

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная и заочная

Рязань, 2015

Составители: д.т.н., доцент М.Ю. Костенко; д.т.н., доцент Г.К. Рембалович;

к.т.н. Р.В.Безносюк

УДК 621.9

Рецензенты:

к.т.н., зав. кафедрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка» федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) Д.Н. Бышов

к.т.н., доцент кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) И.А. Юхин

Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» для обучающихся по направлению подготовки23.03.01 Технология  транспортных процессов.

Методические указания составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения по направлению подготовки 23.03.01 Технология  транспортных процессов, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 06.03.2015 года, № 165, и предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по профилю«Организация перевозок и управление на транспорте». Предназначены для методического обеспечения самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании кафедры технологии металлов и ремонта машин 28 мая 2015 г., протокол №10.

Методические рекомендации одобрены учебно-методической комиссией автодорожного факультета 01 июля 2015 г., протокол № 11.

© ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015

© Коллектив авторов, 2015

Целью самостоятельной работы является систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, и их применение для решения конкретных научных, технических и производственных задач. Самостоятельная работа состоит из пяти заданий, охватывающих основные разделы теоретического курса. Исходные данные вариантов заданий приведены в таблице 1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки.

Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки в объеме 7 – 10 страниц печатного или аккуратного рукописного текста. Схемы и чертежи выполняются карандашом на чертежной бумаге формата А4. Их помещают в соответствующем тексте расчетно-пояснительной записки. Материал записки следует располагать в такой последовательности:

– титульный лист, на котором указывается наименование вуза, кафедры, тема курсовой работы, а также данные о том, кто ее выполнил и проверил;

– содержание;

– введение;

– основная часть;

– список использованной литературы.

При выполнении задания необходимо давать краткие пояснения и ссылки на используемые литературные источники. Все листы расчетно-пояснительной записки нумеруют, а затем ее брошюруют.

Самостоятельная работа включают в себя теоретический раздел, закрепляющий знания по всему курсу дисциплины и задачи на основные разделы курса: допуски и посадки; точность подшипников качения; размерные цепи; точность зубчатых передач. Задания на теоретический раздел и задачи выбираются из таблиц исходных данных в зависимости от изучаемой специальности по шифру студента.

Таблица 1

Номера вопросов к курсовой работе для студентов

| Предпосле- | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 10, 21 | 11, 40 | 12, 31 | 13, 26 | 14, 39 | 15, 28 | 16, 34 | 17, 40 | 18, 21 | 19, 22 |
| 1 | 9, 31 | 1, 22 | 2, 39 | 3, 30 | 4, 27 | 5, 38 | 6, 27 | 7, 35 | 8, 39 | 20, 23 |
| 2 | 8, 23 | 16, 32 | 15, 23 | 14, 38 | 13, 29 | 12, 28 | 11, 37 | 10, 26 | 9, 36 | 19, 38 |
| 3 | 7, 33 | 17, 22 | 11, 33 | 12, 24 | 3, 37 | 2, 28 | 13, 29 | 12, 36 | 1, 25 | 18, 37 |
| 4 | 6, 34 | 18, 35 | 10, 21 | 13, 34 | 4, 25 | 1, 36 | 14, 27 | 11, 30 | 2, 35 | 17, 24 |
| 5 | 5, 23 | 19, 33 | 9, 36 | 14, 21 | 5, 35 | 11, 26 | 15, 35 | 10, 26 | 3, 31 | 16, 34 |
| 6 | 4, 24 | 1, 22 | 20, 32 | 15, 37 | 6, 22 | 9, 36 | 16, 27 | 9, 34 | 4, 25 | 15, 32 |
| 7 | 3, 30 | 2, 25 | 19, 21 | 16, 31 | 7, 38 | 20, 23 | 17, 37 | 8, 28 | 5, 33 | 14, 24 |
| 8 | 2, 31 | 3, 29 | 18, 26 | 17, 22 | 8, 30 | 19, 39 | 18, 24 | 7, 38 | 6, 29 | 13, 32 |
| 9 | 1, 33 | 4, 32 | 5, 28 | 6, 27 | 7, 23 | 8, 29 | 9, 40 | 10, 25 | 11, 39 | 12, 30 |

Теоретический раздел  включает конспекты изученных материалов по приведенным вопросам, номер вопроса выбирается согласно шифра из таблицы:

- Метрологические характеристики средств измерений. Классификация точности средств измерений.

- Понятие погрешности, источники погрешности.

- Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения.

- Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения.

- Физические величины, единицы физических величин, эталоны физических величин, погрешности.

- Правовые основы обеспечения единства измерений.

- Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.

- Органы и службы метрологии в России. Государственный метрологический контроль и надзор.

- Основы метрологического обеспечения производства изделий и услуг.

- Функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения.

- Стандартизация и сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровне.

- Сертификация ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном  и национальном уровнях.

- Правовые основы стандартизации. Нормативно - правовая структура стандартизации.

- Основные законодательные акты стандартизации.

- Функции стандартизации.  Международная организация по стандартизации (ИСО).

- Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.

- Система органов и служб стандартизации в Российской Федерации: Государственный комитет РФ по стандартизации, Госстрой России, технические комитеты о стандартизации.

- Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации.

- Порядок проведения аккредитации, сроки аккредитации, право выбора аккредитованной лаборатории. Схемы и системы сертификации.

- Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитии на международном, региональном и национальном уровнях.

## Задача 1

Исследовать соединения с зазором, натягом и с переходной посадкой (рисунки 1.1- 1.3).

Исходные данные выбрать из табл. 1.1 и 1.2 при этом надо выполнить следующее:

1. На чертежах соединений проставить обозначения заданных посадок в буквенном виде, а на чертежах деталей – обозначения полей допусков в смешанном варианте.

2. Определить допуски размеров отверстия и вала.

3. Вычертить в произвольном масштабе схемы полей допусков отверстия и вала. На схемах проставить предельные отклонения, допуски, наибольший и наименьший зазоры и натяги.

4. Определить допуск посадки.

5. Для переходных посадок определить наиболее вероятные величины зазоров и натягов, вычислить процент соединений с натягом (при положительном среднем натяге) или с зазором (при положительном среднем зазоре), ориентируясь на закон нормального распределения погрешностей. Поле рассеяния для отверстия и вала принять равным полю допуска.

Таблица 1.1 - Исходные данные к задаче 1

Продолжение таблицы 1.1 - Исходные данные к задаче 1

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 1

Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей называются сопрягаемыми, а поверхности, по которым детали соединяются, соответственно тоже будут сопрягаемыми. В соединении двух деталей, входящих одна в другую, имеются охватывающие и охватываемые поверхности.

Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей.

Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей или элементов деталей.

Эти термины применимы не только к деталям цилиндрической формы, но и к элементам любой другой, например шпонке и шпоночному пазу.

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются предельные значения, он служит началом отсчета отклонений. Этому размеру соответствует нулевая линия при графическом изображении допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер.

Наибольший предельный размер (Dmax, dmax) – больший из двух предельных, а наименьший предельный (Dmin, dmin) – меньший (рисунок 1.4).

Верхнее предельное отклонение (ES, es) – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

Нижнее предельное отклонение (EI, ei) – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами.

Рисунок 1.4 - Расположение полей допусков

Допуск (TD, Td) – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним предельными отклонениями.

Зазор - разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала.

Натяг – разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов.

Задача может быть решена в следующей последовательности:

### 1.1. Допуски и предельные отклонения.

Для заданных посадок, пользуясь таблицами ГОСТ 25346-89 [8,9], определяют допуски и основные отклонения для отверстий и валов.

Таблица 1.2	-    Значения допусков

| Интервал номинальных размеров, мм |  |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Свыше | До |  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 3 |  | 7 | 3 |  | 4 | 6 |  | 10 | 14 |  | 25 |  | 40 | 60 |  | 100 |
| 3 | 6 |  | 2,5 | 4 |  | 5 | 8 |  | 12 | 18 |  | 30 |  | 48 | 75 |  | 120 |
| 6 | 10 |  | 2,5 | 4 |  | 6 | 9 |  | 15 | 22 |  | 36 |  | 58 | 90 |  | 150 |
| 10 | 18 |  | 3 | 5 |  | 8 | 11 |  | 18 | 27 |  | 43 |  | 70 | ПО |  | 180 |
| 18 | 30 |  | 4 | 6 |  | 9 | 13 |  | 21 | 33 |  | 52 |  | 84 | 130 |  | 210 |
| 30 | 50 |  | 4 | 7 |  | 11 | 16 |  | 25 | 39 |  | 62 |  | 100 | 160 |  | 250 |
| 50 | 80 |  | 5 | 8 |  | 13 | 19 |  | 30 | 46 |  | 74 |  | 120 | 190 |  | 300 |
| 80 | 120 |  | 6 | 10 |  | 15 | 22 |  | 35 | 54 |  | 87 |  | 140 | 220 |  | 350 |
| 120 | 180 |  | 8 | 12 |  | 18 | 25 |  | 40 | 63 |  | 100 |  | 160 | 250 |  | 400 |
| 180 | 250 |  | 10 | 14 |  | 20 | 29 |  | 46 | 72 |  | 115 |  | 185 | 290 |  | 460 |
| 250 | 315 |  | 12 | 16 |  | 23 | 32 |  | 52 | 81 |  | 130 |  | 210 | 320 |  | 520 |
| 315 | 400 |  | 13 | 18 |  | 25 | 36 |  | 57 | 89 |  | 140 |  | 230 | 360 |  | 570 |
| 400 | 500 |  | 15 | 20 |  | 27 | 40 |  | 63 | 97 |  | 155 |  | 250 | 400 |  | 630 |
| Интервал номинальных размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Свыше | До | мкм см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | 140 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  | 600 |  | 1000 |  |  | 1400 |  |
| 3 | 6 | 180 |  |  | 300 |  |  | 480 |  |  | 750 |  | 1200 |  |  | 1800 |  |
| 6 | 10 | 220 |  |  | 360 |  |  | 580 |  |  | 900 |  | 1500 |  |  | 2200 |  |
| 10 | 18 | 270 |  |  | 430 |  |  | 700 |  |  | 1100 |  | 1800 |  |  | 2700 |  |
| 18 | 30 | 330 |  |  | 520 |  |  | 840 |  |  | 1300 |  | 2100 |  |  | 3300 |  |
| 30 | 50 | 390 |  |  | 620 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  | 2500 |  |  | 3900 |  |
| 50 | 80 | 460 |  |  | 740 |  |  | 1200 |  |  | 1900 |  | 3000 |  |  | 4600 |  |
| 80 | 120 | 540 |  |  | 870 |  |  | 1400 |  |  | 2200 |  | 3500 |  |  | 5400 |  |
| 120 | 180 | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  | 2500 |  | 4000 |  |  | 6300 |  |
| 180 | 250 | 720 |  |  | 1150 |  |  | 1850 |  |  | 2900 |  | 4600 |  |  | 7200 |  |
| 250 | 315 | 810 |  |  | 1300 |  |  | 2100 |  |  | 3200 |  | 5200 |  |  | 8100 |  |
| 315 | 400 | 890 |  |  | 1400 |  |  | 2300 |  |  | 3600 |  | 5700 |  |  | 8900 |  |
| 400 | 500 | 970 |  |  | 1550 |  |  | 2500 |  |  | 4000 |  | 6300 |  |  | 9700 |  |

Таблица 1.3 - Значения основных отклонений валов

(ГОСТ 25346-89)

| Номинальные размеры, мм |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а а | b | с | cd | d | е | ef | f | fg |  | g | h | js |
| Свыше | До | Верхнее отклонение es, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 |  | -4 | -2 | 0 | Предельные отклонения =±IT/2 |
| 3 | 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 |  | -6 | -4 | 0 |  |
| 6 | 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 |  | -8 | -5 | 0 |  |
| 10 | 18 | -290 | -150 | -95 | - | -50 | -32 | - | -16 |  | - | -6 | 0 |  |
| 18 | 30 | -300 | -160 | -ПО | - | -65 | -40 | - | -20 |  | - | -7 | 0 |  |
| 30 | 40 | -310 | -170 | -120 | - | -80 | -50 | - | -25 |  | - | -9 | 0 |  |
| 40 | 50 | -320 | -180 | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | -340 | -190 | -140 | - | -100 | -60 | - | -30 |  | - | -10 | 0 |  |
| 65 | 80 | -360 | -200 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | -380 | -220 | -170 | - | -120 | -72 | - | -36 |  | - | -12 | 0 |  |
| 100 | 120 | -410 | -240 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | -Ф60 | -260 | -200 | - | -145 | -85 | - | -43 |  | - | -14 | 0 |  |
| 140 | 160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | -660 | -340 | -240 | - | -170 | -100 | - | -50 |  | - | -15 | 0 |  |
| 200 | 225 | -740 | -380 | -260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | -820 | -420 | -280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | -920 | -480 | -300 | - | -190 | -110 | - | -56 |  | - | -17 | 0 |  |
| 280 | 315 | -1050 | -540 | -330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | -1200 | -600 | -360 | - | -210 | -125 | - | -62 |  | - | -18 | 0 |  |
| 355 | 400 | -1350 | -680 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | -1500 | -760 | -440 | - | -230 | -135 | - | -68 |  | - | -20 | 0 |  |
| 450 | 500 | -1650 | -840 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Основные отклонения а и b не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

- Для полей допусков от js6 до js11 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы предельные отклонения были выражены целым числом микрометров.

Продолжение таблицы 1.3

Значения основных отклонений валов (ГОСТ 25346-89)

|  |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные размеры, мм |  | j |  |  | k |  | m | n | p | r | s | t |
|  |  | Нижнее отклонение ei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше | До | 5 и 6 | 7 | 8 | от 4 до 7 | До З св. 7 | Все квалитеты |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | - |
| 3 | 6 | -2 | -4 | - | +1 | 0 | 44 | +8 | +12 | +15 | +19 | - |
| 6 | 10 | -2 | -5 | - | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | - |
| 10 | 18 | -3 | -6 | - | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | - |
| 18 | 24 | -4 | -8 | - | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | - |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 |
| 30 | 40 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 |
| 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 |
| 50 | 65 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 |
| 65 | 80 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +43 | +59 | +75 |
| 80 | 100 | -9 | -15 | - | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 |
| 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 |
| 120 | 140 | -11 | -18 | - | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 |
| 140 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 |
| 160 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 |
| 180 | 200 | -13 | -21 | - | +4 | 0 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 |
| 200 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +80 | +130 | +180 |
| 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +84 | +140 | +196 |
| 250 | 280 | -16 | -26 | - | +4 | 0 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 |
| 280 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +98 | +170 | +240 |
| 315 | 355 | -18 | -28 | - | +4 | 0 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 |
| 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | +114 | +208 | +294 |
| 400 | 450 | 20 | -32 | - | +5 | 0 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 |
| 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +132 | +252 | +360 |

Продолжение таблицы 1.3

Значения основных отклонений валов (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
| Свыше | До | Нижнее отклонение ei, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | +18 | - | +20 | - | +26 | +32 | +40 | +60 |
| 3 | 6 | +23 | " - | +28 | - | +35 | +42 | +50 | +80 |
| 6 | 10 | +28 | - | +34 | - | +42 | +52 | +67 | +97 |
| 10 | 14 | +33 | - | +40 | - | +50 | +64 | +90 | +130 |
| 14 | 18 |  | +39 | +45 | - | +60 | +77 | +108 | +150 |
| 18 | 24 | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| 24 | 30 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |
| 30 | 40 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| 40 | 50 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| 50 | 65 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| 65 | 80 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| 80 | 100 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| 100 | 120 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |
| 120 | 140 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| 140 | 160 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| 160 | 180 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |
| 180 | 200 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |
| 200 | 225 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |
| 225 | 250 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 |
| 250 | 280 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |
| 280 | 315 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |
| 315 | 355 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |
| 355 | 400 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |
| 400 | 450 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |
| 450 | 500 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |

Таблица 1.4 - Значения основных отклонений отверстий

(ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | А | В | С | CD | D | Е | EF | F | FG |  | G | H | Js |
| Свыше | До | Нижнее отклонение Ei, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 | +10 | +6 |  | +4 | +2 | 0 | Предельные отклонения =±IT/2 |
| 3 | 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 | +14 | +10 |  | +6 | +4 | 0 |  |
| 6 | 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 | +18 | +13 |  | +8 | +5 | 0 |  |
| 10 | 18 | +290 | +150 | +95 | - | +50 | +32 | - | +16 |  | - | +6 | 0 |  |
| 18 | 30 | +300 | +160 | +110 | - | +65 | +40 | - | +20 |  | - | +7 | 0 |  |
| 30 | 40 | +310 | +170 | +120 | - | +80 | +50 | - | +25 |  | - | +9 | 0 |  |
| 40 | 50 | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | +340 | +190 | +140 | - | +100 | +60 | - | +30 |  | - | +10 | 0 |  |
| 65 | 80 | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | +380 | +220 | + 170 | - | +120 | +72 | - | +36 |  | - | +12 | 0 |  |
| 100 | 120 | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | +460 | +260 | +200 | - | +145 | +85 | - | +43 |  | - | +14 | 0 |  |
| 140 | 160 | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | +660 | +340 | +240 | - | +170 | +100 | - | +50 |  | - | +15 | 0 |  |
| 200 | 225 | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | +920 | +480 | +300 | - | +190 | +110 | - | +56 |  | - | +17 | 0 |  |
| 280 | 315 | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | +1200 | +600 | +360 | - | +210 | +125 | - | +62 |  | - | +18 | 0 |  |
| 355 | 400 | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | +1500 | +760 | +440 |  | +230 | +135 | - | +68 |  | - | +20 | 0 |  |
| 450 | 500 | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Основные отклонения А и В не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

Для полей допусков от jsl до/Д 1 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы предельные отклонения были выражены целым числом микрометров.

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

| Номиналь-ные размеры, мм ' |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J |  |  | К |  | M |  |  | N |  | от Р до ZC |  |
|  |  | Верхнее отклонение ES, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свы-ше | До | 6 | 7 | 8 | до 8 | св.8 |  | до 8 | св.8 | до 8 | св.8 |  | до 7 вкл. |
| - | 3 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 |  | -2+А* | -2 | -4+А* | -4 |  | Отклонение, как для квалитетов свыше 7, увеличенное на А |
| 3 | 6 | +5 | +6 | +10 | -1+А* | - |  | -4+Д* | -4 | -8+А* | 0 |  |  |
| 6 | 10 | +5 | +8 | +12 | -1+Д* | - |  | -6+А* | -6 | -10+А* | 0 |  |  |
| 10 | 18 | +6 | +10 | +15 | -1+А* | - |  | -7+А* | -7 | -12+А* | 0 |  |  |
| 18 | 30 | +8 | +12 | +20 | -2+А* | - |  | -8+А* | -8 | -15+А* | 0 |  |  |
| 30 | 50 | +10 | +14 | +24 | -2+А* | - |  | -9+А* | -9 | -17+А* | 0 |  |  |
| 50 | 80 | +13 | +18 | +28 | -2+А* | - |  | -11+А" | -11 | -20+А* | 0 |  |  |
| 80 | 120 | +16 | +22 | +34 | -3+А* | - |  | -13+А* | -13 | -23+А* | 0 |  |  |
| 120 | 180 | +18 | +26 | +41 | -3+А* | - |  | -15+А* | -15 | -27+А* | 0 |  |  |
| 180 | 250 | +22 | +30 | +47 | -4+А* | - |  | -17+А* | -17 | -31+А* | 0 |  |  |
| 250 | 315 | +25 | +36 | +55 | -4+Д* | - |  | -20+А* | -20 | -34+А* | 0 |  |  |
| 315 | 400 | +29 | +39 | +60 | -4+А* | - |  | -21+А* | -21 | -37+А* | 0 |  |  |
| 400 | 500 | +33 | +43 | +66 | -5+Д* | - |  | -23+А* | -23 | -40+А* | 0 |  |  |

* Значения А приведены в конце таблицы.

Примечания:

Специальные случаи: для поля допуска М6 в интервале размеров от 250 до 315 мм ES = - 9 мкм (вместо -11 мкм); поле допуска М8 предусмотрено лишь для размеров свыше 3 мм

Основное отклонение N для квалитетов до 8-го не предусмотрено для размеров менее 1 мм.

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | Р | R | S | T | U | V | X | Y |
| Свыше | До | Верхнее отклонение ES, мкм (свыше 7-го квалитета) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -6 | -10 | -14 | - | -18 | - | -20 | - |
| 3 | 6 | -12 | -15 | -19 | - | -23 | - | -28 | - |
| 6 | 10 | -15 | -19 | -23 | - | -28 | - | -34 | - |
| 10 | 14 | -18 | -23 | -28 | - | -33 | - | -40 | - |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  | -39 | -45 | - |
| 18 | 24 | -22 | -28 | -35 | - | -41 | -47 | -54 | -63 |
| 24 | 30 |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 |
| 30 | 40 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 |
| 40 | 50 |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 |
| 50 | 65 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 |
| 65 | 80 |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 |
| 80 | 100 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 |
| 100 | 120 |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 |
| 120 | 140 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 |
| 140 | 160 |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 |
| 160 | 180 |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 |
| 180 | 200 | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 |
| 200 | 225 |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 |
| 225 | 250 |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 |
| 250 | 280 | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 |
| 280 | 315 |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 |
| 315 | 355 | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 |
| 355 | 400 |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 |
| 400 | 450 | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 |
| 450 | 500 |  | -132 ¦ -252 |  | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 |

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

|  |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные размеры, мм |  | Z | ZA | ZB | ZC |  | Поправка А |  |  |  |  |  |
|  |  | Верхнее отклонение ES, мкм (свыше 7 квалитета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше | До | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 7 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | 3 | -26 | -32 | -40 | -60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | -35 | -42 | -50 | -80 |  | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 10 | -42 | -52 | -67 | -97 |  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 14 | -50 | -64 | -90 | -130 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 14 | 18 | -60 | -77 | -108 | -150 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 18 | 24 | -73 | -98 | -136 | -188 |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | 30 | -88 | -118 | -160 | -218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 | -112 | -148 | -200 | -274 |  | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 40 | 50 | -136 | -180 | -242 | -325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | -172 | -226 | -300 | -405 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 65 | 80 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | -258 | -335 | ^45 | -585 |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| 100 | 120 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | -365 | -470 | -620 | -800 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| 140 | 160 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | -520 | -670 | -880 | -1150 |  | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| 200 | 225 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | -710 | -920 | -1200 | -1550 |  | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| 280 | 315 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 |  | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| 355 | 400 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 |  | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| 450 | 500 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |  |  |  |  |  |

Если основными будут нижние предельные (EI, ei), то верхние определяются путем сложения с величиной допуска, т.е.

ES = EI + TD;

es = ei +Td.

Если основные отклонения верхние (ES, es), то

EI = ES – TD;

ei = es – Td.

### 1.2. Поля допусков.

В произвольно выбранном масштабе относительно нулевой линии для каждого сопряжения вычерчивают поля допусков в соответствии с найденными предельными отклонениями (рисунок 1.4)

### 1.3. Предельные размеры отверстия и вала.

Dmax = D + ES;

Dmin = D + EI;

dmax = d + es;

dmin = d + ei,

где D = d – номинальный диаметр соединения.

### 1.4. Зазоры и натяги.

Smax = Dmax – dmin;

Smin = Dmin – dmax;

Nmax = dmax – Dmin;

Nmin = dmin – Dmax.

### 1.5. Допуск посадки.

Для подвижной посадки допуск зазора

TS = Smax – Smin ;

для неподвижной посадки –

TN = Nmax – Nmin .

Допуск посадки можно также определить и через значения допусков деталей:

ТП = TD + Td.

### 1.6. Переходные посадки.

Для них определяются наиболее вероятные величины зазоров и натягов, а также вычисляется процент соединений с натягом (зазором).

1.6.1. Определяется среднее квадратичное отклонение:

1.6.2. Определяется предел интегрирования:

1.6.3. По найденному z определяется значение нормированной функции Лапласа Ф (z) (приложение 4).

1.6.4. Рассчитывается вероятность натягов и зазоров:

РN' = 0,5 + Ф(z), если z > 0;

РN' = 0,5 - Ф(z), если z < 0.

Установить стандартное значение шероховатости поверхностей Rа станд.  сопрягаемых  деталей, принимая следующие соотношения:

Rz расч.  £  0,25 Т дет.  -   для деталей  5 – 8 квалитетов;

Rz расч.  £  0,125 Т дет. -  для деталей  9-го и грубее квалитетов;

Rа расч.  »  1 / 4  Rz  расч.  ³  Rа станд.

Руководствуясь рекомендациями в технической  литературе, обоснованно  выбрать технологические  методы  окончательной  (финишной)  обработки  деталей, обеспечивающие требуемую шероховатость  Rа станд.

Таблица 1.5 - Шероховатость поверхности и достижимые квалитеты при

различных видах  обработки деталей

| Вид обработки | Ra, мкм | Квалитет |
| --- | --- | --- |
| Резка газовая: |  |  |
| ручная | 50...25 | - |
| машинная | 50...12.5 | 17...15 |
| Отрезка: |  |  |
| приводной пилой (наиб, значение) | 50...25 (12,5) | 17...15 |
| резцом | 100...25 | 17...14 |
| фрезой | 50...25 | 17...14 |
| абразивом | 6,3 ...3,2 | 15...12 |
| Строгание: |  |  |
| черновое | 25...12.5 | 14...12 |
| чистовое | 6,3...3,2 | 13...11Ц0 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 10...8;7 |
| Долбление: |  |  |
| черновое | 50...25 | 15; 14 |
| чистовое | 12,5...3,2 | 13; 12 |
| Фрезерование цилиндрической фрезой: |  |  |
| черновое | 50...25 | 14...12; 11 |
| чистовое | 6,3...3,2(1,6) | 11; 10 |
| тонкое | 1,6... (0,80) | 9-8; 7 |
| Фрезерование торцевой фрезой: |  |  |
| черновое | 12,5...6,3 | 14...12;11 |
| чистовое | 6,3...3,2(1,6) | 11; 10 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 9...8; 7 |
| Фрезерование концевой фрезой: |  |  |
| черновое | 25...6,3 | 14...12 |
| чистовое | 6,3...1,6 | 11 |
| Обтачивание при продольной подаче: |  |  |
| обдирочное | 100...25 | 17...15 |
| получистовое | 12,5...6,3 | 14...12 |
| чистовое | 3,2...1,6 (0,80) | 9.-7 |
| тонкое (алмазное) | 0,80...0,40 (0,20) | 6 |
| Обтачивание при поперечной подаче: |  |  |
| обдирочное | 100...25 | 16.-17 |
| получистовое | 12,5...6,3 | 15...14 |
| чистовое | 3,2 | 13...11 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 11...8 |
| Сверление до 15 мм: |  |  |
| без кондуктора | 12,5 ..6,3 | 14...12 |
| по кондуктору |  |  |
| Сверление свыше 15 мм: |  |  |
| без кондуктора | 25...12,5 | 14...12 |
| по кондуктору | — | 11 |

Продолжение таблицы 1.5

| Вид обработки | Rа, мкм | Квалитет |
| --- | --- | --- |
| Зенкерование: |  |  |
| черновое | 25...12,5 | 15...12 |
| чистовое | 6,3.-3,2 | 11...10 |
| Растачивание: |  |  |
| черновое | 10...50 | 17...15 |
| получистовое | 25...12,5 | 14...12 |
| чистовое | 3,2...1,6(0,80) | 9...8 |
| тонкое (алмазное) | 0,80...0,40 (0,20) | 7 |
| Развертывание: |  |  |
| получистовое | 12,5...6,3 | 10...9; 8 |
| чистовое | 3,2...1,6 | 7...8;8 |
| тонкое | 0,80...(0,40) | 7...6 |
| Протягивание: |  |  |
| получистовое | 6,3 | 9...8 |
| чистовое | 3,2...0,80 | 8...7 |
| отделочное | 0,40...(0,20) | 7 |
| Шабрение: |  |  |
| грубое | 6,3..1,6 | 11 |
| тонкое | 0,80...(0,10) | 9...8 |
| Опиловка | 25...(1,6) | 11...8 |
| Зачистка шлифовальной лентой (после резца и фрезы) |  |  |
|  | 1,6...(0,20) | 11...8 |
| Шлифование круглое: |  |  |
| получистовое | 6,3...3,2 | 11...8 |
| чистовое | 1,6...0,80 | 8...6 |
| тонкое | 0,40...0,20(0,10) | 5 |
| Шлифование плоское: |  |  |
| получистовое | 6,3...3,2 | 11...8 |
| чистовое | 1,6...0,80 | 8...6 |
| тонкое | 0,40...0,20 (0,050) | 7.-6 |
| Прошивка: |  |  |
| чистовая | 1,6...0,40 | 9.-7 |
| тонкая | 1,6(0,050) | 7...6 |
| Калибрование отверстий шариком: |  |  |
| после сверления | 1,6...0,40 | 9.-8 |
| после растачивания | 1,6...0,40 | 7 |
| после развертывания | 1,6...0,050 | 7 |
| Развальцовка: |  |  |
| чистовая | 1,6...0,40 | 7 |
| тонкая | 0,20...0,10 | 6 |
| Притирка: |  |  |
| чистовая | 3,2...0,40 | 7.-6 |
| тонкая | 1,6...0,10 | 5 |
| Полирование: |  |  |
| обычное | 1,6...0,20 | 6 |
| тонкое | 0,10...(0,050) | 5 |

| Продолжение таблицы 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обработки |  |  |  | Ra, мкм |  | Квалитет |
| Доводка: грубая средняя тонкая отделочная (зеркальная) |  |  |  | 0,40 0,20...0,10 0,050 0,025...0,012(0,008) |  | 7...6 6...5 5 4...2 |
| Хонингование: плоскостей цилиндров |  |  |  | 0,40...0,10 0,20...(0,050) |  | 8...7 7...6 |
| Суперфиниширование: плоскостей цилиндров > |  |  |  | 0,40...0,20(0,050) 0,40...0,10(0,050) |  | 5 и выше 5 и выше |
| Обкатывание и раскатывание роликами или шариками при исходном значении Ra = 12,5 ... 3,2 мкм |  |  |  | 1,6...0,40 |  | 9...6 |
| Наклепывание шариками при исходном значении Ra = 3,2 ... 0,8 мкм |  |  |  | 0,80...0,20 |  | - |
| Химическое упрочнение: хромирование сульфидирование оксидирование никелирование |  |  |  | 3,2...1,0 3,2...0,80 1,6...0,20 3,2...0,40 |  | 8...6 7...5 8...6 8...6 |
| Таблица 1.6 - Сравнение числовых значений параметров шероховатости |  |  |  |  |  |  |
| Классы чистоты по ГОСТ 2789-68 | Параметры шероховатости по ГОСТ 2789-83 |  |  |  |  |  |
|  | Ra, мкм |  | Rz, мкм |  | Базовая длина /, мм |  |
| грубее 1-го класса | 100й | « | 630; 500; 400 |  | 25 |  |
| 1 | 80; 63 | 50* | 320; 250; 200 |  | 8 |  |
| 2 | 40; 32 | 25* | 160; 125; 100 |  | 8 |  |
| 3 | 20,0; 16,0 | 12,5* | 80; 63; 50 |  | 8 |  |
| 4 | 10,0; 8,0 | 6,3* | 40; 32; 25 |  | 2,5 |  |
| 5 | 5,0; 4,0 | 3,2* | 20,0; 16,0; 12,5 |  | 2,5 |  |
| 6 | 2,5; 2,0 | 1,6* | 10,0; 8,0 |  | 0,8 |  |
| 7 | 1,25; 1,00 | 0,80* | 6,3; 5,0; 4,0 |  | 0,8 |  |
| 8 | 0,63; 0,50 | 0,40* | 3.2; 2,5; 2,0 |  | 0,8 |  |
| 9 | 0,32; 0,25 | 0,20* | 1,60; 1,25; 1,00 |  | 0,25 |  |
| 10 | 0,160; 0,125 | 0,10* | 0,80; 0,63; 0,50 |  | 0,25 |  |
| 11 | 0,080; 0,063 | 0,050* | 0,40; 0,32; 0 |  | 0,25 |  |
| 12 | 0,040; 0,032 | 0,025* | 0,200;0,160;0,125 |  | 0,25 |  |
| 13 | 0,020; 0,016 | 0,012* | 0,100;0,080;0,063 |  | 0,08 |  |
| 14 | 0,010 | 0,008* | 0,050;0,040;0,032 |  | 0,08 |  |

* Предпочтительные значения параметра Ra

1.6.5. Пример определения вероятности натягов для посадки 45 H8/h7.

Dmax = 45 + 0,039 = 45,039 мм;

Dmin = 45 мм;

dmax = 45 + 0,042 = 45,042 мм;

dmin = 45 + 0,017 = 45,017 мм;

Nmax = 45,042 – 45 = 0,042 мм;

Nmin = 45,017 – 45,039 = –0,022 мм;

мкм;

;

Ф(z) = 0,403 при z = 1,295.

Поскольку z > 0, то РN' =0,5 + 0,403 = 0,903;

РN = 100• РN' = 90,3 %.

### 1.7 Пример. Для сопряжения 50 H7/f6 построить поля допусков и определить зазоры (натяги).

1.7.1. Вычерчивается нулевая линия, соответствующая номинальному размеру в 50 мм (рисунок 1.5).

1.7.2. Используя приложение 1, определяются допуски отверстия и вала.

1.7.3. В приложении 3 находится основное отклонение отверстия 50 H7. Основным отклонением для Н7 будет нижнее,EI = 0.

1.7.4.Зная нижнее отклонение и допуск, определяется верхнее отклонение, мкм:

ES = EI + TD;

ES = 0 + 25 = 25.

Вычерчивается поле допуска Н7 (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Расположение полей допусков

1.7.5. В приложении 2 находится основное отклонение для вала 50 f6. Основным отклонением для f6 будет верхнее, es = – 25 мкм.

1.7.6. По известным верхнему отклонению и допуску определяют нижнее отклонение, мкм:

ei = es – Td;

ei = – 25 – 16 = – 41.

Вычерчивается поле допуска вала f6 (рисунок 1.5).

1.7.7. Определяются величины предельных размеров отверстий и валов, мм:

Dmax = D + ES;

Dmax = 50 + 0,25 = 50,25;

Dmin = D + EI;

Dmin = 50 + 0 = 50;

dmax = d + es;

dmax = 50 + (– 0,025) = 49,975 ;

dmin = d + ei;

dmin = 50 + (– 0,041) = 49,959.

1.7.8. Подсчитываются величины зазоров (натягов), мм:

Dmax – dmin = 50,025 – 49,959 = 0,066 (зазор);

Dmin – dmax = 50,000 – 49,975 = 0,025 (зазор).

Следовательно, Smax = 0,066 мм;

Smin = 0,025 мм, посадка с гарантированным зазором.

1.7.9. Подсчитывается допуск зазора (посадки), мм:

TS = Smax – Smin ;

TS = 0,066 – 0,025 = 0,041.

1.7.10. Обозначение отверстия и вала соответственно:

буквенное – 50Н7, f6;

цифровое – мм, мм;

смешанное – мм, мм.

ЛИТЕРАТУРА:

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия:  Учебник 10-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт-Издат, 2012. – 393 с.

- Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 2 Т. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата 2015 г.  Режим доступа::http://www.biblio-online.ru                                                                                                                                                     ЭБС «Юрайт»

- Тамахина А.Я., Бесланеев Э.В. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум  Режим доступа:http://e.lanbook.com

(ЭБС Лань)