# Вариант 21, предпоследняя цифра шифра - 5

# Задание 1

Расчет линейной электрической цепи 
при  несинусоидальном  входном напряжении

На вход электрической цепи (см. рис. «Схемы электрических цепей к расчету при несинусоидальном входном напряжении») подано несинусоидальное напряжение u, описываемое выражением:

Параметры цепи, характеристики напряжения и частота первой гармоники приведены в табл. 1.1 («Исходные данные для решения задачи»).

В задании требуется  определить:

1) действующее значение приложенного (входного) напряжения U;

2) входное сопротивление и мгновенное значение тока для всех гармоник напряжения;

3) мгновенное значение тока на неразветвленном участке i и действующее значение тока I;

4) активную P, реактивную Q и полную S мощности цепи;

5) форму кривой тока i, для чего на чертеже построить токи гармоник и суммарную кривую тока i, полученную в результате графического сложения отдельных гармоник.

# Задание 2

Расчет симметричной трехфазной электрической цепи  
при синусоидальном напряжении источника

В соответствии с исходными данными, приведенными в табл. 2.1,  выбрать симметричную трехфазную электрическую цепь, найти токи в линии, составить баланс мощностей, построить векторную диаграмму токов и напряжений. Параметры элементов схемы замещения и значение приложенного напряжения принять в соответствии с данными табл. 2.2.

Номер варианта V в табл. 2.1 студенты выбирают по формуле, приведенной в разделе «Принцип выбора варианта».

Таблица 2.1

Исходные данные для формирования заданной трехфазной  электрической цепи

Таблица 2.2

Параметры элементов схемы замещения и значение 
приложенного напряжения

# Задание 3

Задание на расчет несимметричной трехфазной электрической цепи

В трехфазной несимметричной цепи (рис. 3.4) найти токи в ветвях при ЭДС фазы А  В. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Составить баланс мощностей. Номера расчетных схем замещения и положения ключей приведены в табл. 3.1. Параметры элементов схемы замещения следует принять в соответствии с данными табл. 3.2.

Номер варианта V в табл. 3.1 студенты выбирают по формуле, приведенной в разделе «Принцип выбора варианта».

Таблица 3.1

Исходные данные для формирования заданной трехфазной 
электрической цепи

Рис. 3.4. Схемы трехфазных электрических цепей к задаче 3

Таблица 3.2

Параметры элементов схемы замещения

# Задание 4

В цепи с одним накопителем энергии (рис. 38) замыкание (размыкание) ключа происходит в момент t = 0. Определить в переходном режиме законы изменения токов и напряжений, указанных на схеме, если в цепи действует источник постоянного напряжения (тока).

Ответы даны в табл. 2.

# Задание 5

В цепи с двумя накопителями энергии (рис. 39) определить:

1) независимые и зависимые начальные условия при наличии источников:

а) постоянных ЭДС (токов);

б) синусоидальных ЭДС (токов);

2) корни характеристического уравнения.

Ответы даны в табл. 3.