Филиал ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Кумертау

Кафедра «Промышленная автоматика»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

дисциплины

«Диагностика и надежность автоматизированных систем»

по направлению подготовки дипломированного специалиста

220700 - «Автоматизация технологических процессов и производств»

для выполнения расчетно-графической работы

«Структурная надёжность»

Разработал: ст. преподаватель

Е. А. Закурдаева

Кумертау - 2014

Порядок оформления отчета

Вариант задания соответствует порядковому номеру студента в групповом журнале. Расчетно-графическая работа содержит четыре задания (три задачи и один теоретический вопрос).

Отчет должен содержать:

Титульный лист.

Содержание.

Задача 1.

Задача 2.

Задача 3.

Название теоретического задания.

Литература.

Пояснительная записка по расчетно-графической работе подписывается студентом (фамилия, подпись, дата) в основной надписи по форме 2 (рамка 40) на 2 станице отчета, вкладывается в файл, подшивается в скоросшиватель и сдается методисту кафедры «ПА» не позднее установленного срока.

Текстовая и графическая часть должны быть выполнены в соответствии со «Стандартом предприятия» УГАТУ от 2008г.

Текст выполняется на листах формата А4 (210*297 мм) по ГОСТ 2.301.

На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows версии не ниже 6.0.

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: жирный, размер 14 пт, выравнивание с красной строки. Шрифт заголовков подразделов: жирный, размер 14 пт, выравнивание с красной строки. Шрифт заголовков пунктов: полужирный, размер 14 пт. После номера и названия заголовка точка не ставится.

Межсимвольный интервал - обычный. Межстрочный интервал – одинарный.

Формулы выполняются в редакторе формул Equation Editor и вставляются в текст как объект.

Размеры шрифта для формул:

- обычный – 14 пт;

- крупный индекс – 10 пт;

- мелкий индекс – 8 пт;

- крупный символ – 20 пт;

- мелкий символ – 14 пт.

Расстояние от верхней или нижней строки текста пояснительной записки до верхней или нижней рамки листа должно быть не менее 10 мм. Расстояние от рамки листа до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 3…5 мм. Абзацы начинают отступом, равным 12,5 мм над основным текстом.

Основной текст пояснительной записки оформляют выравниванием по ширине.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

Титульный лист является первой страницей отчета.

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. На титульном листе указывают название университета, филиала, кафедры, на которой выполняется расчетно-графическая работа (РГР), название расчетно-графической работы и вариант задания (№ по журналу), кто выполнил, кто проверил, внизу– Кумертау – год. Титульный лист выполняется 14 шрифтом.

Вторая страница РГР – содержание, выполняется на листе с основной надписью по форме 2 (рамка 40).

В рамке указывается обозначение конструкторского документа:

Схема обозначения изделий и конструкторских документов представлена на рисунке 1.

ХХХХ.Х Х ХХ ХХ. ХХХ ХХХХ

Код организации-разработчика 2202

Код характера работы:

1 – дипломный проект;

2 – курсовой проект;

3 – курсовая работа;

4 – РГР;

5 – отчет по лабораторной работе;

6 – учебно-исследовательская работа;

0 – прочие документы.

Код учебной дисциплины (Ф - федеральная)

2 последние цифры зачетной книжки

Вариант исходных данных (00)

Порядковый регистрационный номер (000)

Дополнительное обозначение (ПЗ – пояснительная записка)

Третья страница и последующие страницы, выполняется на листе с основной надписью по форме 2а (15 мм).

Последняя страница – список используемой литературы – не менее 7 источников.

Структурное резервирование

Надёжность системы по рис. 1 составляет

Р = р1р2…рn = = рin ,                                        (1)

где n – число последовательно соединённых элементов.

Система, изображенная на рисунке 2 – это параллельное соединение двух подсистем, каждая из которых состоит из двух последовательно соединённых элементов. Надёжность каждой подсистемы определяется по формуле (1), вероятность отказа 1 – Р, тогда получают:

.                                                    (2)

где m – число параллельно соединённых подсистем.

ВБР системы по рисунку 3 находят как надёжность двух последовательно соединённых подсистем. Надёжность каждой подсистемы из двух параллельно соединённых элементов равна 1 – qn, составит:

(3)

Рисунок 1 – Последовательное соединение элементов

Рисунок 2 – Система с общим резервирование

Рисунок 3 – Система с раздельным резервированием

Задача 1.

Система состоит из двух последовательно соединённых элементов (рис. 1), интенсивности отказа которых равны λ1 = λ2, время работы системы t (см. табл. 1).

Сравнить надёжность такой системы с надёжностью резервированных систем:

- при общем резервировании (рис. 2);

- раздельном (поэлементном) резервировании (рисунок 3).

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1

| № варианта | *10-5 (1/ч) | t (ч) | № варианта | *10-5 (1/ч) | t (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 4000 | 31 | 0,11 | 3100 |
| 2 | 0,40 | 5500 | 32 | 0,12 | 3200 |
| 3 | 0,07 | 4100 | 33 | 0,13 | 3300 |
| 4 | 0,18 | 4200 | 34 | 0,14 | 3400 |
| 5 | 0,32 | 4300 | 35 | 0,15 | 3500 |
| 6 | 0,33 | 5000 | 36 | 0,16 | 3600 |
| 7 | 0,14 | 4800 | 37 | 0,17 | 3700 |
| 8 | 0,35 | 4600 | 38 | 0,18 | 3800 |
| 9 | 0,26 | 4400 | 39 | 0,19 | 3900 |
| 10 | 0,37 | 4500 | 40 | 0,20 | 4000 |
| 11 | 0,14 | 3000 | 41 | 0,21 | 4100 |
| 12 | 0,35 | 3500 | 42 | 0,22 | 4200 |
| 13 | 0,06 | 4000 | 43 | 0,23 | 4300 |
| 14 | 0,22 | 5500 | 44 | 0,24 | 4400 |
| 15 | 0,14 | 6000 | 45 | 0,25 | 4500 |
| 16 | 0,29 | 5000 | 46 | 0,26 | 4600 |
| 17 | 0,10 | 4800 | 47 | 0,27 | 4700 |
| 18 | 0,11 | 4600 | 48 | 0,28 | 4800 |
| 19 | 0,32 | 4400 | 49 | 0,29 | 4900 |
| 20 | 0,03 | 4500 | 50 | 0,30 | 5000 |
| 21 | 0,14 | 3000 | 51 | 0,31 | 5100 |
| 22 | 0,35 | 3500 | 52 | 0,32 | 5200 |
| 23 | 0,06 | 4000 | 53 | 0,33 | 5300 |
| 24 | 0,22 | 5500 | 54 | 0,34 | 5400 |
| 25 | 0,24 | 6000 | 55 | 0,35 | 5500 |
| 26 | 0,15 | 6500 | 56 | 0,36 | 5600 |
| 27 | 0,20 | 6600 | 57 | 0,37 | 5700 |
| 28 | 0,07 | 4500 | 58 | 0,38 | 5800 |
| 29 | 0,18 | 3000 | 59 | 0,39 | 5900 |
| 30 | 0,32 | 3500 | 60 | 0,40 | 6000 |

Матричный метод расчета надежности

Сущность метода состоит в том, что для определения вероятности безотказной работы ЭВМ от внезапных отказов с учетом последствия отказов составляется матрица всевозможных несовместимых событий х1, х2, …, хN , вычисляются вероятности всех этих событий, затем суммируются вероятности благоприятных гипотез, при которых система находится в работоспособном состоянии.

В общем случае матрица несовместимых событий для аппаратуры, состоящей из N элементов, за период t имеет следующий вид:

В этой матрице хi - состояние i – го элемента; хi  означает, что i – тый элемент отказал; Н0 – гипотеза, заключающаяся в том, что ни один из элементов не отказал; Нi  - гипотеза, заключающаяся в том, что i –тый элемент отказал; Н - гипотеза отказа двух элементов  и , причем вначале отказывает элемент , а потом .

Так как матрица образует полную группу несовместимых событий, то их можно принять за соответствующий гипотезы. Среди гипотез матрицы есть благоприятные с точки зрения работоспособности системы и неблагоприятные. Сумма вероятностей всех гипотез равна единице.

Сумма вероятностей благоприятных гипотез определяет надежность системы, т. е. вероятность безотказной работы за некоторое заданное время

(1)

где m – число благоприятных гипотез.

Наиболее трудоемкой частью расчета является определение вероятностей гипотез (состояний), особенно для сложных устройств.

Вероятность отсутствия отказов элементов определяется произведением вероятностей безотказной работы всех элементов:

Вероятности остальных гипотез имеют более сложные выражения и определяются через условные вероятности частных событий. Приведем без вывода формулу для расчета вероятности отказа элемента х:

где   ,  - изменение интенсивности отказов  - го отказа вследствие отказа  -

го элемента.

Таким образом, для выполнения расчета надежности с помощью данного метода необходимо знать интенсивности отказов элементов  при нормальных режимах работы устройства и их изменения, вызванные сменой режимов за счет отказов различных элементов.

Матричный метод расчета надежности не накладывает никаких ограничений на структуру и способы соединения. В этом его достоинство.

Задача 2

Система состоит из двух параллельно включенных элементов, имеющих интенсивность отказов 1 и 2, время работы системы t (ч) (см. таблицу 2).

При отказе одного из элементов система еще продолжает функционировать, но коэффициент электрической нагрузки второго увеличивается, вследствие чего интенсивность отказов возрастает до величины 1(2) = 2(1) = 2*10-4 (1/ч).

Оценить надёжность системы при двух видах расчета:

- с учетом последствий отказа (матричный метод);

- без учёта последствий отказа.

Сравнив результаты, определить и аргументировать выбор верного значения.

Расчётные формулы:

Из общего числа состояний системы выбираем следующие три благоприятные гипотезы:

- оба элемента исправны (Н0),

- отказал первый элемент (Н1),

- отказал второй элемент (Н2).

Остальные состояния, когда отказали оба элемента в различной временной последовательности, соответствует неблагоприятным гипотезам (отказ системы).

Вероятность первого состояния:

.

Вероятность второго состояния

Вероятность третьего состояния

Вероятность безотказной работы системы

Если рассчитать надежность системы без учета последствий отказа (по формуле для резервного соединения), то вероятность безотказной работы .

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2

| № варианта | 1*10-5 (1/ч) | 2*10-5 (1/ч) | t (ч) | № варианта | 1*10-5 (1/ч) | 2*10-5 (1/ч) | t (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 0,15 | 40 000 | 31 | 0,11 | 0,20 | 31000 |
| 2 | 0,20 | 0,40 | 55 000 | 32 | 0,12 | 0,21 | 32000 |
| 3 | 0,07 | 0,07 | 41 000 | 33 | 0,13 | 0,22 | 33000 |
| 4 | 0,18 | 0,18 | 42 000 | 34 | 0,14 | 0,23 | 34000 |
| 5 | 0,32 | 0,32 | 43 000 | 35 | 0,15 | 0,24 | 35000 |
| 6 | 0,14 | 0,33 | 50 000 | 36 | 0,16 | 0,25 | 36000 |
| 7 | 0,35 | 0,14 | 48 000 | 37 | 0,17 | 0,26 | 37000 |
| 8 | 0,06 | 0,35 | 46 000 | 38 | 0,18 | 0,27 | 38000 |
| 9 | 0,22 | 0,26 | 44 000 | 39 | 0,19 | 0,28 | 39000 |
| 10 | 0,14 | 0,37 | 45 000 | 40 | 0,20 | 0,29 | 40000 |
| 11 | 0,15 | 0,14 | 30 000 | 41 | 0,21 | 0,30 | 41000 |
| 12 | 0,20 | 0,35 | 35 000 | 42 | 0,22 | 0,31 | 42000 |
| 13 | 0,07 | 0,06 | 40 000 | 43 | 0,23 | 0,32 | 43000 |
| 14 | 0,18 | 0,22 | 55 000 | 44 | 0,24 | 0,33 | 44000 |
| 15 | 0,32 | 0,14 | 60 000 | 45 | 0,25 | 0,34 | 45000 |
| 16 | 0,33 | 0,29 | 50 000 | 46 | 0,26 | 0,35 | 46000 |
| 17 | 0,34 | 0,10 | 48 000 | 47 | 0,27 | 0,36 | 47000 |
| 18 | 0,35 | 0,11 | 46 000 | 48 | 0,28 | 0,37 | 48000 |
| 19 | 0,26 | 0,32 | 44 000 | 49 | 0,29 | 0,38 | 49000 |
| 20 | 0,27 | 0,03 | 45 000 | 50 | 0,30 | 0,39 | 50000 |
| 21 | 0,15 | 0,14 | 30 000 | 51 | 0,31 | 0,40 | 51000 |
| 22 | 0,20 | 0,35 | 35 000 | 52 | 0,32 | 0,11 | 52000 |
| 23 | 0,07 | 0,06 | 40 000 | 53 | 0,33 | 0,12 | 53000 |
| 24 | 0,18 | 0,22 | 55 000 | 54 | 0,34 | 0,13 | 54000 |
| 25 | 0,32 | 0,24 | 60 000 | 55 | 0,35 | 0,14 | 55000 |
| 26 | 0,33 | 0,15 | 65 000 | 56 | 0,36 | 0,15 | 56000 |
| 27 | 0,34 | 0,20 | 66 000 | 57 | 0,37 | 0,16 | 57000 |
| 28 | 0,35 | 0,07 | 45 000 | 58 | 0,38 | 0,17 | 58000 |
| 29 | 0,26 | 0,18 | 30 000 | 59 | 0,39 | 0,18 | 59000 |
| 30 | 0,27 | 0,32 | 35 000 | 60 | 0,40 | 0,19 | 60000 |

Оптимальное резервирование

Практическая реализация резервирования всегда сталкивается с проблемой ограничений, накладываемых на общий вес, стоимость, габариты, потребляемую мощность резервируемой системы. В связи с этим возникает вопрос об оптимальном резервировании, т. е. об обеспечении максимума выбранного критерия надежности при заданных ограничениях на характеристики системы.

Проблема оптимального резервирования включает в себя задачу наилучшего разбиения исходной нерезервированной системы на участки, подлежащие резервированию и задачу определения оптимальных значений кратностей резервирования этих участков.

Решение этой задачи осуществляется следующим образом:

а) по формуле aj = Gj / ln(1/qj) для каждого блока вычисляют коэффициенты;

б) находят у0 – корень уравнения

Это трудоемкая задача. Поэтому можно использовать следующий прием:

где .

Данное приближение можно уточнить, используя, например, метод Ньютона:

Среднее арифметическое значений у0(1) и у0(2)  дает корень у0(3) .

в) определяют  которые могут иметь любые значения. Но представляют интерес лишь те sj*, которые дают максимум функции Рр(s) и удовлетворяют условию ;

г) среди целых чисел, отличающихся от sj0 не более чем на единицу, находят такие sj*, которые по сравнению с другими возможными системами целых чисел отвечали бы следующим условиям:

Если несколько наборов sj* обеспечивают одинаковый минимум , то необходимо выбрать систему, которая минимизирует сумму

д) определяют вероятность безотказной работы резервированной системы

Для сравнения при дробных sj  вычислим

Это получается, если в выражение Рmax  подставить .

Задача 3

Имеется нерезервированная система, состоящая из пяти блоков.

Вероятности отказа блоков будут q1; q2; q3; q4; q5;

а их веса G1, G2, G3, G4, G5 (кг) (см. таблицу 3).

Требуется резервировать систему так, чтобы допустимый вес ее не превышал Gдоп. = 56 кг, а вероятность безотказной работы была бы максимальной.

Таблица 3 – Исходные данные к задаче 3

| № вар. | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | G1 | G2 | G3 | G4, | G5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | 0,44 | 0,31 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 0,32 | 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 0,45 | 0,22 | 0,59 | 0,26 | 0,53 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 0,51 | 0,33 | 0,20 | 0,37 | 0,24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | 0,21 | 0,44 | 0,31 | 0,48 | 0,35 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 0,32 | 0,55 | 0,42 | 0,59 | 0,46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 0,43 | 0,26 | 0,33 | 0,20 | 0,47 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 0,44 | 0,37 | 0,24 | 0,31 | 0,28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | 0,25 | 0,48 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | 0,36 | 0,59 | 0,46 | 0,53 | 0,22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 0,41 | 0,20 | 0,37 | 0,24 | 0,33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 0,38 | 0,31 | 0,28 | 0,41 | 0,44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | 0,29 | 0,42 | 0,39 | 0,21 | 0,35 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 0,30 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 041 | 0,24 | 0,21 | 0,43 | 0,37 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 16 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,25 | 0,49 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | 0,47 | 0,33 | 0,23 | 0,53 | 0,28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 0,29 | 0,34 | 0,24 | 0,14 | 0,31 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 20 | 0,34 | 0,35 | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 21 | 0,27 | 0,49 | 0,37 | 0,44 | 0,31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 22 | 0,32 | 0,53 | 0,48 | 0,35 | 0,42 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | 0,44 | 0,22 | 0,39 | 0,26 | 0,53 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | 0,51 | 0,33 | 0,26 | 0,37 | 0,44 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | 0,29 | 0,44 | 0,31 | 0,47 | 0,35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 26 | 0,32 | 0,51 | 0,42 | 0,50 | 0,46 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 0,43 | 0,24 | 0,53 | 0,20 | 0,47 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 28 | 0,54 | 0,37 | 0,24 | 0,32 | 0,28 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 0,25 | 0,45 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 30 | 0,36 | 0,29 | 0,46 | 0,53 | 0,27 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 31 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | 0,26 | 0,36 | 0,31 | 0,39 | 0,21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 33 | 0,27 | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 0,22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 34 | 0,28 | 0,38 | 0,33 | 0,37 | 0,23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 35 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | 0,36 | 0,24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,25 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 37 | 0,31 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 38 | 0,32 | 0,42 | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 39 | 0,33 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,28 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | 0,34 | 0,44 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 0,35 | 0,45 | 0,40 | 0,29 | 0,30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 42 | 0,36 | 0,20 | 0,41 | 0,28 | 0,31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 43 | 0,37 | 0,21 | 0,42 | 0,27 | 0,32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | 0,38 | 0,22 | 0,43 | 0,26 | 0,33 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 45 | 0,40 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 0,38 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 46 | 0,41 | 0,24 | 0,45 | 0,24 | 0,38 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | 0,42 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,36 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 48 | 0,43 | 0,26 | 0,30 | 0,22 | 0,37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 0,44 | 0,27 | 0,30 | 0,20 | 0,38 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 50 | 0,45 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 51 | 0,40 | 0,38 | 0,29 | 0,26 | 0,40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | 0,32 | 0,55 | 0,42 | 0,59 | 0,46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 53 | 0,43 | 0,26 | 0,53 | 0,20 | 0,57 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 54 | 0,54 | 0,37 | 0,24 | 0,31 | 0,28 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 55 | 0,25 | 0,48 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 56 | 0,36 | 0,59 | 0,46 | 0,53 | 0,22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | 0,47 | 0,20 | 0,57 | 0,24 | 0,33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 58 | 0,58 | 0,31 | 0,28 | 0,51 | 0,44 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | 0,29 | 0,42 | 0,39 | 0,21 | 0,55 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 60 | 0,30 | 0,53 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |

Задание 4

При выполнении задания 4 студент должен представить в письменном виде подробный, развернутый ответ на вопрос, согласно своему варианту.

- Классификация отказов объектов.

- Характеристика случайных величин, используемых в теории надежности.

- Дискретные распределения случайных величин в теории надежности.

- Непрерывные распределения случайных величин в теории надежности.

- Многомерные распределения в теории надежности.

- Модели случайных процессов в теории надежности.

- Марковские процессы в теории надежности.

- Факторы, влияющие на надежность объектов.

- Классификация методов резервирования систем.

- Расчет надежности при общем и раздельном резервировании систем.

- Логико-вероятностные методы расчета резервированных систем.

- Расчет надежности резервированных систем с восстановлением.

- Методы моделирования надежности сложных систем.

- Принципы оценки и прогнозирования долговечности оборудования сложных систем.

- Современные подходы к прогнозированию показателей долговечности объектов при ограниченной информации.

- Принципы и критерии выбора прогнозирующей функции объекта.

- Математический аппарат индивидуального прогнозирования работоспособности оборудования сложных систем.

- Определение ошибки прогноза ресурса.

- Инженерная методика индивидуального прогнозирования ресурса объекта.

- Назначение и виды испытаний на надежность. Определительные и контрольные испытания на надежность.

- Многофакторные испытания на надежность.

- Критерии оптимальности при планировании многофакторных испытаний.

- Классические методы математической статистики для анализа эксплуатационной информации о надежности объектов.

- Методы оценки показателей надежности путем обработки усеченных выборок.

- Методы оценки показателей надежности с учетом априорной информации.

- Системы сбора информации о надежности объектов эксплуатации.

- Классификация методов повышения надежности.

- Резервирование и способы уменьшения интенсивности отказов для повышения надежности системы.

- Обеспечение рационального состава запасных элементов.

- Классификация ошибок оперативного персонала.

- Классификация отказов объектов.

- Характеристика случайных величин, используемых в теории надежности.

- Дискретные распределения случайных величин в теории надежности.

- Непрерывные распределения случайных величин в теории надежности.

- Многомерные распределения в теории надежности.

- Модели случайных процессов в теории надежности.

- Марковские процессы в теории надежности.

- Факторы, влияющие на надежность объектов.

- Классификация методов резервирования систем.

- Расчет надежности при общем и раздельном резервировании систем.

- Логико-вероятностные методы расчета резервированных систем.

- Расчет надежности резервированных систем с восстановлением.

- Методы моделирования надежности сложных систем.

- Принципы оценки и прогнозирования долговечности оборудования сложных систем.

- Современные подходы к прогнозированию показателей долговечности объектов при ограниченной информации.

- Принципы и критерии выбора прогнозирующей функции объекта.

- Математический аппарат индивидуального прогнозирования работоспособности оборудования сложных систем.

- Определение ошибки прогноза ресурса.

- Инженерная методика индивидуального прогнозирования ресурса объекта.

- Назначение и виды испытаний на надежность. Определительные и контрольные испытания на надежность.

- Многофакторные испытания на надежность.

- Критерии оптимальности при планировании многофакторных испытаний.

- Классические методы математической статистики для анализа эксплуатационной информации о надежности объектов.

- Методы оценки показателей надежности путем обработки усеченных выборок.

- Методы оценки показателей надежности с учетом априорной информации.

- Системы сбора информации о надежности объектов эксплуатации.

- Классификация методов повышения надежности.

- Резервирование и способы уменьшения интенсивности отказов для повышения надежности системы.

- Обеспечение рационального состава запасных элементов.

- Классификация ошибок оперативного персонала.

Литература

1. Схиртладзе А. Г. и др. Надёжность и диагностика технологических систем: учеб. пособ. -М.: Новое знание, 2008.-518 с.: ил.

2. Черкесов Г. Н. Надёжность аппаратно-программных комплексов Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 479 с.: ил.

3. Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, А. В. Ковалев [и др.] ; под ред. В. В. Клюева .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 2005 .— 656 с. : ил.

4. Атовмян И. О., Вайрадян А. С. и др. «Надежность автоматизированных систем управления»М.: Высш. шк., 1979. – 287 с., ил.

5. Александровская Л. Н., Афанасьев А. П., Лисов А. А. « Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем: Учебник» – М.: Логос, 2003. – 208 с.: ил.

6. Дружинин Г. В. «Надежность автоматизированных производственных систем» – 4–е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 480 с.: ил.

7. Каган Б. М., Макртумян И. Б. «Основы эксплуатации ЭВМ» – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 432 с.: ил.

8. Мозгалевский А. В., Койда А. Н. Вопросы проектирования систем диагностирования, Ленингр. отд-ние, 1985. – 112 с., ил.

9. Орлов И. А. и др. «Эксплуатация и ремонт ЭВМ, организация работы вычислительного центра» - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 400с.: ил.

10. Острейковский В. А.  «Теория надежности» М.: Высш. шк., 2003. – 463 с., ил.

11. Сотсков Б. С. «Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники» М.: Высш. шк., 1970. – 272 с., ил.