Дешифраторы 1.Используя 4 корпуса микросхем К155ИД3, 1 корпус микросхемы К155ИД4 и необходимые логические элементы, синтезировать принципиальную схему дешифратора размерностью 6*64 со стробированием.

Мультиплексоры 2. Используя 4 корпуса микросхем К155КП1, 1 корпус микросхемы К155КП2 и необходимые логические элементы, синтезировать принципиальную схему мультиплексора размерностью 64*1 без стробирования.

Сумматоры 3. Используя 2 корпуса ИС К155ИМ3 и необходимое количество любых логических элементов, построить схему преобразователя одной декады кода 8421 в код 5421.

- С использованием необходимого количества корпусов микросхем К155ТМ5 построить схему двухтактного четырехразрядного регистра сдвига.

- Заданы функциональная схема триггера и временная диаграмма сигналов на его входах. Построить соответствующую временную диаграмму выходных сигналов триггера.

| 5 |  |  |
| --- | --- | --- |

- Используя необходимое количество любых логических элементов и синхронных D-триггеров с инверсным динамическим управлением, синтезировать функциональную схему асинхронного реверсивного счетчика с Ксч=8.