Задача 1. Потребители электрической энергии питаются от трехфазного двухобмоточного понижающего трансформатора с номинальной мощностью Sном при номинальных первичном U1ном и вторичном U2ном линейных напряжениях с номинальной частотой  f = 50 Гц.

Технические данные трансформатора: потери мощности при холостом ходе Р0, потери мощности при коротком замыкании РК, напряжение короткого UК % ,при токах в обмотках I1ном и I2ном равных номинальным. Способ соединения обмоток трансформатора «звезда».

Принимая во внимание паспортные данные трансформатора, приведенные для соответствующего варианта задания в табл. 1, определить коэффициент трансформации К, коэффициент полезного действия ηном при номинальной нагрузке, cos φ2 = 0,8, токи в первичной I1ном и во вторичной I2ном обмотках, фазные первичное U10 и вторичное U20 напряжения при холостом ходе, сопротивления короткого замыкания RK и ХК активные R1 и R2 реактивные Х1 и Х2 сопротивления обмоток, активное Ukr и индуктивное UКL падения напряжения при коротком замыкании, вторичное напряжение U2 при токе нагрузки /2 = 2/2ном и соs φ2  =  0,7.

Построить зависимость ∆ U2% (cos φ2) процентного изменения напряжения на вторичной обмотке трансформатора при номинальной нагрузке и изменении коэффициента мощности cos φ2.

Примечание. Структура обозначения трансформаторов серии ТМ показана на примере трансформатора типа ТМ-25/6-10. Буквенное обозначение: Т – трехфазный; М – масляный (С – сухой). Цифровое обозначение: числитель – номинальная полная мощность Sном = 25 кВ-А; знаменатель – высшее (первичное) номинальное напряжение  U1ном  = 6-10 кВ.

| Технические данные трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | ТСЗ-160/6 |
| Sном, кВ·А | 160 |
| U1 ном, кВ | 6 |
| U2 ном, кВ | 0,23 |
| Pо, кВт | 0,7 |
| Pк, кВт | 2,7 |
| uк, % | 5,5 |

Задача 2. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором работает от сети переменного тока напряжение U1л= 380 В частотой f = 50 Гц. При номинальной нагрузке ротор двигателя вращается с частотой nном ; перегрузочная способность двигателя λм, а кратность пускового момента Мп/Мном (табл. 5). Рассчитать значения параметров и построить механическую характеристику двигателя в относительных единицах М* = f(s), если электромагнитная мощность в режиме номинальной нагрузки равна Pэм. Определить, при каком снижении напряжения относительно номинального двигатель утратит способность пуска с номинальным моментом на валу, и при каком снижении напряжения он утратит перегрузочную способность.

Результаты расчета привести в таблице (см. табл. 5а). В связи с тем, что приближенная формула относительного значения момента при больших скольжениях даст заметную ошибку, величину пускового момента, соответствующую скольжению s = 1,0 определить по номинальному значению момента.

Таблица 5

| Параметр | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
| Рэм, кВт | 7,5 |
| nном, об/мин | 730 |
| λм | 1,7 |
| Mп/Mном | 0,9 |
| 2Р | 8 |

Таблица 5а

| Параметр | Значения параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 0,04 | 0,17 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| M* |  |  |  |  |  |  |
| M, Н·м |  |  |  |  |  |  |

Задача 3. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет следующие данные: номинальная мощность Рном, напряжение питания Uном, номинальная частота вращения nном, сопротивление обмоток в цепи якоря ∑r, сопротивление цепи возбуждения rв, падение напряжения в щеточном контакте щеток ΔUщ = 2 В. Значения перечисленных параметров приведены в табл. 15.

Требуется определить потребляемый двигателем ток в режиме номинальной нагрузки Iном, сопротивление пускового реостата Rпр, при котором начальный пусковой ток в цепи якоря двигателя был бы равен 2,5 Iа ном, начальный пусковой момент Мп, частоту вращения n0 и ток I0 в режиме холостого хода, номинальное изменение частоты вращения якоря двигателя при сбросе нагрузки.  Влиянием реакции якоря пренебречь.

Таблица 15

| Параметр | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
| Pном, кВт | 18 |
| Uном, В | 220 |
| nном, об/мин | 1200 |
| ηном, % | 84 |
| Σr, Ом | 0,12 |
| rв, Ом | 73 |

Задача 4. Используя значения величин, приведенных в таблице 25 основная ЭДС генератора (фазное напряжение) E0, номинальный ток нагрузки генератора (фазный) I1ном, угол фазового сдвига Ψ1 между векторами основной ЭДС и тока нагрузки (нагрузка активно-емкостная),  индуктивные сопротивления – рассеяния обмотки статора x1, реакции якоря по продольной оси xad, реакция якоря по поперечной оси xaq.

Требуется построить векторную диаграмму генератора, определить номинальное напряжение U1ном; номинальное значение полной Sном и активной P1ном мощностей на выходе генератора и изменение напряжения при сбросе нагрузки ΔUном. Частота тока 50 Гц; обмотка статора соединена «звездой», активным сопротивлением обмотки статора пренебречь.

Таблица 25

| Параметр | Варианта |  |
| --- | --- | --- |
| E0, В | 298 |
| I1ном, А | 120 |
| Ψ1, град | 22,5 |
| x1, Ом | 0,08 |
| xad, Ом | 1,18 |
| xaq, Ом | 0,32 |