МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

для студентов заочников

Тюмень, 2014

Составитель.   ст. пр. Баклицкий В.Ф.

Рецензент: к.т.н.,доц.Устинов Н.Н.

ã Тюменская государственная

сельскохозяйственная академия, 2014 г.

# ВВЕДЕНИЕ

Курс «Прикладная механика» состоит из трех частей: I.Сопротивление материалов. II. Теория механизмов и машин. III. Детали машин и для некоторых специальностей подъемно-транспортного устройства. Содержание каждой части оговорено стандартом по специальностям.                               	По курсу выполняется ряд контрольных, курсовых работ. Настоящее методическое указание посвящено первому разделу, т.е. сопротивлению материалов.

В первой части курса изложены инженерные методы расчета отдельных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

Конструкция считается прочной, если размеры каждого её элемента подобраны так, что способны воспринимать заданную нагрузку, не разрушаясь. Жёсткость конструкций обеспечивается, если под действием заданной нагрузки деформация не превышают допустимые пределы. Конструкция считается устойчивой, если она сохраняет первоначальную форму упругого равновесия при действии внешних нагрузок.

Основные понятия.

В сопротивлении материалов рассматривают типичные элементы конструкций: брус, пластина, оболочка.

Внешние нагрузки, действующие на элементы сооружений, подразделяют на сосредоточенные и распределённые, статистические и динамические.

Статистические нагружают конструкции постепенно и меняются они во времени постоянно.

Динамические нагрузки изменяются значительно за малый промежуток времени.

Методы расчета элементов конструкций излагаются на основе следующих допущений: материал тела имеет сплошное строение; материал тела однороден и изотропен.

Для успешного изучения сопротивления материалов и выполнения контрольной работы, необходимо изучить следующие разделы:

- Растяжение (сжатие).

- Сдвиг и кручение.

- Изгиб.

- Напряжённое состояние в точке.

- Гипотезы прочности.

- Устойчивость элементов конструкции.

Каждый студент заочник решает задачи входящие в состав контрольных работ по данным выбранным в соответствии со своим шифром. Каждая задача контрольной работы приведена в десяти типах и десяти вариантах.

Студент обязан взять тип схемы, который соответствует последней цифре шифра и из таблицы тот вариант с цифровыми данными, который соответствует предыдущей цифре шифра.

Например, шифр 187892 – схема вторая девятого варианта.

Задачи к контрольным заданиям.

Задача 1. Абсолютно жесткий горизонтально расположенный брус опирается на шарнирно неподвижную опору и прикреплен к двум стержням при помощи шарниров (рис. 1). Один стержень имеет поперечное сечение A, другой – 2A. На брус действует вертикальная сила F, приложенная в указанной на рисунке толчке. Требуется:

1). найти усилия и напряжения в стержнях, выразив их через силу F;

2). найти допускаемую нагрузку Fдоп, приравняв большее из напряжений в двух стержнях допускаемому напряжению σ=160 Мпа,(16кН/см2).

Данные взять из таблицы 1.

Таблица 1

| Варианты | Данные величины |  |  |  |  | Варианты | Данные величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, см2 | а, м | b, м | с, м | Угол  рад |  | А, см2 | а, м | b, м | с, м | Угол  рад |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 10 10 11 11 12 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 | 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 | 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 |      | 6. 7. 8. 9. 10. | 12 13 13 14 14 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 | 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 |      |

Рис. 1

Указания. Для определения двух неизвестных усилий в двух неизвестных стержнях следует составить одно уравнение статики и одно уравнение деформаций.

Задача 2. К стальному ступенчатому валу, имеющему сплошное поперечное сечение, приложены четыре момента (рис. 2). Левый конец вала жестко закреплен в опере, а правый конец – свободен и его торец имеет угловые перемещения относительно левого конца.

Требуется: 1) построить эпюру крутящих моментов по длине вала;

2) при заданном значении допускаемого напряжения на кручение определить диаметры d1 и d2 вала из расчета на прочность, полученные значения округлить; 3) построить эпюру действительных напряжений

кручения по длине вала; 4) построить эпюру углов закручивания, приняв G≈0,4E, (2104кН/см2). Данные взять из таблицы 2.

Рис. 2

Задача 3. Для заданной схемы балки (рис.3) требуется построить эпюру поперечных сил и эпюру изгибающих моментов, найти максимальный изгибающий момент Mмакс и по нему подобрать стальную двутавровую балку с указанием ее номера по ГОСТ 8239-72.

Допускаемое напряжение на изгиб принимать σ=150Мпа.(15кН/см2). Данные для расчета взять из таблицы 3.

Некоторые значения моментов сопротивления сечения при изгибе Wx для балок двутаврового сечения (ГОСТ 8239-72) приведены (табл.3).

Рис. 3

Задача 4. Стальной стержень длиной L сжимается силой F (рис. 4). Стержень имеет различные схемы закрепления концов (два типа) и различные формы поперечного сечения (пять видов). Всего десять типов задач. Для схем I -V, коэффициент приведения длины μ=23, для схем VI-  X, μ=1. Требуется: 1) найти размеры поперечного сечения при допускаемом напряжении σ=160 Мпа (16кН/см2) (расчет производить последовательными приближениями, предварительно приняв величину коэффициента ϕ=0,5);

2) найти числовое значение критической силы и коэффициент запаса устойчивости. Данные взять из таблицы 4.

| Тип схемы | Схема закрепления | Тип схемы | Схема закрепления | Форма сечения стержня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | VI |  |  |
| II |  | VII |  |  |
| III |  | VIII |  |  |
| IV |  | IX |  |  |
| V |  | X |  |  |

Рис. 4

Таблица 2

| Вариант | Расстояния, м |  |  | Моменты, кH.м |  |  |  | τ МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | T1 | T2 | T3 | T4 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 |

Таблица 3

| Варианты | Данные величин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a, м | b, м | c, м |  | l, м | Изгибающий момент М, кH. м | Сосредоточенная сила F, кH | Равномерно распределяемая нагрузка q, кH/м |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 | 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 |  | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 | 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 | 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 | 20 19 18 16 15 14 13 12 11 10 | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 |

| Номер балки | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wx’ см3 | 39,7 | 58,4 | 81,7 | 109 | 143 | 184 | 232 | 289 | 371 | 472 |

Таблица 4

| Варианты | Данные величины |  |
| --- | --- | --- |
|  | F, кH | l, м |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 |

Задача №1

Абсолютно жесткий горизонтальный брус опирается на шарнирно неподвижную опору и прикреплен к двум стержням при помощи шарниров.  Найти допускаемую нагрузку.

Дано:

А=10-3 м2  , с =1,0 м, а =2,2 м ,  α =450  ,   в =3,2 м.

Решение:

- Найдем усилия и напряжения в стержнях, выразив их через F. Представим силовую схему и схему деформации системы. Из уравнения равновесия Μ0=0 (1).

N2⋅5,4−F⋅3,2+N1sin450⋅2,2=0                 (1)

и условия совместности деформаций

Δ12,2=Δl25,4, где  Δ1Δl1sin450

5,4 ·Δl1=2,2ּsin45ּΔl2;

5,4Δl1=1,54ּΔl2,

используя закон Гука  Δl=NlEA;5,4N1l1EA=1,54N2l2E⋅2A,  где

l1=lsin450=2,20,7=3,14м;

l2 = в = 3,2 м

33,9 N1 = 4,93 N2                                        (2)

Решая совместно (1) и (2) находим N1и N2:

N1=4,93N233,9=0,145N2    подставляем в (1)

5,4 N2 – 3,2 F + 0,223 N2 = 0.

Отсюда N2=3,2F5,623=0,569F;N1=0,145N2=0,083F.

Находим напряжения в стержнях:

σ1=N1A=0,083F10−3=83FHM2;

σ2=N22A=0,569F2⋅10−3=284HM2.

2.Найдём допускаемую нагрузку Fдоп приравняв большее из напряжений в двух стержнях допускаемому напряжению[σ]=160 Мпа(16кН/см2).

σ2=[σ]		284Fдоп.=160·106			Fдоп=563,3кН	(3)

Задача № 2

К стальному валу приложены четыре момента.

Дано: a = 1,1м;	c = 1,1м;		T2 = 2,2кНм ;  Т4 = 0,2 кНм;

b = 1,1м;	T1 = 5,2кНм;	Т3 = 1,2кНм ;    [τ] = 3 кН/см2.

Решение:

1). Строим эпюру крутящих моментов, для чего рассматриваем вал со свободного конца. Вал имеет четыре участка, для них и составляем уравнение равновесия.

Mz=0;	TI=T4=0,2кНм;

TII=T4−T3=−1,0кНм;

TIII=TII−T2=−1−2,2=−3,2кНм;

TIV=TIII−T1=−3,2+5,2=2,0кНм.

2). Исходя из условия прочности:

τmax =TmaxWp≤τ				(1), где

Тmax = максимальный крутящий момент;

Wp=Πd316≈0,2d3- полярный момент сопротивления.

Находим диаметры: d1, d2 .

d1=3Tmax0,2τ=33,2⋅1020,2⋅3=8,1сн≈8см;

d2=31⋅1020,2⋅3=5.б5≈6см,

т.е. для первого и второго d2 = 6см, для третьего и четвёртого d1 = 8см.

3). Строим эпюру касательных напряжений:

τ1=TIWpI=0,2⋅1020,2⋅63=0,463кHсм2;τ2=TIIWpII=−1⋅1020,2⋅63=−2,315кHсм2;τ3=TIIIWpIII=−3,2⋅1020,2⋅83=−3,125кHсм2;τ4=TIVWpIV=2⋅1020,2⋅83=1,953кHсм2.				(1)

4). Строим эпюру углов закручивания приняв G = 0,4E=8·103 кН/см2

Угол φ=Τ⋅LGJp		                     (2),

где Т – крутящий момент на участке,

G – модуль упругости при сдвиге,

Jp =Πd432≃0,1d4 - полярный момент инерции.

Угол поворота начинаем определять от заделки.

ϕ1=TVI⋅L4G⋅JpIV=2⋅102⋅1,1⋅1028⋅103⋅0,1⋅84=67⋅10−4рад.

ϕ2=ϕ1−TIIIL3G⋅JpIII=67⋅10−4−3,2⋅102⋅1,1⋅1028⋅103⋅0,1⋅84=−40,4⋅10−4рад;

ϕ3=ϕ2−TIIL2G⋅JpII=−40,4⋅10−4−1⋅102⋅1,1⋅1028⋅103⋅0,1⋅64=−146,4⋅10−4рад;

ϕ4=ϕ3−TIL1G⋅JpI=−146,4⋅10−4+0,2⋅102⋅1,1⋅1028⋅103⋅0,1⋅64=−125,2⋅10−4рад;

Полученные углы в масштабе наносим на эпюру φ, считая начало отсчёта в заделке.

# Задача № 3

Для заданной схемы требуется подобрать стальную двутавровую балку.

# Дано: а=2,2м, в=3,4м,	с=1,9м,	L=10,0м ,	М=7кНм,	F=19кН,	q=21кН/м.

Решение:

1). Определяем реакции в опорах А и В из ур-й равновесия балки.

Составим MA−O.

q·2,2·1,1+B·7,8-M-F·5,9=0

B=8,754кН

Составим: ∑МВ=0

q·2,2·8,9-A·7,8-M+F·1,9=0

A=-56,446кН

Проверяем правильность определения реакции:

А-q·2,2-F+B=0

56,446-46,2-19+8,754=0

Балка имеет четыре характерных участка, составим для них уравнения для определения поперечной Q силы и изгибающего

момента М

Q1=-qz;				0≤z≤2,2;

M1=-qz22;

Q2=-q·2,2+A;			2,2≤z≤5,6;

M2=-q·2,2(z-1,1)+A·(z-2,2);

Q3=-B;				0≤z≤1,9;

M3=Bz;

Q4=-B+F=10,246кН;		1,9<z≤4,4;

M4=+Bz-F(z-1,9).

После подстановки значений z полученные величины откладываем на эпюре «М», «Q».

Опасное сечение на левой опоре Мmax=50,82кНм.

Для подбора двутавровой балки воспользуемся условием прочности (1).

σ=MmaxW≤σ.		                                    (1)

Где [σ]=15кН/см2 из него находим момент сопротивления:

W=Mmaxσ=50,82⋅10215=338,8см3.

Выбираем по ГОСТ 82 39-72 двутавр № 27 имеющим W=371 см3.

Определяем напряжение в нём (1).

σ=MmaxW=50,82⋅10371=13,6кНсм2.

Отклонение:   15−13,615⋅100%=9,3%,   что допустимо.

# Задача № 4

Стальной стержень снимается силой F. Найти размеры поперечного

сечения.

Дано: F=160кН,	А=2,1м,	[σ]=16кН/см2.

Решение:

1). Найдём размеры поперечного сечения по формуле (1)

σy=Fϕ⋅A≤σ,		(1)

Где φ- коэффициент снижения допускаемого напряжения.

А- площадь поперечного сечения стержня.

Предварительно задаёмся φ1=0,5 по (1) получаем:

A1=Fϕσ=1600,5⋅16=20cм2, для круга Α=Πd24отсюда:

d1=4AΠ=4⋅203,14=5,04cм.

Определяем гибкость стержня по формуле (2)

λ=μ⋅Limin,			(2)

где μ- коэффициент учитывающий способ закрепления концов.

1). imin=JminA=d4- минимальный радиус инерции,

Jmin=Πd464- минимальный момент инерции.

получим    imin=d14=1,26cм;	λ1=1⋅2101,26=166,6 по таблице 5 отыскиваем для λ1,ϕ11;	 ϕ1'=0,29−0,0310⋅6,6=0,27.

Разница между φ1и φ΄1 больше 10% поэтому повторим расчёт

2).ϕ2=ϕ1+ϕ1'2=0,385.

A2=Fϕ2σ=1600,385⋅16=25,97см2;d2=4A2Π=4⋅25,973,14=5,75см;imin=d24=1,44см;λ2=μLim=1⋅2101,44=145,8;ϕ2'=0,32−0,0410⋅5,8=0,297;ϕ2'ϕ2на10%.

3).  Разница между φ2и φ΄2 больше 10% поэтому повторим расчёт

ϕ3=ϕ2+ϕ2'2=0,385+0,2972=0,341;Α3=Fϕ3σ=1600,341⋅16=29,3см2;d3=4А3Π=4⋅29,33,14=6,11см;imin=d34=1,53см.

λ3=μLimin=1⋅2101,53=137,3ϕ3'=0,4−0,0410⋅7,3=0,37

Определяем действительное нормальное напряжение:

σ=FϕA=1600,37⋅29,3=14,8кНсм2.

Недонапряжения: 16−14,816⋅100%=7,5%, что допустимо.

Так как λ3λпр    137,3>100, то для определения критической силы используем формулу Эйлера.

Fкр=Π2E⋅JminμL2=3,142⋅2⋅104⋅0,05⋅6,1141⋅2102=99,2кН.

Коэффициент запаса nу=FкрF,

F=σ⋅A=16⋅29,3=468кH;nу=99,2468=0,21.

## Таблица 5

Литература :

- Стёпин П.А. Сопротивление материалов. М., 1983г.

- Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М., 1976г.

- Методические указания для студентов заочников под редакцией П.Г. Гузенкова. М., 1984г.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., 1974г.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

МЕХАНИКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Кафедра «Общетехнических дисциплин»

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по прикладной механике

### Выполнил: студент _______________ «Ф.И.О.»

группа_______________

Проверил: «должность»______________«Ф.И.О»

## Тюмень 2014

Подписано в печать    __________2005 г. Тираж 200 экз.

Печать трафаретная. Заказ

Отпечатано в печатном цехе «Ризограф»

Тюменского Аграрного академического союза.

625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7