Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 11.1.

Для определения частоты использован измеритель периода. Оценить абсолютную и относительную погрешности измерения частоты, если результат измерения периода равен 25±1 мкс при доверительной вероятности 0,997 и нормальных условиях измерений. Оформите результат измерения частоты в соответствии с нормативными документами в двух формах выражения погрешности

Задача 11.2.

Определить среднеквадратическое значение напряжения, если показание вольтметра средневыпрямленных значений составило 42,7 В. Вольтметр проградуирован в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала, а параметры исследуемого сигнала равны: коэффициенты амплитуды 2,5 и формы 1,8.

Задача 11.3.

Определите по фигуре Лиссажу частоту исследуемого генератора и оформите результаты измерений в двух формах в соответствии с нормативными документами, если его сигнал подан на вход канала вертикального отклонения Y осциллографа, а на вход канала горизонтального отклонения X при нормальных условиях измерения подан сигнал от образцового генератора с частотой  400 Гц ±0,25 Гц; вероятность 0,99.

Задача 11.4.

Знак соответствия – это:

а) обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;

б) знак, подтверждающий, что продукция по показателям технического уровня и качества превосходит лучшие отечественные и зарубежные достижения или соответствует им;

в) товарный знак;

г) торговая марка.

Выберите верный вариант.

Задача 11.5.

При поверке аналогового прибора на его шкале устанавливали показание 10 В и получили ряд наблюдений действительного значения напряжения с помощью цифрового вольтметра при нормальных условиях измерения: 10,5 В; 10,6 В; 10,4 В; 10,7 В; 10,3 В; 10,5 В.

Определите доверительный интервал случайной составляющей погрешности измерения аналогового вольтметра при вероятности 0,99.