Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Университетский политехнический колледж

«Радиополитехникум»

Т.Л. Ерёмкина

Задания для выполнения письменной контрольной работы

по курсу «Электротехника и электроника»

для студентов, обучающихся по специальности

13.02.03 – «Электрические станции, сети и системы»

по заочной форме обучения

Санкт-Петербург

2016

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Указания к выполнению контрольной работы | 3 |
| Задача 1 | 4 |
| Задача 2 | 7 |
| Задача 3 | 9 |
| Задача 4 | 11 |
| Литература | 12 |

При изучении курса «Электротехника с основами электроники» студенты выполняют письменную контрольную работу по разделу «Электротехника», которая содержит 4 задачи:

1 – по теме «Расчёт электрических цепей постоянного тока со смешанным соединением резисторов»;

2 – по теме «Расчёт электрических цепей со смешанным соединением конденсаторов»;

3 – по теме «Расчёт электрических цепей переменного тока»;

4 – по теме «Расчёт трёхфазных электрических цепей».

Рекомендуется следующий порядок решения задач:

1. Полностью записать условие задачи и пояснить его чертежом электрической схемы.

2. Выписать из условия данные и их цифровые значения.

3. Продумать план решения и подобрать необходимый теоретический материал.

4. Решение выполнять по этапам с кратким описанием действий каждого этапа.

5. Указать использованную литературу.

ЗАДАЧА 1.

Для цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов определить:

– величины сопротивлений резисторов, отмеченных в таблице 1 знаком вопроса;

– токи, проходящие через каждый резистор;

– расход электроэнергии в цепи за время t = 100 ч.

Проверить решение задачи, применив I-й закон Кирхгофа.

Данные для своего варианта взять в таблице 1.

R3

R1            R2                R4

R5

+            –

U

Рис. 1

R3       R4

R1            R2

R5

+         –

U

Рис. 2

R2                        R4

R1

R3                        R5

+          –

U

Рис. 3

R2

+

R3

U             R1                                                         R4

R5

–

Рис. 4

R4

+

R2

R5

U                R1

R3

–

Рис. 5

Таблица 1.

Данные к задаче 1

| Вариант | № рисунка | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | Rэкв Ом | U, I, P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 6 | ? | U=60 В |
| 2 | 2 | ? | 3 | 25 | 5 | 20 | 25 | I = 2 A |
| 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 30 | 60 | ? | I = 2 A |
| 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | ? | I = 4 A |
| 5 | 5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 25 | ? | I2 = 2 A |
| 6 | 3 | ? | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | I = 5 A |
| 7 | 4 | 20 | 60 | 30 | 4 | 6 | ? | I = 10 A |
| 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | ? | P = 8 Вт |
| 9 | 2 | ? | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | U=60 В |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 20 | 5 | 4 | ? | I = 10 A |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 20 | ? | U5=60 В |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | ? | U1=12 В |
| 13 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 | 6 | ? | U4=20 В |
| 14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | ? | U2=12 В |
| 15 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 6 | ? | U3=15 В |

ЗАДАЧА 2.

Система состоит из смешанно-соединённых конденсаторов. В таблице 2 заданы величины ёмкостей конденсаторов, напряжений на них или зарядов.

Определить величины С, Q, U, отмеченные в таблице знаком вопроса.

| C2 + C1 C4 – C3 | C1 + C2 – C3 |
| --- | --- |
| Рис. 6 | Рис. 7 |
| C4 C1 C2 C3 + – | C4 + C1 C2 C3 – |
| Рис. 8 | Рис. 9 |
| C3 C4 C1 C2 + – |  |
| Рис. 10 |  |

Таблица 2.

Данные к задаче 2

| Вариант | № рисунка | C1, мкФ | C2, мкФ | C3, мкФ | C4, мкФ | Q1, Кл | Q3, Кл | U, Q | Cэкв мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | ? | ? | U=100 В | ? |
| 2 | 6 | 12 | 2 | ? | ? | 1,2·10-4 | 0,4·10-4 | U=200 В | ? |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | ? | ? | U1=50 В | ? |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | ? | ? | U=200 В | ? |
| 5 | 7 | 4 | ? | ? | 20 | 1,0·10-4 | 4·10-4 | U4=40 В | ? |
| 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | ? | ? | ? | Qэкв= =8·10-4 Кл | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 4 | ? | ? | 8,0·10-4 | 2·10-4 | U=500 В | ? |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | ? | ? | U=120 В | ? |
| 9 | 8 | ? | 10 | 8 | 2 | ? | 1,6·10-4 | U=80 В | ? |
| 10 | 8 | ? | 10 | 4 | 6 | 2,0·10-4 | ? | U=90 В | ? |
| 11 | 9 | 20 | ? | 30 | 4 | ? | ? | U2=24 В | 10 |
| 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4·10-4 | ? | Qэкв=? | ? |
| 13 | 9 | 12 | 12 | 6 | ? | ? | 12,0·10-4 | Qэкв= =18·10-4 Кл | ? |
| 14 | 10 | 20 | 30 | 6 | ? | ? | ? | U4=10 В | 15 |
| 15 | 10 | 15 | 10 | ? | 24 | ? | 12,0·10-4 | Qэкв= =18·10-4 Кл | ? |

ЗАДАЧА 3.

Для неразветвлённой цепи переменного тока определить величины, перечисленные в последней графе таблицы 3. Номер рисунка со схемой и данные к задаче указаны там же. Построить в масштабе векторную диаграмму цепи с кратким описанием порядка её построения.

| XL1 R1 XL2 | XC1 R1 XC2 |
| --- | --- |
| Рис. 11 | Рис. 12 |
| XC1 XL1 R1 | R1 XL1 R2 |
| Рис. 13 | Рис. 14 |
| R1 XC1 R2 |  |
| Рис. 15 |  |

Таблица 3.

Данные к задаче 3

| Вариант | № рисунка | R1 Ом | R2 Ом | XL1 Ом | XL2 Ом | XC1 Ом | XC2 | I, U, S, P, Q | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 24 | – | 16 | 16 | – | – | I = 2,5 A f = 50 Гц | Z, U, φ°, S, P, Q, L1, L2. |
| 2 | 11 | 15 | – | 12 | 8 | – | – | Q = 80 BAp f = 50 Гц | Z, U, I, φ°, S, P, L1, L2. |
| 3 | 11 | 30 | – | 30 | 10 | – | – | U = 100 B f = 50 Гц | Z, I, φ°, S, P, Q, L1, L2. |
| 4 | 12 | 15 | – | – | – | 12 | 8 | U = 80 B f = 50 Гц | Z, I, φ°, S, P, Q, C1, C2. |
| 5 | 12 | 16 | – | – | – | 8 | 4 | I = 4 A f = 50 Гц | Z, U, φ°, S, P, Q, C1, C2. |
| 6 | 12 | 40 | – | – | – | 20 | 10 | P = 160 Вт f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, S, Q, C1, C2. |
| 7 | 13 | 24 | – | 50 | – | 18 | – | P = 96 Вт f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, S, Q, L, C. |
| 8 | 13 | 4 | – | 7 | – | 10 | – | S = 125 BA f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, P, Q, L, C. |
| 9 | 13 | 50 | – | 80 | – | 30 | – | I = 2 A f = 50 Гц | Z, U, φ°, S, P, Q, L, C. |
| 10 | 14 | 4 | 12 | 4 | – | – | – | S = 125 BA f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, P, Q, L. |
| 11 | 14 | 20 | 30 | 16 | – | – | – | UL1 = 48 B f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, S, P, Q, L. |
| 12 | 14 | 15 | 10 | 8 | – | – | – | U = 20 B f = 50 Гц | Z, I, φ°, S, P, Q, L. |
| 13 | 15 | 15 | 60 | – | – | 16 | – | P = 48 Вт f = 50 Гц | Z, I, U, φ°, S, Q, C. |
| 14 | 15 | 30 | 20 | – | – | 16 | – | I = 5 A f = 50 Гц | Z, U, φ°, S, P, Q, C. |
| 15 | 15 | 150 | 100 | – | – | 80 | – | U = 200 B f = 50 Гц | Z, I, φ°, S, P, Q, C. |

ЗАДАЧА 4.

Для симметричной трёхфазной цепи определить фазные и линейные токи, угол сдвига фаз тока и напряжения на потребителе, активную, реактивную и полную мощность. Сопротивлением обмоток генератора пренебречь.

Данные к задаче указаны в таблице 4.

Начертить электрическую схему. Построить в масштабе топографическую диаграмму.

Таблица 4.

Данные к задаче 4

| Вариант | Способ соединения обмоток генератора | Способ соединения потребителей | ЕФ В | RФ Ом | XLф Ом | XСФ Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | звезда | звезда | 220 | 30 | 40 | – |
| 2 | звезда | треугольник | 220 | 50 | – | – |
| 3 | треугольник | звезда | 220 | 100 | 150 | 50 |
| 4 | треугольник | треугольник | 220 | – | 100 | – |
| 5 | звезда | звезда | 127 | 30 | – | 40 |
| 6 | звезда | треугольник | 127 | – | 200 | – |
| 7 | треугольник | звезда | 127 | 100 | 50 | 150 |
| 8 | треугольник | треугольник | 127 | – | – | 100 |
| 9 | звезда | звезда | 220 | 200 | 220 | 20 |
| 10 | звезда | треугольник | 220 | 50 | 50 | – |
| 11 | треугольник | звезда | 220 | 50 | 20 | 70 |
| 12 | треугольник | треугольник | 220 | 100 | 100 | – |
| 13 | звезда | звезда | 127 | – | – | 200 |
| 14 | звезда | треугольник | 127 | – | – | 100 |
| 15 | треугольник | звезда | 127 | 40 | – | 30 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник для студентов СПО по специальностям технического профиля. – М.: ИД «Форум» – ИНФРА, 2009.

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студентов неэлектротехнических специальностей средних учебных заведений. – М.: «Высшая школа», 2005.

3. Морозова И.Ю. Электротехника и электроника: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

4. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.