Дымовые газы содержат углекислый газ СО2 и азот N2, объемные доли которых 25 и 75 %, соответственно. Двумя способами, на основании данных из приложения 1 и 2 найдите среднюю удельную теплоемкость получившейся газовой смеси в диапазоне температур 500–1000 К и показатель адиабаты. Рассчитайте, сколько теплоты выделится при охлаждении каждого килограмма дымовых газов от 1500 до 300 Кельвин. На основании данных, приведенных в приложении 2 постройте графики зависимости теплоемкости и показателя адиабаты смеси от температуры в диапазоне температур от 300 до 1500 Кельвин.

# 7. Приложения

7.1. Средняя изобарная молярная теплоемкость газов для различных температур

| Газ | Температура, К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Водород, Н2 | 28,92 | 29,02 | 29,15 | 29,28 | 29,42 | 29,57 |
| Азот, N2 | 29,58 | 29,80 | 30,01 | 30,22 | 30,44 | 30,65 |
| Кислород, О2 | 30,28 | 30,87 | 31,34 | 31,74 | 32,09 | 32,39 |
| Угарный газ, СО | 29,74 | 29,99 | 30,24 | 30,47 | 30,69 | 30,92 |
| Углекислый газ, СО2 | 42,02 | 43,43 | 44,56 | 45,52 | 46,37 | 47,15 |
| Пары воды, Н2О | 34,49 | 34,99 | 35,5 | 36,02 | 36,54 | 37,06 |
| Сероводород, Н2S | 35,51 | 36,28 | 37,05 | 37,82 | 38,59 | 39,36 |
| Оксид азота, NO2 | 43,40 | 44,79 | 45,90 | 46,84 | 47,67 | 48,42 |
| Метан, СН4 | 41,16 | 44,06 | 46,85 | 49,52 | 52,08 | 54,52 |
| Этан, С2Н6 | 66,21 | 72,27 | 77,94 | 83,24 | 88,14 | 92,66 |

Средние изобарные молярные теплоёмкости , приведены для температурного интервала от 298 К до указанной в таблице температуры [10].

7.2. Истинная изобарная молярная теплоемкость простых веществ и соединений

| Газы |  | Коэффициенты уравнения |  |  |  | Темпер. интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b·103 | c’·10-5 | c·106 |  |
| Водород, Н2 | 28,83 | 27,28 | 3,26 | 0,50 | – | 298-3000 |
| Азот, N2 | 29,12 | 27,88 | 4,27 | – | – | 298-2500 |
| Кислород, О2 | 29,37 | 31,46 | 3,39 | -3,77 | – | 298-3000 |
| Угарный газ, СО | 29,14 | 28,41 | 4,1 | -0,46 | – | 298-2500 |
| Углекислый газ, СО2 | 37,11 | 44,14 | 9,04 | -8,54 | – | 298-2500 |
| Пары воды, Н2О | 33,61 | 30,00 | 10,71 | 0,33 | – | 298-2500 |
| Сероводород, Н2S | 33,44 | 29,37 | 15,4 | – | – | 298-1800 |
| Оксид азота, NO2 | 36,66 | 41,16 | 11,33 | -7,02 | – | 298-2000 |
| Метан, СН4 | 35,71 | 14,32 | 74,66 | – | -17,43 | 298-1500 |
| Этан, С2Н6 | 52,64 | 5,75 | 175,1 | – | -57,85 | 298-1500 |

Теплоемкость аппроксимируется уравнениями:  (для простых и неорганических веществ) или  (для органических веществ). Указана истинная теплоемкость при 298К, кДж/(мольК) [10].