Задача А - 1

V1, м3 газа с начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до изменения объёма в  раз ( = V1/V2).

Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n. Определить массу газа, конечный объём, температуру, работу сжатия, количество отведённой теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии газа для каждого из процессов.Изобразить процессы сжатия в p,v и T,s – диаграммах. Результаты расчетов свести в таблицу 4.

| Процесс |  |  | m |  | Т | L | Q | ΔU | ΔS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | К |  | кДж |  | кДж/К |
| Изотермический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адиабатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Политропный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последняя цифра шифра | 6 | Предпоследняя цифра |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Газ | H2O |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| V1, м3 | 40 | t1, oC |  | 10 |  |  |  |  |  |
| p1, МПа | 0,18 | n |  | 1,1 |  |  |  |  |  |

Задача А - 2

В паротурбинной установке, работающей по циклу Ренкина, водяной пар с начальным давлением р1=10 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на t. Далее пар по адиабате расширяется в турбине до давления р2. Определить по h,s – диаграмме количество теплоты (на 1 кг пара), подведённое в пароперегревателе, работу в турбине и степень сухости пара х2 в конце расширения. Определить также термический КПД цикла. Изобразить циклы в p,v; T,s и h,s – координатах.

| Последняя цифра шифра | 6 |
| --- | --- |
| t, oC | 210 |
| Предпоследняя цифра | 0 |
| p2, кПа | 3,0 |

Задача А - 3

Пар хладона R-12 при температуре t1 поступает в компрессор, где изоэнтропно сжимается до давления, при котором его температура становится равной t2, а сухость пара х2=1. Из компрессора хладон поступает в конденсатор, где при постоянном давлении превращается в жидкость, после чего адиабатно расширяется в дросселе до температуры t4=t1.

Определить холодильный коэффициент установки, массовый расход хладона, а также теоретическую мощность привода компрессора, если холодопроизводительность установки Qо. Изобразить схему установки и её цикл в T,s – диаграмме.

| Последняя цифра шифра | 6 |
| --- | --- |
| t1, oC | -10 |
| t2, oC | 20 |
| Предпоследняя цифра | 0 |
| Qо, кВт | 150 |

Задача А – 4

В баке с водой установлен паровой подогреватель, который представляет собой горизонтальный змеевик из труб диаметром d. Температура воды в баке tж, средняя температура поверхности нагревателя tст.

Определить коэффициент теплоотдачи от нагревателя к воде. Каким будет коэффициент теплоотдачи, если в бак установить мешалку, создающую перпендикулярный оси нагревателя поток жидкости со скоростью w?

| Последняя цифра шифра | 6 |
| --- | --- |
| d, мм | 42 |
| tст, оС | 110 |
| Предпоследняя цифра | 0 |
| tж, оС | 20 |
| w, м/с | 2,25 |

Задача А – 5

В паровом подогревателе вода нагревается от температуры t до температуры t.

Определить поверхность нагрева подогревателя и расход пара для противоточной схемы движения теплоносителей, если:

- давление пара р, степень сухости его х;

- температура конденсата tК;

- производительность аппарата по воде m;

- коэффициент теплоотдачи со стороны пара α1, со стороны воды α2.

Толщина стальной стенки теплообменника 3 мм. Стенка покрыта слоем накипи толщиной 0,5 мм.

Коэффициент полезного использования теплоты m..

Теплоёмкость воды: сВ = 4,19 кДж/(кг·К).

Коэффициенты теплопроводности:

стали λСТ = 45 Вт/(м·К), накипи λН = 1,75 Вт/(м·К).

| Последняя цифра шифра | 6 |
| --- | --- |
| p, МПа | 0,8 |
| х | 0,9 |
| tК, oC | 125 |
| m, кг/с | 8 |
| Предпоследняя цифра | 0 |
| t, oC | 5 |
| t, oC | 65 |
| α1, кВт/(м2·К) | 3,1 |
| α2, кВт/(м2·К) | 1,5 |
| m | 0,94 |

Задача А-6

Воздух из сушильной установки направляется в противоточный воздухоподогреватель системы воздушного отопления.

Определить поверхность нагрева воздухоподогревателя, если:

производительность установки по испаренной влаге m;

температура холодного воздуха перед сушилкой tА, относительная влажность А;

температура воздуха после калорифера tВ;

температура отработавшего воздуха после сушилки tС;

температура отработавшего воздуха после воздухоподогревателя tД;

температура нагреваемого воздуха:

перед воздухоподогревателем t = tА;

после воздухоподогревателя t;

коэффициент теплопередачи воздухоподогревателя k;

коэффициент полезного использования тепла в воздухоподогревателе m.

Определить также годовое количество сэкономленного тепла и стоимость утилизированного тепла отработавшего воздуха. Стоимость тепла SQ принять равной 200 руб/ГДж, а число часов работы сушилки за год =5000. Изобразить процесс в h,d – диаграмме

| Последняя цифра шифра | 6 |
| --- | --- |
| tА, оС | 3 |
| А, о/о | 80 |
| tС, оС | 72 |
| tД, оС | 57 |
| Предпоследняя цифра | 0 |
| tВ, оС | 190 |
| t, оС | 40 |
| m, кг/ч | 1600 |
| k, кВт/(м2·К) | 1,9 |
| m | 0,86 |