Задача на устойчивость сжатых стержней.

Условие и порядок выполнения задачи:

- Стальной стержень сжимается силой Р. Необходимо определить размеры заданного поперечного сечения. Допускаемое напряжение зависит от класса стали и соответственно равно:

| Класс стали | С38/23 | С44/29 | С46/33 | С52/40 | С60/45 | С70/60 | С85/75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПа | 210 | 260 | 290 | 340 | 380 | 440 | 530 |

Классы стали подразделяются в зависимости от механических свойств и приведены в табл. 2

- В задании в произвольном масштабе показать схему нагрузки стержня и его поперечное сечение. На чертеже сечения нанести также все необходимые размеры и оси.

- Расчет производить с помощью эмпирической формулы путем последовательных приближений. Предварительно требуется задаться или величиной коэффициента ϕ, или непосредственно размерами поперечного сечения (профиля). Способ закрепления принять одинаковым для всех возможных плоскостей изгиба.

- Значения коэффициента уменьшения допускаемого напряжения ϕ берутся из табл. 1 для соответствующего класса сталей. Исходные данные для решения задачи берутся из табл.3.

ВАРИАНТ 22

Табл. 1 Коэффициенты ϕ продольного изгиба центрально сжатых элементов.

| Гибкость, λ | Коэффициент ϕ для элементов из стали классов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С38/23 | С44/29 | С46/33 | С52/40 | С60/45 | С70/60 | С85/75 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 0,988 | 0,987 | 0,986 | 0,985 | 0,984 | 0,983 | 0,983 |
| 20 | 0,970 | 0,968 | 0,965 | 0,962 | 0,956 | 0,953 | 0,950 |
| 30 | 0,943 | 0,985 | 0,982 | 0,927 | 0,916 | 0,909 | 0,903 |
| 40 | 0,905 | 0,892 | 0,888 | 0,878 | 0,866 | 0,852 | 0,838 |
| 50 | 0,867 | 0,843 | 0,837 | 0,823 | 0,810 | 0,790 | 0,760 |
| 60 | 0,820 | 0,792 | 0,780 | 0,764 | 0,740 | 0,700 | 0,660 |
| 70 | 0,770 | 0,730 | 0,710 | 0,682 | 0,650 | 0,610 | 0,558 |
| 80 | 0,715 | 0,660 | 0,637 | 0,604 | 0,570 | 0,518 | 0,432 |
| 90 | 0,655 | 0,592 | 0,563 | 0,523 | 0,483 | 0,412 | 0,343 |
| 100 | 0,582 | 0,515 | 0,482 | 0,437 | 0,396 | 0,336 | 0,288 |
| 110 | 0,512 | 0,440 | 0,413 | 0,370 | 0,325 | 0,273 | 0,230 |
| 120 | 0,448 | 0,383 | 0,350 | 0,315 | 0,273 | 0,2390 | 0,192 |
| 130 | 0,397 | 0,330 | 0,302 | 0,264 | 0,232 | 0,196 | 0,164 |
| 140 | 0,348 | 0,285 | 0,256 | 0,228 | 0,196 | 0,168 | 0,142 |
| 150 | 0,305 | 0,250 | 0,226 | 0,198 | 0,173 | 0,148 | 0,123 |
| 160 | 0,270 | 0,220 | 0,200 | 0,176 | 0,153 | 0,130 | 0,108 |
| 170 | 0,240 | 0,195 | 0,178 | 0,158 | 0,137 | 0,116 | 0,106 |
| 180 | 0,216 | 0,175 | 0,160 | 0,139 | 0,122 | 0,102 | 0,086 |
| 190 | 0,196 | 0,158 | 0,142 | 0,126 | 0,108 | 0,092 | 0,077 |
| 200 | 0,175 | 0,142 | 0,129 | 0,112 | 0,096 | 0,082 | 0,069 |
| 210 | 0,160 | 0,130 | 0,118 | 0,102 | 0,089 | 0,075 | 0,063 |
| 220 | 0,146 | 0,119 | 0,108 | 0,096 | 0,081 | 0,068 | 0,057 |

Табл. 2 Классы сталей для строительных конструкций

| Класс стали | Механические свойства при растяжении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ϭв, МПа | ϭт, МПа | Относительное удлинение σε в % |
|  | не менее |  |  |
| С38/23 | 380 | 230 | 25 |
| С44/29 | 440 | 290 | 21 |
| С46/33 | 460 | 330 | 21 |
| С52/40 | 520 | 400 | 19 |
| С60/45 | 600 | 450 | 16 |
| С70/60 | 700 | 600 | 12 |
| С85/75 | 850 | 750 | 10 |

Табл. 3 исходные данные к задаче

| Вариант | Нагрузка Р, кН | Длина стержня l, м | Способ закрепления, µ | Механические свойства стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ϭв, МПа | ϭт, МПа |
| 22 | 50 | 2,2 | 2,0 | 400 | 250 |

Сечение (2 уголка):