МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

Кафедра: «Экономика и организация ИТС в АПК»

В. А. Абаев

З. Ф. Садыкова

Экономика отрасли

Методические рекомендации

для выполнения расчетной работы

Москва 2015 г.

Методические указания к расчетной работе по дисциплине «Экономика отрасли» включают условие расчетной работы, варианты заданий, методические указания по его выполнению и требования к оформлению, список рекомендуемой литературы и приложение.

Выполнение расчетной работы является неотъемлемой частью подготовки студентов к сдаче экзамена по дисциплине «Экономика отрасли». Полученные знания могут быть использованы в ходе выполнения дипломного проектирования.

Предназначены для студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Составители:	к.э.н., доцент 		В. А. Абаев

к.э.н., доцент 		З. Ф. Садыкова

Рецензент:		к.т.н., профессор 		В. П. Копчиков

#### Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Формулировка расчетной работы по дисциплине «Экономика отрасли» | 5 |
| 2. Варианты заданий | 5 |
| 3. Методические указания по выполнению расчетной работы: | 6 |
| 3.1. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну | 6 |
| 3.2. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому тарифу | 16 |
| 3.3. Производственная программа по эксплуатации автобусов | 22 |
| 4. Требования к оформлению расчетной работы | 29 |
| 5. Список рекомендуемой литературы | 30 |
| Приложение | 31 |

Современный этап развития экономики России характеризуется  изменчивостью конъектуры на рынках средств производства, труда, материалов и рынках сбыта продукции предприятий отраслей народного хозяйства. Сложившаяся ситуация повышает актуальность организации и планирования производства предприятий отрасли. Организация и планирование является одной из важных функций управления любым производством и именно с него начинается как создание, так и функционирование предприятия. Недооценка планирования деятельности предприятия в рыночных условиях, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую приводит к большим, ничем не оправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству.

В этой связи важнейшей задачей является подготовка специалистов владеющих методами разработки планов деятельности предприятий. Дисциплина «Экономика отрасли»  формирует у будущих специалистов знания для научно обоснованных решений вопросов организации и планирования с целью выработки стратегии осуществления деятельности предприятия, определения плановых потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Целью методических указаний к расчетной работе является усвоение теоретических вопросов планирования производственной программы АТП и приобретение практических навыков расчетов. Расчетная работа  выполняется на основе знаний полученных при изучении дисциплины «Экономика отрасли»  на лекционных и практических занятиях, а также при изучении других дисциплин, формирующих знания будущего специалиста.

- Формулировка расчетной работы по дисциплине «Экономика отрасли»

В соответствии с учебным планом студенты специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» выполняют расчетную работу по дисциплине «Экономика отрасли». Выполнение расчетной работы является одним из этапов изучения данной дисциплины и допуском студента к экзамену.

Расчетная работа предусматривает расчет производственной программы автомобилей работающих по тарифу за перевезенную тонну, по повременному тарифу и автобусов.

Условие расчетной работы: по данным приложения произвести  следующие расчеты:

1)  технико- эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей;

и заполнить итоговые таблицы по видам перевозок. При выполнении работы необходимо использовать: «Прейскурант 13-01-01», «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», «Справочник НИИАТ».

В конце работы сделать полные обоснованные выводы о финансовом состоянии предприятия.

# Варианты заданий

Выбор варианта расчетной работы студентами производителя в соответствии с номером зачетной книжки по последним двум цифрам, используется сто вариантная система заданий. Изменение номера варианта не допускается. Варианты домашнего задания представлены в приложении 1 таблицы 1, 2 и 3.

3 Методические указания по выполнению расчетной работы

3.1. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну

Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по тарифу за перевезенную тонну, включает:

1)  технико- эксплуатационные показатели,

2)  показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку на основе Прейскуранта № 13-01-01.

Для бортовых автомобилей используется формула:

tп−р=2×(t1т+tпосл×(qфакт−1)+tдоп), ч;

для автомобилей-самосвалов и цистерн применяется формула:

tп−р=2×(t1т×qфакт+tдоп), ч;

где	t1т - норма времени на потрузку (разгрузку) первой тонны фактической массы отправки, ч;

tпосл - норма времени на погрузку (разгрузку) каждой последующей полной и неполной тонны фактической массы отправки ч;

tдоп - время па выполнение дополнительных операции ч;

qфакт - масса   груза   погружаемою   (выгружаемою)   в   автомобиль (количество полных и неполных тонн), т;

qфакт=q×γ, т;

q - грузоподъемность автомобиля, т;

γ - коэффициент использования грузоподъемности (определяется в зависимости от класса груза).

Затем определяется среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

lcc=Тн×Vт×lегlег+tп−р×Vт×β, км;

где	Vт - техническая скорость автомобиля, зависящая от категории дорог, км/ч;

Тн - время в наряде, ч;

lег - длина ездки с грузом, км;

β - коэффициент использования пробега.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

Li=Liн×К1×К3, км;

где	Li - откорректированное значение пробега до ТО-1, ТО-2, км;

Liн- нормативное значение пробега до ТО-1, ТО-2, км;

К1 - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации,

К3 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

LКР=LКРн×К1×К2×К3×К4расч, км;

где	LКРн - нормативный пробег до капитального ремонта, км;

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;

К4расч- расчетный коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации.

К4расч=α'+0,8×α'';

где	α' - доля автомобилей с пробегом с начала эксплуатации до первого капитального ремонта;

α''- доля автомобилей с пробегом с начала эксплуатации после первого капитального ремонта.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

КкратТО−1=LТО−1lcc;

КкратТО−2=LТО−2LТО−1;

КкратТР=LКРLТО−2;

LТО−1крат=lcc×КкратТО−1, км;

LТО−2крат=LТО−1×КкратТО−2, км;

LТРкрат=LТО−2×КкратТР, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 1 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования |  |  |  | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4расч |  |  |  |
| lcc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LКР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (Дэц), дней простоя в ТО и ТР (ДТОиТРц) и дней простоя в капитальном ремонте (ДКРц).

Дц=Дэц+ДТОиТРц+ДКРц, дн;

количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

Дэц=LКРlcc, дн;

число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

ДТОиТРц=dТОиТР×LКР1000, дн;

где	dТОиТР - скорректированная удельная норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км;

dТОиТР=dТОиТРн×К4'×Ксм, дн/1000 км;

где	dТОиТРн - удельная норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км;

K4' - коэффициент, учитывающий продолжительность простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

Ксм - коэффициент сменности работы оборудования (0,5 - 1).

Коэффициент корректирования (K4') определяется по формуле:

где 	т - количество интервалов по пробегу;

K4j' - значение коэффициента K4' дня j-го интервала,

Aj - доля автомобилей в j-м интервале пробега.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу (ДКРн) и дней транспортировки (Дтр) подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

η=ДкДц;

где	Дк - количество календарных дней (365).

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

ДТО,ТР,КР=(ДТОиТРц+ДКРц)×η, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

Дти=Дк−ДТО,ТР,Кр, дн;

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

αт=ДэцДц;

или	αт=ДтиДк.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии (Дти) и простоя по эксплуатационным и прочим причинам (Дпр):

Др=Дти−Дпр, дн;

Дпр=Дпрвых+Дпрорг, дн;

где   Дпрвых - дни простоя в выходные и праздничные дни (определяются исходя из режима работы АТП;

Дпрорг - дни простоя по организационным (эксплуатационным) причинам, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

αв=ДрДк.

Среднесписочное количество автомобилей:

Асс=QгодWQАсс, ед;

или	Асс=PгодWPАсс, ед;

где	Qгод - годовой объем перевозок, т;

Pгод - годовой грузооборот, ткм;

WQАсс- выработка на один списочный автомобиль, т;

WQAcc=Дк×αв×Тн×Vт×β×q×γlег+tп−р×Vт×β, т;

WPАсс- выработка на один списочный автомобиль, ткм;

WPAcc=Дк×αв×Тн×Vт×β×q×γ×lегlег+tп−р×Vт×β, ткм.

Общая грузоподъемность:

qобщ=Acc×q, т.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

АДх=Асс×Дк, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

АДти=АДх×αти, дн.

Автомобиле-дни работы:

АДр=АДх×αв, дн.

Автотоннодни нахождения на предприятии:

АТДх=Асс×q×Дк, т.

Автомобиле-часы работы:

АЧн=АДр×Тн, ч.

Общее количество ездок (1):

Zезд=Qгодq×γ, ед.

Общее количество ездок (2):

Zезд=Асс×Дк×αв×Тн×Vт×βlег+tп−р×Vт×β, ед.

Проверка 1.  Общее количество ездок (1) и общее количество ездок (2) должны отличаться между собой не более, чем на 1%.

Автомобиле-часы простоя под погрузкой - разгрузкой:

АЧп−р=tп−р×Zезд, ч.

Автомобиле-часы в движении:

АЧдв=АЧн−АЧп−р, ч.

Общий пробег:

Lобщ=Асс×Дк×αв×Тн×Vт×lегlег+tп−р×Vт×β, км;

или	Lобщ=lcc×АДр, км.

Пробег с грузом (1):

Lгр=Lобщ×β, км.

Пробег с грузом (2):

Lгр=lег×Zезд, км.

Проверка 2. Значения пробега с грузом, рассчитанные двумя способами, могут отличаться не более чем на 1%.

Эксплуатационная скорость:

Vэ=LобщАЧн, км/ч.

Статический коэффициент использования грузоподъемности:

γст=Qгодq×Zезд.

Динамический коэффициент использования грузоподъемности:

γст=Pгодq×Lгр.

Расчетный объем перевозок:

Qгодрасч=Qгодγс, т.

Возможный грузооборот:

Pгодвозм=Pгодγд, ткм;

или	Pгодвозм=q×Lгр, ткм.

Проверка 3. Значения возможного грузооборота должны отличаться не более чем на 1%.

Объем перевозок:

Qгод=Асс×Дк×αв×Тн×Vт×β×q×γlег+tп−р×Vт×β, т.

Грузооборот:

Pгод=Асс×Дк×αв×Тн×Vт×β×q×γ×lегlег+tп−р×Vт×β, ткм.

Проверка 4. Размер ошибки в расчетах не должен превышать 1% по объему перевозок и грузооборот, заявленных в исходных данных.

Выработка на одну автотонну:

WQqобщ=Qгодqобщ, т;

WPqобщ=Pгодqобщ, ткм.

Выработка на один списочный автомобиль:

WQАсс=QгодАсс, т;

WPАсс=PгодАсс, ткм.

Выработка на один автодень работы:

WQАДр=QгодАДр, т;

WPАДр=PгодАДр, ткм.

Выработка на один авточас в наряде:

WQАЧн=QгодАЧн, т;

WPАЧн=PгодАЧн, ткм.

Выработка на один километр пробега в тоннах:

WQLобщ=QгодLобщ, т.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «сдельному» автомобилю необходимо свести в таблицу.

Таблица 2 – Производственная программа по грузовому автомобилю работающему по тарифу за перевезенную тонну.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (Асс), ед |  |
| Общая грузоподъемность (qобщ), т |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (АДх), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (АДти), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (АДр), дн |  |
| Автотоннодни нахождения на предприятии (АТДх), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (АЧн), ч |  |
| Автомобиле-часы в движении (АЧдв), ч |  |
| Автомобиле-часы простоя под погрузкой – разгрузкой (АЧп−р), ч |  |
| Общее количество ездок (Zезд), ед |  |
| Общий пробег (Lобщ), км |  |
| Пробег с грузом (Lгр), км |  |
| Расчетный объем перевозок (Qгодрасч), т |  |
| ##### Продолжение табл. 2 |  |
| Возможный грузооборот (Pгодвозм), ткм |  |
| Объем перевозок (Qгод), т |  |
| Грузооборот (Pгод), ткм |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Грузоподъемность автомобиля (q), т |  |
| Коэффициент технической готовности (αт) |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию (αв) |  |
| Коэффициент использования пробега (β) |  |
| Техническая скорость (Vт), км/ч |  |
| Эксплуатационная скорость (Vэ), км/ч |  |
| Длина ездки с грузом (lег), км |  |
| Время в наряде (Тн), ч |  |
| Время простоя под погрузкой – разгрузкой (tп−р), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (lcc), км |  |
| Статический коэффициент использования грузоподъемности (γст) |  |
| Динамический коэффициент использования грузоподъемности (γд) |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одну автотонну (WQqобщ), т |  |
| Выработка на одну автотонну (WPqобщ), ткм |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WQАсс), т |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WPАсс), ткм |  |
| Выработка на один автодень работы (WQАДр), т |  |
| Выработка на один автодень работы (WPАДр), ткм |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WQАЧн), т |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WPАЧн), ткм |  |
| Выработка на один километр пробега в тоннах (WQLобщ), т |  |

3.2. Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому тарифу

Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей, работающих по почасовому, включает:

1)  технико-эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку на основе Прейскуранта № 13-01-01.

Для автомобилей фургонов используется формула:

tп−р=2×(t1т+tпосл×(qфакт−1)+tдоп), ч;

qфакт=q×γ, т.

Затем определяется среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

lcc=Tн×Vэ, км.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

Li=Liн×К1×К3, км.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

LКР=LКРн×К1×К2×К3×К4расч, км;

К4расч=α'+0,8×α''.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

КкратТО−1=LТО−1lcc;

КкратТО−2=LТО−2LТО−1;

КкратТР=LКРLТО−2;

LТО−1крат=lcc×КкратТО−1, км;

LТО−2крат=LТО−1×КкратТО−2, км;

LТРкрат=LТО−2×КкратТР, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 3 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования |  |  |  | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4расч |  |  |  |
| lcc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LКР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (Дэц), дней простоя в ТО и ТР (ДТОиТРц) и дней простоя в капитальном ремонте (ДКРц).

Дц=Дэц+ДТОиТРц+ДКРц, дн.

Количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

Дэц=LКРlcc, дн.

Число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

ДТОиТРц=dТОиТР×LКР1000, дн;

dТОиТР=dТОиТРн×К4'×Ксм, дн/1000 км.

Коэффициент корректирования (K4') определяется по формуле:

К4'=j=1mK4j'×Aj.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу (ДКРн) и дней транспортировки (Дтр) подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

η=ДкДц.

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

ДТО,ТР,КР=(ДТОиТРц+ДКРц)×η, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

Дти=Дк−ДТО,ТР,Кр, дн.

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

αт=ДэцДц;

или	αт=ДтиДк.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии (Дти) и простоя по эксплуатационным и прочим причинам (Дпр):

Др=Дти−Дпр, дн;

Дпр=Дпрвых+Дпрорг, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

αв=ДрДк.

Общая грузоподъемность:

qобщ=Acc×q, т.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

АДх=Асс×Дк, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

АДти=АДх×αти, дн.

Автомобиле-дни работы:

АДр=АДх×αв, дн.

Автотоннодни нахождения на предприятии:

АТДх=Асс×q×Дк, т.

Автомобиле-часы работы:

АЧн=АДр×Тн, ч.

Объем перевозок:

Qгодпоч=АЧн×Кт, т;

где	Кт – нормативная выработка в тоннах на один автомобиле - час в наряде (коэффициент пересчета автомобиле – часов в тонны), равен 1,2 тонны/час.

Грузооборот:

Pгодпоч=Qгодпоч×lпер, ткм;

где	lпер - расстояние перевозки груза, км/ч (постоянно и равно 15 км).

Общий пробег:

Lобщ=lcc×АДр, км.

Пробег с грузом:

Lгр=Lобщ×β, км.

Выработка на одну автотонну:

WQqобщ=Qгодqобщ, т;

WPqобщ=Pгодqобщ, ткм.

Выработка на один списочный автомобиль:

WQАсс=QгодАсс, т;

WPАсс=PгодАсс, ткм.

Выработка на один автодень работы:

WQАДр=QгодАДр, т;

WPАДр=PгодАДр, ткм.

Выработка на один авточас в наряде:

WQАЧн=QгодАЧн, т;

WPАЧн=PгодАЧн, ткм.

Выработка на один километр пробега в тоннах:

WQLобщ=QгодLобщ, т.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «почасовому» автомобилю необходимо свести в таблицу.

Таблица 4 – Производственная программа по грузовому автомобилю работающему по тарифу за перевезенную тонну.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (Асс), ед |  |
| Общая грузоподъемность (qобщ), т |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (АДх), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (АДти), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (АДр), дн |  |
| Автотоннодни нахождения на предприятии (АТДх), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (АЧн), ч |  |
| Общий пробег (Lобщ), км |  |
| Пробег с грузом (Lгр), км |  |
| Объем перевозок (Qгодпоч), т |  |
| Грузооборот (Pгодпоч), ткм |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Грузоподъемность автомобиля (q), т |  |
| Коэффициент технической готовности (αт) |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию (αв) |  |
| Эксплуатационная скорость (Vэ), км/ч |  |
| Время в наряде (Тн), ч |  |
| Время простоя под погрузкой – разгрузкой (tп−р), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (lcc), км |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одну автотонну (WQqобщ), т |  |
| ### Продолжение табл. 4 |  |
| Выработка на одну автотонну (WPqобщ), ткм |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WQАсс), т |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WPАсс), ткм |  |
| Выработка на один автодень работы (WQАДр), т |  |
| Выработка на один автодень работы (WPАДр), ткм |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WQАЧн), т |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WPАЧн), ткм |  |
| Выработка на один километр пробега в тоннах (WQLобщ), т |  |

3.3. Производственная программа по эксплуатации автобусов

Производственная программа по эксплуатации автобусов, включает:

- технико - эксплуатационные показатели,

- показатели производственной базы,

- показатели производительности автомобилей.

Расчет необходимо начинать с определения среднесуточный пробег автомобиля по формуле:

lcc=Tн×Vэ, км.

Далее определяется коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Определение коэффициентов необходимо осуществляв цикловым методом. При расчете используется «Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильною транспорта» и данные пробега до ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта скорректированные по поправочным коэффициентам и кратности.

Периодичность технических обслуживании корректируется по следующей формуле:

Li=Liн×К1×К3, км.

Пробег до капитальною ремонта корректируется по формуле:

LКР=LКРн×К1×К2×К3×К4расч, км;

К4расч=α'+0,8×α''.

Нормы пробега устанавливаются с учетом кратности среднесуточному пробегу. Следует учесть, что значение результирующего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта не должно быть менее 0,5.

КкратТО−1=LТО−1lcc;

КкратТО−2=LТО−2LТО−1;

КкратТР=LКРLТО−2;

LТО−1крат=lcc×КкратТО−1, км;

LТО−2крат=LТО−1×КкратТО−2, км;

LТРкрат=LТО−2×КкратТР, км.

Результаты расчетов необходимо представить в табличном виде таблицы.

Таблица 5 - Корректирование нормативов межремонтных пробегов

| Показатель | Нормативное значение, км | Коэффициенты корректирования |  |  |  | Результи-рующий коэффициент | Скорректированный пробег, км | Принято к расчету, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4расч |  |  |  |
| lcc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LТО−2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LКР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество дней и цикле определяется путем суммирования дней эксплуатации за цикл (Дэц), дней простоя в ТО и ТР (ДТОиТРц) и дней простоя в капитальном ремонте (ДКРц).

Дц=Дэц+ДТОиТРц+ДКРц, дн.

Количество дней эксплуатации за цикл рассчитывается по следующей формуле:

Дэц=LКРlcc, дн.

Число дней простоя к ТО и ТР определяется следующим образом:

ДТОиТРц=dТОиТР×LКР1000, дн;

dТОиТР=dТОиТРн×К4'×Ксм, дн/1000 км.

Коэффициент корректирования (K4') определяется по формуле:

К4'=j=1mK4j'×Aj.

Простой в капитальном ремонте за цикл слагается из количества дней простоя в капитальном ремонте по нормативу (ДКРн) и дней транспортировки (Дтр) подвижною состава до АРЗ (2 - 3 дня).

Коэффициент перехода от цикла к году (коэффициент цикличности) рассчитывается следующим образом:

η=ДкДц.

Количество дней простоя в ТО, ТР и КР за год равно:

ДТО,ТР,КР=(ДТОиТРц+ДКРц)×η, дн.

Количество  дней   нахождения   автомобиля   в  технически   исправном состоянии за год находится по формуле:

Дти=Дк−ДТО,ТР,Кр, дн.

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формулам:

αт=ДэцДц;

или	αт=ДтиДк.

Значения коэффициент определенные по приведенным зависимостям должны быть равнозначны.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется как разность между количеством дней нахождения в технически исправном состоянии (Дти) и простоя по эксплуатационным и прочим причинам (Дпр):

Др=Дти−Дпр, дн;

Дпр=Дпрвых+Дпрорг, дн.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяется по формуле:

αв=ДрДк.

Общая вместимость:

qобщ=Acc×q, пасс.

Автомобиле-дни нахождения на предприятии:

АДх=Асс×Дк, дн.

Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии:

АДти=АДх×αти, дн.

Автомобиле-дни работы:

АДр=АДх×αв, дн.

Автоместо - дни нахождения на предприятии:

АМДх=Асс×q×Дк, дн.

Автомобиле-часы работы:

АЧн=АДр×Тн, ч.

Объем перевозок пассажиров:

Qгод=Acc×Дк×αв×Тн×Vэ×β×q×γlп, пас;

где	lп - среднее расстояние перевозки пассажира, км.

Пассажирооборот:

Pгод=Acc×Дк×αв×Тн×Vэ×β×q×γ, пас.-км.

Возможный  пассажирооборот:

Pгодвозм=Pгодγс, пас.-км;

где	γс- коэффициент использования вместимости, рассчитанный по местам для сиденья.

Общий пробег:

Lобщ=lcc×АДр, км.

Полезный пробег:

Lпол=Lобщ×β, км;

Выработка на одно автоместо:

WQqобщ=Qгодqобщ, пас;

WPqобщ=Pгодqобщ, пас.-км.

Выработка на один списочный автомобиль:

WQАсс=QгодАсс, пас;

WPАсс=PгодАсс, пас.-км.

Выработка на один автодень работы:

WQАДр=QгодАДр, пас;

WPАДр=PгодАДр, пас.-км.

Выработка на один авточас в наряде:

WQАЧн=QгодАЧн, пас;

WPАЧн=PгодАЧн, пас.-км.

Выработка на один километр пробега в пассажирах:

WQLобщ=QгодLобщ, пас.

Полученные расчетные показатели производственной программы по «автобусу» необходимо свести в таблицу.

Таблица 6 – Производственная программа по автобусу

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производственная база: |  |
| Среднесписочное количество автомобилей (Асс), ед |  |
| Общая вместимость (qобщ), пас |  |
| Автомобиле-дни нахождения на предприятии (АДх), дн |  |
| Автомобиле-дни нахождения в технически исправном состоянии (АДти), дн |  |
| Автомобиле-дни работы (АДр), дн |  |
| Автоместодни нахождения на предприятии (АМДх), дн |  |
| Автомобиле-часы работы (АЧн), ч |  |
| Общий пробег (Lобщ), км |  |
| Полезный пробег (Lпол), км |  |
| Объем перевозок пассажиров (Qгод), пас |  |
| ### Продолжение табл. 6 |  |
| Пассажирооборот (Pгод), пас.-км |  |
| Возможный пассажирооборот Pгодвозм, пас.-км |  |
| Технико-эксплуатационные показатели: |  |
| Вместимость автобуса (q), пас |  |
| Коэффициент технической готовности (αт) |  |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию (αв) |  |
| Эксплуатационная скорость (Vэ), км/ч |  |
| Время в наряде (Тн), ч |  |
| Среднесуточный пробег автомобиля (lcc), км |  |
| Производительность автомобиля: |  |
| Выработка на одно автоместо (WQqобщ), пас |  |
| Выработка на одно автоместо (WPqобщ), пас.-км |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WQАсс), пас |  |
| Выработка на один списочный автомобиль (WPАсс), пас.-км |  |
| Выработка на один автодень работы (WQАДр), пас |  |
| Выработка на один автодень работы (WPАДр), пас.-км |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WQАЧн), пас |  |
| Выработка на один авточас в наряде (WPАЧн), пас.-км |  |
| Выработка на один километр пробега в пассажирах (WQLобщ), пас |  |

#### 4 Требования к оформлению расчетной работы

Расчетная работа может выполняться:  в обыкновенной ученической тетради (страницы которой нумеруются, на каждой странице тетради следует оставлять поля для замечаний преподавателя), по выполнении работы ставится дата и подпись студента; или в виде отчета на бумаге формата А4 в соответствии с требованиями к оформлению курсовых и дипломных работ студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» машинописный текст через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman (размер 14 пт.), поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм.

К защите расчетная работа представляется после устранения обнаруженных при проверке руководителем недостатков и ошибок. При затруднениях в освоении дисциплины «Экономика отрасли»  студентам рекомендуется обращаться на кафедру. Без правильно выполненной расчетной работы студент не допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Экономика отрасли» .

# 5 Список рекомендованной литературы

- Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.

- Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 400 с.

- Вельмолшн А. В. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками. Учебник для вузов. Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 1999. – 296с.

- Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 312 с.

- Индрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций; Изд. 2-е, - М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1998. - 272 с.

- Кононова Г. А. Экономика транспортного предприятия: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 88 с.

- Лебединский Н. П. Основы методологии планирования и автоматизации плановых расчетов. - М.: Экономикс, 1989. - 272 с.

- Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. - М: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 1998.-440 с.

- Сыроежкин И. М. Планомерность. Планирование. План. Теоретические очерки. - М.: Экономика, 1986. - 248 с.

# Приложение А

Исходные данные для расчета производственной программы автомобилей (автобусов)

| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Автомобилей работающих по тарифу за перевезенную тонну (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвижной состав | КамАЗ - 5410 мод. 9379-01 | КамАЗ - 5511 | КамАЗ - 5320 | КамАЗ - 53212 | ЗИЛ - 433100 | МАЗ 4- 5551 | МАЗ - 53371 | МАЗ - 53362 | ГАЗ - 3307 | КАЗ – 4540-01 |
| Класс груза | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Qгод, тыс. т | 450 | 350 | 420 | 410 | 320 | 370 | 380 | 330 | 280 | 430 |
| lпер, км | 25 | 15 | 25 | 29 | 27 | 15 | 27 | 36 | 34 | 31 8 |
| # Категория дорог | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Тн, ч | 8 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 9,7 | 8,1 | 9,7 | 10,5 |
| β | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,25 0,25 – 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| # 0,5 – 0,75 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 0,75 – 1,0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,0 – 1,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 1,25 – 1,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| 1,5 – 1,75 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| свыше 2,0 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| ### Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобилей работающих по повременному тарифу (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подвижной состав | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 | ГЗСА – 3768 - 10 | ГЗСА – 891 - 10 |
| Класс груза | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Асс, ед | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 18 |
| Тн, ч | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 9,2 | 10,5 | 11,2 | 9,9 | 10,2 | 11,7 | 9,4 |
| Vэ, км/ч | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 19,1 |
| β | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 0,25 – 0,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| # 0,5 – 0,75 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 0,75 – 1,0 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 1,0 – 1,25 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| 1,25 – 1,5 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 1,5 – 1,75 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| свыше 2,0 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ### Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусов (вариант выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвижной состав | ЛАЗ – 699 Р | ЛиАЗ - 5256 | IKARUS –260, 50 | IKARUS –280, 64 | IKARUS –250, 93 | ЛАЗ – 695 н | КАВЗ - 3976 | ПАЗ - 3205 | ЛАЗ - 4207 | ЛиАЗ –677 м |
| Асс, ед | 30 | 25 | 34 | 18 | 40 | 20 | 10 | 12 | 21 | 18 |
| Vэ, км/ч | 38 | 27 | 19,1 | 18,7 | 38 | 18,1 | 21,2 | 22,7 | 26 | 20,6 |
| Тн, ч | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 8,2 | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 9,5 | 9,1 | 8,4 |
| lп, км | 37 | 15 | 7 | 8 | 52 | 8 | 9 | 15 | 25 | 33 7 |
| β | 0,899 | 0,921 | 0,957 | 0,943 | 0,937 | 0,946 | 0,965 | 0,932 | 0,947 | 0,984 |
| Доля пробега до капитального ремонта (вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,25 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 0,25 – 0,5 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| # 0,5 – 0,75 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - |
| 0,75 – 1,0 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 1,0 – 1,25 | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,25 | - | - |
| 1,25 – 1,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 |
| 1,5 – 1,75 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 |
| 1,75 – 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| свыше 2,0 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Методические рекомендации

для выполнения расчетной работы

со студентами пятого курса

190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Абаев Владимир Александрович

Садыкова Зульфира Флоридовна

Экономика отрасли

Редактор

Подписано к печати

Формат 60х80/16

Бумага офсетная

Печать офсетная

Уч.-изд.л. 2,12

Тираж 50 экз. Заказ № ___

Цена свободная

Федеральное государственное

Образовательное учреждение

высшего профессионального

образования «Московский

государственный агроинженерный

университет имени В. П. Горячкина»

Отпечатано в издательском центре

ФГОУ ВПО МГАУ

127550 , Москва, Тимирязевская, 58