ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ GTL ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕ.

Работа посвящена оценке экономической эффективности от внедрения технологии GTL для повышения конечной газоотдачи на Медвежьем месторождении

Низконапорный природный газ, запасы которого на месторождении Медвежье составляют более 678,32 млрд. м3, со временем будет не рентабельно направлять в магистральный газопровод, поскольку фактически пластовое давление в целом по залежи на 01.01.2016 составляло 1,92 МПа при проектном значении 2,15 МПа, что свидетельствует об уменьшении дренируемых запасов газа. Последующее снижение давления сделает нерентабельным отправку газа потребителям через магистральный газопровод, поскольку себестоимость газа за счёт затрат на ДКС (дожимная компрессорная станция) будет выше рыночной цены.

Рассматривается возможность применения технологии конверсии природного газа в жидкие синтетические углеводороды (GTL), благодаря которой добыча газа месторождения будет экономически целесообразной. Суть применения данной технологии заключается в том, что газ низкого давления на завершающем этапе разработки месторождения не будет подаваться в магистральный газопровод, при этом будут снижены эксплуатационные затраты на ДКС, а будет использоваться для производства СЖТ - синтетического жидкого топлива (например, дизельного топлива).

Выполненные ранее расчёты показывают,  что использование газа месторождения для выработки электричества или производства метанола менее рентабельно по сравнению с производством синтетических топлив. Например, с учётом себестоимости 1 кВт*ч, превышающей почти в два раза себестоимость такого же количества электроэнергии предлагаемой Тюменской Энергосбытной Компанией, можно прийти к выводу, что строительство электростанции на месторождении Медвежье не является конкурентоспособным способом использования газа. Или, производство метанола в объёме для нужд промысла в перспективе является относительно рентабельным, однако с учётом падения пластового давления, обводнения скважин и снижения их дебита, потребности у промысла в метаноле не будет.

GTL-технология даёт возможность перерабатывать природный газ в широкий спектр продуктов — от этилена и α-олефинов до твёрдого парафина. Технология производства синтетического жидкого топлива требует, чтобы природный газ сначала был превращён в синтез-газ (смесь водорода и оксида углерода), а затем эта смесь подверглась конверсии в процессе Фишера-Тропша (ФТ) с образованием синтетических жидких углеводородных продуктов.

Для реализации проекта монетизации невостребованного газа месторождения Медвежье, выбрана компактная GTL установка, работа которой основана на паровой конверсии. Данная установка будет производить синтетическое дизельное топливо (СДТ) и нафту.

По приблизительным оценкам капитальные вложения при реализации проекта будут составлять 53,43 млрд. р. с НДС, в них входит стоимость оборудования и её установки (с учётом транспорта), поиск и обучение кадров. Предполагаемый объём производства СДТ будет составлять 1,2 млн. т. в год, и будет увеличиваться на 20% ежегодно за счёт увеличения производственных мощностей.  Трудно спрогнозировать условия экономики нефтегазовой отрасли, цены или спрос на дизельное топливо через 10 – 20 лет, и исходя из этого, указанные расчёты приблизительны. Всего за расчётный период (10 лет) эксплуатационные затраты составят 166,2 млрд. р., в них входят расходы на электроэнергию, катализаторы, обслуживание установки, кап. ремонт и т. д. Ожидаемая выручка составит приблизительно 307,52 млрд. р. при текущих ценах на ДТ и нафту [6]. При таких значениях чистый дисконтированный доход (NPV) от внедрения проекта будет равен 1,05 млрд., а индекс рентабельности 1,02.

Данные показатели свидетельствуют о том, что применение рассмотренной технологии эксплуатации месторождения Медвежье на завершающей стадии разработки является рентабельным, а сама технология - перспективной. СДТ является наиболее целесообразным вариантом производимой продукции. Благодаря возможности диверсифицировать продукцию минимизируются риски, процесс получения продукции по технологии GTL  более экологичен по сравнению с традиционным способом производства топлив, получаемое СЖТ превосходит их по качеству.