- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

- Кафедра электрооборудования и автоматизации

- производственных процессов

621.3(07)

- П304

- С.А. Петрищев

ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

- Методические указания

- по выполнению расчетно-графической работы по ТОЭ №3

Челябинск

- Издательство ЮУрГУ

- 2007

УДК 621.3(07)

Петрищев С.А. Трехфазные электрические цепи: Методические указания по выполнению расчетно-графической работы по ТОЭ №3. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007 – 20 с.

Методические указания предназначены для студентов специальностей 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», а также других специальностей направления 140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В ходе выполнения расчетно-графической работы производится анализ линейной электрической цепи трехфазного синусоидального тока с применением общих методов расчета, осуществляется проверка правильности решения по законам Кирхгофа, составляется баланс активных и реактивных мощностей, строится векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений.

Ил. 13, табл. 6.

Одобрено учебно-методической комиссией филиала ЮУрГУ в г. Златоусте

Общие указания к выполнению расчетно-графической работы

Одним из наиболее важных этапов самостоятельной работы студентов при изучении ТОЭ является выполнение расчетно-графических работ, которые помогают усвоению материала курса и облегчают подготовку к экзамену.

Прежде чем приступить к выполнению данной расчетно-графической работы, следует изучить главу курса ТОЭ «Трехфазные электрические цепи», повторить главу «Электрические цепи синусоидального тока» и «Индуктивно связанные электрические цепи».) Вспомнить из курса математики комплексные числа и операции над ними, а также матричную форму записи системы линейных алгебраических уравнений в комплексных числах.

При выполнении и оформлении расчетно-графической работы необходимо придерживаться следующих основных требований:

– работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, скрепленных между собой;

– обложкой служит титульный лист, на котором указывается учебное заведение и кафедра, номер, название и вариант расчетно-графической работы, фамилия студента, номер группы и фамилия преподавателя;

– на первой странице указывается номер и название задачи, вычерчивается схема электрической цепи и приводятся исходные параметры заданного варианта, перечисляются требования по расчету. Такая страница предшествует каждой задаче, если в расчетно-графической работе их несколько;

– каждый этап расчета должен иметь свой заголовок, вычисления и алгебраические преобразования сопровождаются краткими пояснениями, у окончательного результата проставляется размерность;

– в тексте расчетно-графической работы не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых сокращений, например, э.д.с., к.п.д. и т.д.;

– графики выполняются с соблюдением общепринятых инженерных требований. По осям наносятся равномерные масштабные шкалы. В конце шкалы указывается обозначение переменной и ее размерность. Координатные системы для разных функций, построенных от одной переменной, должны располагаться на одной странице и быть совмещены по оси абсцисс;

– при решении задач необходимо пользоваться международной системой единиц СИ (ГОСТ 9867-62);

– допускается применять в расчетах математические пакеты программ и приводить в работе графики, построенные на компьютере с соблюдением соответствующих требований.

__________________________

)1. Теоретические основы электротехники: Учебное пособие. – В 4ч./Под ред. проф. Г.М. Торбенкова. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2001. – Ч.2. – 266с.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Гардарики, 1999. – 638 с.

3. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2 т. – Л.: Энергоиздат, 1981. – Т.1. – 536 с.

Задача 1

Симметричная трехфазная цепь

На основании обобщенной схемы электрической цепи, изображенной на рис. 1, начертить схему заданного варианта, которая содержит элементы, обозначенные цифрой 1 в табл. 1.

Для полученной симметричной трехфазной цепи синусоидального тока с заданными в табл. 2 параметрами требуется:

1) рассчитать токи и напряжения на всех элементах электрической цепи;

2) проверить расчет по законам Кирхгофа;

3) составить баланс мощностей, причем мощность источника определить методом двух ваттметров на входе цепи;

4) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

С

ZЛ, MЛ

Z1′, M1'

Z1'′, M1''

Z2′, M2'

Z2'′, M2''

B

A

a

b

c

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

Таблица 1

Элементы электрической цепи

| Схема № | ZЛ | MЛ | Z1′ | M1′ | Z1″ | M1″ | Z2′ | M2′ | Z2″ | M2″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Таблица 2

Параметры электрической цепи

| Вариант № | UЛ В | ZЛ Ом | KЛ – | Z1 Ом | K1 – | Z2 Ом | K2 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 | 1+j2 | 0,4 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,4 |
| 2 | 220 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,5 |
| 3 | 380 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,4 | 7+j8 | 0,6 |
| 4 | 127 | 1+j2 | 0,4 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,4 |
| 5 | 220 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,5 |
| 6 | 380 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,5 | 7+j8 | 0,6 |
| 7 | 127 | 1+j2 | 0,4 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,4 |
| 8 | 220 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,5 |
| 9 | 380 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,6 | 7+j8 | 0,6 |
| 10 | 127 | 1+j2 | 0,5 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,4 |
| 11 | 220 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,5 |
| 12 | 380 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,4 | 7+j8 | 0,6 |
| 13 | 127 | 1+j2 | 0,5 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,4 |
| 14 | 220 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,5 |
| 15 | 380 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,5 | 7+j8 | 0,6 |
| 16 | 127 | 1+j2 | 0,5 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,4 |
| 17 | 220 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,5 |
| 18 | 380 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,6 | 7+j8 | 0,6 |
| 19 | 127 | 1+j2 | 0,6 | 2+j3 | 0,4 | 3+j4 | 0,4 |
| 20 | 220 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,4 | 5+j6 | 0,5 |
| 21 | 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,4 | 7+j8 | 0,6 |
| 22 | 127 | 1+j2 | 0,6 | 2+j3 | 0,5 | 3+j4 | 0,4 |
| 23 | 220 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,5 | 5+j6 | 0,5 |
| 24 | 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,5 | 7+j8 | 0,6 |
| 25 | 127 | 1+j2 | 0,6 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,4 |
| 26 | 220 | 2+j3 | 0,6 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,5 |
| 27 | 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,6 | 7+j8 | 0,6 |

- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

- Филиал в г. Златоусте

- Кафедра электрооборудования и автоматизации

- производственных процессов

- Расчетно-графическая работа по ТОЭ №3

- ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Вариант 27.27

Выполнил: Иванов И.И.

Студент группы: НЗД-203

Проверил: Петрищев С.А.

- Златоуст

2007

Задача 1

Симметричная трехфазная цепь

В

С

a

b

c

А

Рис. 1. Схема электрической цепи

Таблица 1

Параметры электрической цепи

| UЛ В | ZЛ Ом | KЛ – | Z1 Ом | K1 – | Z2 Ом | K2 – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,6 | 7+j8 | 0,6 |

Для симметричной трехфазной цепи синусоидального тока, схема которой изображена на рис. 1, а параметры приведены в табл. 1, требуется:

1) рассчитать токи и напряжения на всех элементах электрической цепи;

2) проверить расчет по законам Кирхгофа;

3) составить баланс мощностей, причем мощность источника определить методом двух ваттметров на входе цепи;

4) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

1. Расчет токов и напряжений на элементах электрической цепи

1.1. Произведем эквивалентную замену индуктивных связей, заменим треугольники эквивалентными звездами и введем нулевой провод:

0

a

b

c

В

С

А

- ZМЛ=jХЛ⋅KЛ=j4⋅0.6=j2.4,Ом;ZМ1=jХ1⋅K1=j6⋅0.6=j3.6,Ом;ZМ2=jХ2⋅K2=j8⋅0.6=j4.8,Ом;

1.2. Перейдем от заданных линейных напряжений к фазным, выделим фазу А и рассчитаем напряжения и токи фазы A:

А

a

0

- UА=UЛ3=3803=219.393,В.

- ZЛЭ=ZЛ−ZМЛ=3+j4−j2.4=3+j1.6,Ом;Z1Э=13Z1−ZM1=135+j6−j3.6=1.6667+j0.8,Ом;Z2Э=Z2−ZМ2=7+j8−j4.8=7+j3.2,Ом.

- ZА=ZЛЭ+Z1Э⋅Z2ЭZ1Э+Z2Э=4,3462+j2.2402,Ом;IA=UAZA=39.883−j20.557,А;

- Ua=UA−IA⋅ZЛЭ=66.8528−j2.1418,В;I1a=UaZ1Э=32.0992−j16.6927,А;I2a=UaZ2Э=7.7839−j3.8643,А.

1.3. Рассчитаем напряжения и токи фазы В и фазы С:

UB=UA⋅e−j120∘=−109.696−j190, В;IB=IA⋅e−j120∘=−37.7444−j24.2612, А;Ub=Ua⋅e−j120∘=−35.2813−j56.8253, В;I1b=I1a⋅e−j120∘=−30.5059−j19.4524, А;I2b=I2a⋅e−j120∘=−7.2385−j4.8089, А.

UC=UA⋅ej120∘=−109.696+j190, В;IC=IA⋅ej120∘=−2.1386+j44.8182, А;Uc=Ua⋅ej120∘=−31.5715+j58.9671, В;I1c=I1a⋅ej120∘=−1.5933+j36.1451, А;I2c=I2a⋅ej120∘=−0.5453+j8.6732, А.

1.4. Рассчитаем напряжения и токи на всех элементах заданной электрической цепи, изображенной на рис.1.:

UAB=UA−UB=329.0897+j190,В;UBC=UAB⋅e−j120∘=−j380,В;UCA=UABej120∘=−329.0897+j190,В.

Uab=Ua−Ub=102.1341+j54.6835,В;Ubc=Uab⋅e−j120∘=−3.7097−j115.7924,В;Uca=Uabej120∘=−98.4243+j61.109,В.

I1ab=UabZ1−ZM1=20.8684+j0.9199,А;I1bc=I1ab⋅e−j120∘=−9.6375−j18.5325,А;I1ca=I1abej120∘=−11.2308+j17.6126,А.

UAa=IA⋅ZЛ+IB⋅ZMЛ+IС⋅ZMЛ=152.5403+j2.1418,В;UBb=UАa⋅e−j120∘=−74.4153−j133.1747,В;UCc=UАaej120∘=−78.125−j131.0329,В.

2. Проверка расчета по законам Кирхгофа

В силу симметрии электрической цепи проверку достаточно произвести по трем уравнениям:

2.1. По первому закону Кирхгофа для разреза электрической цепи, включающего линейное сопротивление, два сопротивления нагрузки, соединенной в треугольник и одно сопротивление нагрузки, соединенной в звезду:

−IA+I1ab−I1ca+I2a=0;−39.883+j20.557+20.8684+j0.9199++11.2308−j17.6126+7.7839−j3.8643=0.

2.2. По второму закону Кирхгофа для контура, замыкающегося через источник и сопротивления первой трехфазной нагрузки:

UAa+I1ab⋅Z1+I1bc⋅ZM1+I1ca⋅ZM1−UBb−UАB=0;152.540+j2.1418+(20.8684+j0.9199)⋅(5+j6)+(−9.6375−j18.5325)⋅(j3.6)++(−11.2308+j17.6126)⋅(j3.6)+74.4153+j133.174−329.089−j190=0.

2.3. По второму закону Кирхгофа для контура, замыкающегося через источник и сопротивления второй трехфазной нагрузки:

UAa+I2a⋅Z2+I2b⋅ZM2+I2c⋅ZM2−I2b⋅Z2−I2c⋅ZM2−I2a⋅ZM2−UBb−UАB=0;152.540+j2.1418+(7.7839−j3.8643)⋅(7+j8)+(−7.2385−j4.8089)⋅(j4.8)++(−0.5453)⋅(j4.8)−(−7.2385−j4.8089)⋅(7+j8)−(−0.5453)⋅(j4.8)−−(7.7839−j3.8643)⋅(j4.8)+74.4153+j133.174−329.089−j190=0.

3. Баланс мощностей

3.1. Мощность источников:

А

В

С

Трехфазная

нагрузка

W1

W2

*

*

*

*

- SW1=UAB⋅IA=9219.2618+j14342.8754,ВА;SW2=UCB⋅IC=17030.9254−j812.6772,ВА;SИ=SW1+SW2=PИ+jQИ=26250.1872+j13530.1982,ВА.

3.2. Мощность потребителей:

SП=UАa⋅IA+UBb⋅IB+UCc⋅IC+Uab⋅I1ab+Ubc⋅I1bc+Uca⋅I1ca++Ua⋅I2a+Ub⋅I2b+Uc⋅I2c=PП+QП=26250.1872+j13530.1982,ВА.

3.3. Баланс активных и реактивных мощностей:

PИ=PП=26250.1872,Вт;QИ=QП=13530.1982,ВАр.

4. Векторные диаграммы токов и напряжений

02

+

a

b

c

А

В

С