- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

- Кафедра электрооборудования и автоматизации

- производственных процессов

621.3(07)

- П304

- С.А. Петрищев

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

- Методические указания

- к выполнению расчетно-графической работы №4

- по курсу ТОЭ

Челябинск

- Издательство ЮУрГУ

- 2006

УДК 621.3(07)

Петрищев С.А. Переходные процессы в электрических цепях: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы №4 по курсу ТОЭ. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 12 с.

Методические указания предназначены для студентов специальностей 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и 140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», а также других специальностей направления 140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В ходе выполнения расчетно-графической работы производится расчет переходных процессов в линейных электрических цепях с двумя реактивными элементами классическим и операторным методом, осуществляется проверка правильности решения по законам Кирхгофа, строятся графики токов и напряжений на элементах электрической цепи.

- Ил. 6, табл. 3.

Одобрено учебно-методической комиссией филиала ЮУрГУ в г. Златоусте

Общие указания к выполнению расчетно-графической работы

Одним из наиболее важных этапов самостоятельной работы студентов при изучении ТОЭ является выполнение расчетно-графических работ, которые помогают усвоению материала курса и облегчают подготовку к экзамену.

Прежде чем приступить к выполнению данной расчетно-графической работы, следует изучить главу курса ТОЭ «Переходные процессы в электрических цепях».) Необходимо вспомнить из курса математики классический и операторный метод решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка.

При выполнении и оформлении расчетно-графической работы необходимо придерживаться следующих основных требований:

– работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, скрепленных между собой;

– обложкой служит титульный лист, на котором указывается учебное заведение и кафедра, номер, название и вариант расчетно-графической работы, фамилия студента, номер группы и фамилия преподавателя;

– на первой странице указывается название задачи, вычерчивается схема электрической цепи заданного варианта, приводятся исходные параметры и перечисляются требования по расчету;

– каждый этап расчета должен иметь свой заголовок, вычисления и алгебраические преобразования сопровождаются краткими пояснениями, у окончательного результата проставляется размерность;

– в тексте расчетно-графической работы не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых сокращений, таких как э.д.с., к.п.д. и т.д.;

– графики выполняются с соблюдением общепринятых инженерных требований. По осям наносятся равномерные масштабные шкалы. В конце шкалы указывается обозначение переменной и ее размерность. Координатные системы для разных функций, построенных от одной переменной, должны располагаться на одной странице и быть совмещены по осям абсцисс;

– при решении задач необходимо пользоваться международной системой единиц СИ (ГОСТ 9867-62);

– допускается применять в расчетах математические пакеты программ и приводить в работе графики, построенные на компьютере с соблюдением соответствующих требований.

__________________________

)	1. Теоретические основы электротехники: Учебное пособие. – В 4ч./Под ред. проф. Г.М. Торбенкова. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2001. – Ч.1. – 210с.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Гардарики, 1999. – 638 с.

3. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2 т. – Л.: Энергоиздат, 1981. – Т.1. – 536 с.

Задача 1

- Расчет переходного процесса

- в электрической цепи постоянного тока

- классическим методом

На основании обобщенной схемы электрической цепи, изображенной на рис. 1, начертить схему заданного варианта, которая содержит только элементы, обозначенные цифрой 1 в табл. 1.

Для полученной электрической цепи постоянного тока с двумя реактивными элементами и заданными в табл. 2 параметрами требуется:

1) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся докоммутационном режиме;

2) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся послекоммутационном режиме;

3) определить законы изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи в переходном режиме после замыкания ключа S;

4) произвести проверку правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений;

5) построить временные зависимости токов и напряжений в интервале времени от 0 до 5τ в совмещенных по времени системах координат.

R1

C1

Е1

L1

S1

R2

C2

Е2

L2

S2

R3

C3

Е3

L3

S3

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

- Ниже приведены таблицы исходных данных и пример оформления расчетно-графической работы №4.

Таблица 1

Элементы электрической цепи

| Схема № | S1 | E1 | R1 | L1 | C1 | S2 | E2 | R2 | L2 | C2 | S3 | E3 | R3 | L3 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Таблица 2

Параметры электрической цепи

| Вари- ант № | E1 В | R1 Ом | L1 мГн | C1 мкФ | E2 В | R2 Ом | L2 мГн | C2 мкФ | E3 В | R3 Ом | L3 мГн | C3 мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 5 | 100 | 1000 | 24 | 10 | 100 | 1000 | 36 | 50 | 100 | 1000 |
| 2 | 12 | 10 | 100 | 1000 | 24 | 50 | 100 | 1000 | 36 | 5 | 100 | 1000 |
| 3 | 12 | 50 | 100 | 1000 | 24 | 5 | 100 | 1000 | 36 | 10 | 100 | 1000 |
| 4 | 12 | 5 | 200 | 1000 | 24 | 10 | 200 | 1000 | 36 | 50 | 200 | 1000 |
| 5 | 12 | 10 | 200 | 1000 | 24 | 50 | 200 | 1000 | 36 | 5 | 200 | 1000 |
| 6 | 12 | 50 | 200 | 1000 | 24 | 5 | 200 | 1000 | 36 | 10 | 200 | 1000 |
| 7 | 12 | 5 | 100 | 2000 | 24 | 10 | 100 | 2000 | 36 | 50 | 100 | 2000 |
| 8 | 12 | 10 | 100 | 2000 | 24 | 50 | 100 | 2000 | 36 | 5 | 100 | 2000 |
| 9 | 12 | 50 | 100 | 2000 | 24 | 5 | 100 | 2000 | 36 | 10 | 100 | 2000 |
| 10 | 12 | 5 | 200 | 2000 | 24 | 10 | 200 | 2000 | 36 | 50 | 200 | 2000 |
| 11 | 12 | 10 | 200 | 2000 | 24 | 50 | 200 | 2000 | 36 | 5 | 200 | 2000 |
| 12 | 12 | 50 | 200 | 2000 | 24 | 5 | 200 | 2000 | 36 | 10 | 200 | 2000 |
| 13 | 36 | 5 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 100 | 1000 | 24 | 50 | 100 | 1000 |
| 14 | 36 | 10 | 100 | 1000 | 12 | 50 | 100 | 1000 | 24 | 5 | 100 | 1000 |
| 15 | 36 | 50 | 100 | 1000 | 12 | 5 | 100 | 1000 | 24 | 10 | 100 | 1000 |
| 16 | 36 | 5 | 200 | 1000 | 12 | 10 | 200 | 1000 | 24 | 50 | 200 | 1000 |
| 17 | 36 | 10 | 200 | 1000 | 12 | 50 | 200 | 1000 | 24 | 5 | 200 | 1000 |
| 18 | 36 | 50 | 200 | 1000 | 12 | 5 | 200 | 1000 | 24 | 10 | 200 | 1000 |
| 19 | 36 | 5 | 100 | 2000 | 12 | 10 | 100 | 2000 | 24 | 50 | 100 | 2000 |
| 20 | 36 | 10 | 100 | 2000 | 12 | 50 | 100 | 2000 | 24 | 5 | 100 | 2000 |
| 21 | 36 | 50 | 100 | 2000 | 12 | 5 | 100 | 2000 | 24 | 10 | 100 | 2000 |
| 22 | 36 | 5 | 200 | 2000 | 12 | 10 | 200 | 2000 | 24 | 50 | 200 | 2000 |
| 23 | 36 | 10 | 200 | 2000 | 12 | 50 | 200 | 2000 | 24 | 5 | 200 | 2000 |
| 24 | 36 | 50 | 200 | 2000 | 12 | 5 | 200 | 2000 | 24 | 10 | 200 | 2000 |
| 25 | 24 | 5 | 100 | 1000 | 36 | 10 | 100 | 1000 | 12 | 50 | 100 | 1000 |
| 26 | 24 | 10 | 100 | 1000 | 36 | 50 | 100 | 1000 | 12 | 5 | 100 | 1000 |
| 27 | 24 | 50 | 100 | 1000 | 36 | 5 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 100 | 1000 |
| 28 | 24 | 5 | 200 | 1000 | 36 | 10 | 200 | 1000 | 12 | 50 | 200 | 1000 |
| 29 | 24 | 10 | 200 | 1000 | 36 | 50 | 200 | 1000 | 12 | 5 | 200 | 1000 |
| 30 | 24 | 50 | 200 | 1000 | 36 | 5 | 200 | 1000 | 12 | 10 | 200 | 1000 |
| 31 | 24 | 5 | 100 | 2000 | 36 | 10 | 100 | 2000 | 12 | 50 | 100 | 2000 |
| 32 | 24 | 10 | 100 | 2000 | 36 | 50 | 100 | 2000 | 12 | 5 | 100 | 2000 |
| 33 | 24 | 50 | 100 | 2000 | 36 | 5 | 100 | 2000 | 12 | 10 | 100 | 2000 |
| 34 | 24 | 5 | 200 | 2000 | 36 | 10 | 200 | 2000 | 12 | 50 | 200 | 2000 |
| 35 | 24 | 10 | 200 | 2000 | 36 | 50 | 200 | 2000 | 12 | 5 | 200 | 2000 |
| 36 | 24 | 50 | 200 | 2000 | 36 | 5 | 200 | 2000 | 12 | 10 | 200 | 2000 |

- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

- Кафедра электрооборудования и автоматизации

- производственных процессов

- Расчетно-графическая работа №4

- по курсу ТОЭ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Вариант 36.36

Выполнил: Иванов И.И.

Студент группы: НЗД-303

Проверил: Петрищев С.А.

- Златоуст

2006

- Задача 1

- Расчет переходного процесса

- в электрической цепи постоянного тока

- классическим методом

Е3

R2

C1

R3

L3

S2

Рис. 1. Схема электрической цепи

Таблица 1

Параметры электрической цепи

| C1 мкФ | R2 Ом | E3 В | R3 Ом | L3 мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 5 | 12 | 10 | 200 |

Для электрической цепи постоянного тока, схема которой изображена на рис. 1, а параметры приведены в табл. 1, требуется:

1) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся докоммутационном режиме;

2) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся послекоммутационном режиме;

3) определить законы изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи в переходном режиме после замыкания ключа S;

4) произвести проверку правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений;

5) построить временные зависимости токов и напряжений в интервале времени от 0 до 5τ в совмещенных по времени системах координат.

1. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся докоммутационном режиме

1.1. На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изобразим схему, соответствующую установившемуся докоммутационному режиму:

Е3

R2

C1

R3

L3

i2

i3

i1

uC

uL

Рис. 2. Схема электрической цепи до коммутации

1.2. Используя законы Ома и Кирхгофа, определим токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах. Ток в индуктивности и напряжение на емкости представляют собой независимые начальные условия:

i3R3+uC+uL=E3;		i1=i2=i3=0;		uL=L3di3dt=0;	uC=E3=12, В.

2. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся послекоммутационном режиме

2.1. На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изобразим схему, соответствующую установившемуся послекоммутационному режиму:

Е3

R2

C1

R3

L3

i2

i3

i1

uC

uL

Рис. 3. Схема электрической цепи после коммутации

2.2. Используя законы Ома и Кирхгофа, определим токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах после окончания переходного процесса. Найденные значения представляют собой принужденные составляющие соответствующих величин:

i1'=0;	i2'=i3'=E3R2+R3=125+10=0.8, A;

uL'=L3di3'dt=0;	uC'=i2'R2=0.8⋅5=4, В.

3. Определение законов изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах цепи в переходном режиме

3.1. По схеме электрической цепи после коммутации (рис. 3) составим систему независимых уравнений Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений:

i3=i1+i2;i3R3+uC+uL=E3;uC−i2R2=0.		i3=C1duCdt+uCR2;i3R3+uC+L3di3dt=E3.

3.2. Сведем систему независимых уравнений Кирхгофа к одному дифференциальному уравнению второго порядка. Для этого в первом уравнении запишем токи i1 и i2 через uC, воспользовавшись уравнением связи тока и напряжения на емкости и третьим уравнением системы. Полученное значение тока i3 и его производную подставим во второе уравнение, которое после приведения к нормальному виду выглядит следующим образом:

d2uCdt2+R2R3C1+L3R2L3C1⋅duCdt+R2+R3R2L3C1⋅uC=E3L3C1.

3.3. Запишем характеристическое уравнение и найдем его корни:

p2+5⋅10⋅0.002+0.25⋅0.2⋅0.002p+5+105⋅0.2⋅0.002=0;

p2+150p+7500=0;	p1=−75+j43.3;p2=−75−j43.3.

3.4. Учитывая вид корней характеристического уравнения, запишем полное решение для напряжения на емкости как сумму принужденной и свободной составляющей:

uC=uC'+uC''=4+(A1sin43.3t+A2cos43.3t)e−75t.

3.5. Используя полное решение для напряжения на емкости и его производную, запишем полное решение для тока в индуктивности:

i3=C1duCdt+uCR2=0.002[−(75A1+43.3A2)sin43.3t+(43.3A1−75A2)cos43.3t]e−75t++45+15(A1sin43.3t+A2cos43.3t)e−75t=0.8+[(0.05A1−0.0866A2)sin43.3t+(0.0866A1+0.05A2)cos43.3t]e−75t.

3.6. Найдем постоянные интегрирования А1 и А2 из системы алгебраических уравнений, полученной на основе записи решения для напряжения на емкости uC и тока в индуктивности i3 для момента времени t=+0. Численные значения напряжения и тока в этот момент времени по законам коммутации примем равными независимым начальным условиям (п.1.2):

12=4+A2;0=0.8+0.0866A1+0.05A2;		A2=8;A1=−13.8568.

3.7. Подставив найденные постоянные интегрирования в соответствующие уравнения, запишем окончательное решение для напряжения на емкости и тока в индуктивности:

uC=4+(−13.8568sin43.3t+8cos43.3t)e−75t;

i3=0.8+(−1.38564sin43.3t−0.8cos43.3t)e−75t.

3.8. Определим закон изменения тока в первой и второй ветви:

i1=C1duCdt=(1.38572sin43.3t−2.4cos43.3t)e−75t;

i2=uCR2=0.8+(−2.77136sin43.3t+1.6cos43.3t)e−75t.

3.9. Определим закон изменения напряжения на индуктивности:

uL=L3di3dt=27.7126e−75tsin43.3t.

3.10. Определим закон изменения напряжения на сопротивлениях:

uR2=i2R2=4+(−13.8568sin43.3t+8cos43.3t)e−75t;

uR3=i3R3=8+(−13.8564sin43.3t−8cos43.3t)e−75t.

4. Проверка правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений

4.1. Первый закон Кирхгофа:	i1+i2−i3=0;

(1.38572sin43.3t−2.4cos43.3t)e−75t+0.8+(−2.77136sin43.3t+1.6cos43.3t)e−75t−−0.8−(−1.38564sin43.3t−0.8cos43.3t)e−75t=0;0≡0.

4.2. Второй закон Кирхгофа для первого контура:	uR3+uC+uL−E3=0;

8+(−13.8564sin43.3t−8cos43.3t)e−75t+4+(−13.8568sin43.3t+8cos43.3t)e−75t++27.7126e−75tsin43.3t−12=0;0≡0.

4.2. Второй закон Кирхгофа для второго контура:	uC−uR2=0;

4+(−13.8568sin43.3t+8cos43.3t)e−75t−4+(−13.8568sin43.3t+8cos43.3t)e−75t=0;0≡0.

5. Временные зависимости токов и напряжений в электрической цепи

Рис. 4. Графики токов в ветвях цепи после замыкания ключа

Рис. 5. Графики напряжений на элементах цепи после замыкания ключа