- Приложение 1

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

Институт _________________________________________________________

Факультет __строительства и экологии________________________________

Кафедра _____сопротивления материалов и механики __________________

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

по _____________сопротивлению материалов_____________________ наименование дисциплины (модуля)

- для направления подготовки (специальности) _23.03.02.(190109.65) – наземные транспортно-технологические комплексы.

код и наименование направления подготовки (специальности)

Специальность – подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование.

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр |  |
| Общая трудоемкость | 2 | 106 | 108 | 216 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 2 | 14 | 12 | 28 |
| лекционные (ЛК) | 2 | 6 | 6 | 14 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | - | 8 | 6 | 14 |
| лабораторные (ЛР) | - | - | - | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | - | 92(контрольная работа) | 96(контрольная работа) | 188 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | - | экзамен | экзамен | - |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | - |  | - | - |

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

- Гипотезы прочности, метод сечений, внутренние силы, напряжения, перемещения.

- Растяжение и сжатие стержней, расчет на прочность.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Теория напряженного состояния в точке.

- Чистый сдвиг, расчет на прочность.

- Кручение стержней, расчет на прочность.

- Изгиб, определение внутренних сил, напряжений, расчет на прочность балок и рам.

- Перемещения при изгибе балок, расчет на жесткость.

- Статически неопределимые системы изгиба.

- Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное сжатие, изгиб с кручением, пространственные стержни.

- Устойчивость сжатых стержней.

- Динамические задачи, расчеты на удар, на колебание.

- Переменные напряжения, расчет на выносливость.

- Расчет тонкостенных резервуаров.

Форма текущего контроля

- Контрольная работа № 1.

Контрольная работа № 1 выполняется в 4 семестре.

Задание на выполнение контрольной работы № 1.

Методические указания

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и устойчивости деталей машин и элементов конструкций. В инженерной работе специалисту необходимо уметь проводить расчеты деталей машин, элементов конструкций на прочность. Неправильный расчет деталей может привести к разрушению. Поэтому студент при изучении курса должен научиться выполнять расчеты деталей машин и элементов конструкций на прочность при любых видах деформаций.

Контрольная работа включает ряд задач по разделам курса. Для выполнения контрольной работы следует изучить следующие темы:

- Растяжение и сжатие стержней.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Теория напряженного состояния в точке.

- Сдвиг и кручение.

- Изгиб.

- Определение перемещений при изгибе.

Для выбора своего варианта решения задач контрольной работы следует из таблиц и схем выбрать данные в соответствии со своим личным номером зачетной книжки (шифром) и первыми шестью буквами русского алфавита, которые следует расположить под шифром, например:

шифр – 1 2 3 4 5 6

буквы – а б в г д е

Данные своего варианта студент выбирает на пересечении горизонтальных строк и вертикальных столбцов.

Контрольная работа выполняется в тетради, на титульном листе которой указывается: фамилия, имя, отчество студента, номер зачетной книжки, специальность, группа, название дисциплины.

Перед решением задач записывается полностью условие и данные своего варианта. Чертежи и записи выполняются аккуратно. Решение задач сопровождается текстовыми пояснениями. Расчеты выполняются в соответствии с формулами с указанием размерности величин.

Работы, выполненные с нарушением этих указаний, не зачитываются.

Задача № 1

- Построить эпюры продольных сил N, напряжений σ и перемещений для стержня ступенчатого сечения, испытывающего деформации растяжения, сжатия (рис. 1).

- Проверить прочность стержня по опасным сечениям, используя метод допускаемых напряжений. Модуль упругости материала Е = 2·105 МПа = 2·104 кН/см2; допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2.

Остальные исходные данные взять в таблице 1.

Таблица 1

| Номер |  | а, м | в, м | с, м | А1, см2 | А2, см2 | А3, см2 | F, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,7 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | 2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 3 | 3 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| 4 | 4 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 5 | 5 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 2 | 9 | 12 | 7 |
| 6 | 6 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| 7 | 7 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 8 | 8 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 9 | 9 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| 0 | 10 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 3 | 9 | 12 | 10 |
|  | е | д | г | д | е | г | д | в |

Рисунок 1

Задача № 2

- Определить положение центра тяжести сечения.

- Определить осевые и центробежный моменты инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести параллельно полкам.

- Найти положение главных центральных осей, значения главных центральных моментов инерции. Проверить правильность решения задачи. Данные взять из таблицы 2.

Таблица 2

| Номер |  | Равнобокий уголок ГОСТ 8509-72 | Швеллер ГОСТ 8240-72 | Полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы |  |  |  |
| 1 | 1 | 80×80×8 | 12 | 140×8 |
| 2 | 2 | 90×90×8 | 14 | 160×8 |
| 3 | 3 | 90×90×9 | 16 | 160×10 |
| 4 | 4 | 100×100×8 | 16а | 180×10 |
| 5 | 5 | 100×100×10 | 18 | 200×8 |
| 6 | 1 | 100×100×12 | 18а | 200×10 |
| 7 | 2 | 100×100×14 | 20 | 200×12 |
| 8 | 3 | 110×110×8 | 20а | 220×10 |
| 9 | 4 | 125×125×10 | 24 | 250×10 |
| 0 | 5 | 125×125×12 | 24а | 250×12 |
|  | е | г | д | е |

Рисунок 2

Задача № 3

К стальному валу приложены три известных момента: М1, М2, М3. Требуется:

- Установить, при каком значении момента Х угол поворота правог8о концевого сечения вала равен нулю.

- Для найденного значения Х построить эпюру крутящих моментов.

- При заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность.

- Построить эпюру углов закручивания.

- Найти относительный угол закручивания (на 1 пог. м), G = 0,8·104 кН/см2. Данные взять из таблицы 3.

Таблица 3

| Номер |  | а, м | b, м | с, м | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м | [τ], кН/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | столбца |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,5 |
| 2 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 |
| 3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4,5 |
| 4 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5 |
| 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| 6 | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 6 |
| 7 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,5 |
| 8 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7 |
| 9 | 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,5 |
| 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
|  | е | г | д | е | г | д | е | в |

1

2

3

4

5

Рисунок 3

Задача № 4

Для двух схем балок требуется:

1.Определить в характерных сечениях балок значения поперечных сил QУ и изгибающих моментов МХ, построить эпюры.

- По опасному сечению подобрать поперечные сечения балок:

- а) для схемы I – прямоугольное h×b (h:b = 1,5) при допускаемом напряжении [σ] = 16 МПа = 1,6 кН/см2 (клееная древесина);

- б) для схемы II – двутавровое (ГОСТ 8239-72) при допускаемом напряжении [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2 (сталь).

- Исходные данные взять из таблицы 4.

Таблица 4

| Номер |  |  | с/а | F/qa | M/qa2 | a, м | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы I | схемы II |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 10 |
| 4 | 4 | 2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 12 |
| 5 | 5 | 1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 14 |
| 6 | 1 | 5 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 16 |
| 7 | 2 | 4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 12 |
| 8 | 3 | 3 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 10 |
| 9 | 4 | 2 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 2,5 | 8 |
| 0 | 5 | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 6 |
|  | е | е | в | г | д | е | г |

Рисунок 4

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации