Линейные цепи постоянного тока

Для электрической схемы, изображенной на рис. 1, выполнить следующее:

1. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы.

2. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов.

3. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.

4. Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести таблицу и сравнить их между собой.

5. Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив отдельно суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений).

6. Определить ток I1 в заданной по условию схеме с источником тока, используя теорему об активном двухполюснике и эквивалентном генераторе.

Методические указания по решению задачи 1

1. Ответвления к источнику тока, ток которого по условию равен нулю, на схемах контрольных работ не показывать.

2. Обозначая на схеме токи в ветвях, необходимо учесть, что ток через сопротивление, параллельное источнику тока, отличается от тока источника тока и тока через источник ЭДС.

3. Перед выполнением п. 2 и п. 3 рекомендуется преобразовать источник тока в источник ЭДС и вести расчет для полученной схемы.

4. При определении входного сопротивления двухполюсника в п. 6 следует преобразовать «треугольник» в эквивалентную «звезду».

5. Рекомендуется подумать о том, как можно выполнить п. 2 и п. 3 без преобразования источника тока в источник ЭДС. В конце контрольной работы пояснить методику расчета в этом случае.

6. Величины сопротивлений, ЭДС и токов источников тока даны в табл. 1.

Таблица 1

| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E1 |  | E2 | E3 | Ik2 | Ik3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ом |  |  |  |  |  | В |  |  |  | А |  |
| 4 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | - | 30 |  | 9 | 0 | 1 |

Рисунок 1