Темы  РГР по Электробезопасности в электромеханических системах

№1

1. Системы электроснабжения.

2. Анализ электробезопасности электрических сетей типа IT.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№2

1. Электрические сети.

2. Анализ электробезопасности сетей типа TN-C.

Вычислите  ток, потребляемый трехфазным электродвигателем, если на его шильдике указаны данные: U=380 В, P=3 кВт, cos j =0.85, h =0.95.

№3

1. Особенности сетей с изолированной и глухозаземленной нейтралью.

2. Зануление.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№4

1. Природа и последствия опасности электрического тока.

2. Защитное заземление.

При включении отрезка провода ПНСВ–1´ 1.2 длиной 28 метров и сопротивлением 3.7 Ома на линейное напряжение ТП ток в проводе составляет 15 Ампер. Какой должна быть  длина отрезков провода, чтобы можно было подключить их в звезду (тройкой) и ток в проводе остался прежним (15 Ампер)?

№5

1. Защитное заземление и зануление в электроустановках.

2. Анализ электробезопасности сетей типа TN-C.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№6

1. Устройство заземления и защитные меры безопасности.

2. Зануление.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№7

1. Основные сведения об устройствах защитного отключения.

2. Электрическое сопротивление тела человека.

При включении отрезка провода ПНСВ–1´ 1.2 длиной 28 метров и сопротивлением 3.7 Ома на линейное напряжение ТП ток в проводе составляет 15 Ампер. Какой должна быть  длина отрезков провода, чтобы можно было подключить их в звезду (тройкой) и ток в проводе остался прежним (15 Ампер)?

№8

1. Рекомендации по применению устройств защитного отключения.

2. Стекание тока в землю через одиночные заземлители.

Определите, какая  мощность выделяется в активной симметричной трехфазной нагрузке при линейном напряжении 42 Вольта и линейном токе 24 Ампера.

№9

1. Системы заземления электроустановок.

2. Анализ электробезопасности сетей типа TN-C.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№10

1. Система заземления TN (TN-S, TN-C, TN-C-S).

2. Устройство зануления.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№11

1. Система заземления ТТ.

2. Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№12

1. Система заземления IT.

2. Анализ электробезопасности сетей типа TN-C.

При напряжении U=80 Вольт в отрезке провода ПНСВ–1´ 1.2 длиной 28 метров и сопротивлением 3.7 Ома ток составляет 15 Ампер. Какой  должна быть длина провода, чтобы ток в нем остался прежним при напряжении 36 Вольт?

№13

1. Общие понятия и определения по электробезопасности.

2. Устройство УЗО. Нарисуйте типовую схему включения трехфазного электродвигателя через УЗО. Подпишите проводники согласно ПУЭ.

Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№14

1. Электрические проводки.

2. Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№15

1. Аварийные режимы в электропроводках.

2. Устройство УЗО. Нарисуйте типовую схему включения трехфазного электродвигателя через УЗО. Подпишите проводники согласно ПУЭ.

Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№16

1. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током.

2. Анализ электробезопасности сетей типа TN-C.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№17

1. Категории электроприемников в отношении обеспечения надежности электроснабжения.

2. Явления при стекании тока в землю.

Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№18

1. Заземление. Требования к выполнению главной заземляющей шины.

2. Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током.

Рассчитайте заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ 18 А; грунт в месте сооружения - глина; климатическая зона 3; дополнительно в качестве заземления используется водопровод с сопротивлением растеканию 9 Ом.

№19

1. Расчет заземления (расчет сопротивления заземления) для одиночного глубинного заземлителя на основе модульного заземления.

2. Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№20

1. Молниезащита защита зданий и сооружений.

2. Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током.

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах, если одна из ламп перегорит? Как изменится ток в нулевом проводе?

№21

1. Порядок расчета защитного заземления.

2. Стекание тока в землю через групповые заземлители.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№22

1. Определение сопротивления растеканию тока различных заземлителей.

2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№23

1. Расчет заземления (расчет сопротивления заземления) для одиночного глубинного заземлителя на основе модульного заземления.

2. Аварийный режим работы в электрических сетях.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№24

1. Наложение заземлений.

2. Защитное отключение.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№25

1. Напряжение прикосновения и шага.

2. Явления при стекании тока в землю.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№ 26

1. Действие электрического тока на человека.

2. Виды электротравм.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№27

1. Явления при стекании тока в землю.

2. Сопротивление растеканию тока одиночного и группового заземлителей.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№28

1. Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током.

2. Электрические свойства грунтов.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№ 29

- Напряжение шага. Напряжение прикосновения.

- Защитные меры в электроустановках.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№30

- Аварийный режим работы в электрических сетях.

- Электрическое разделение сетей.

Рассчитайте контурный заземлитель подстанции 110/10 кВ со следующими данными: наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 110 кВ - 3,2 кА, наибольший ток через заземление при замыканиях на землю на стороне 10 кВ - 42 А; грунт в месте сооружения подстанции - суглинок; климатическая зона 2; дополнительно в качестве заземления используется система тросы - опоры с сопротивлением заземления 1,2 Ом.

№31

- Нормальный режим работы в электрических сетях.

- Система уравнивания потенциалов.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№32

- Защитное заземление электроустановок.

- Защитные средства, применяемые в электроустановках.

Вычислите, какой  ток потребляют лампы мощностью 100 Ватт при напряжениях сети 36 и 220 Вольт. Какая  мощность выделится на каждой лампе, если две лампы 220 В 100 Вт включить последовательно в сеть 220 Вольт? Нарисуйте схему.

№33

- Аппараты защиты электроустановок.

- Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки

№34

- Электробезопасность в действующих электроустановках.

- Электрофизические свойства земли.

№35

- Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и тока.

- Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

№ 36

1. Требования к отдельным видам защитных средств и правила пользования.

2. Защитное заземление электроустановок.

№37

- Растекание тока с групповых заземлителей.

- Защитное зануление.

№38

- Аварийный режим работы в электрических сетях.

- Электрическое разделение сетей.

№ 39

- Защитные средства, применяемые в электроустановках.

- Напряжение прикосновения.