Задача № 6

Рис. 14

Для формирователя коротких импульсов (ФКИ), обобщённая схема которого приведена на рис. 14,

выбрать номенклатуру

ИМС –DD1 (155ЛН2, ЛН5),

DD2 (155ЛИ1, ЛА3, ЛЛ1, ЛЕ1)

и номиналы R1, R2 и C.

Номенклатура ИМС определяется по временным диаграммам, а номиналы элементов - исходя из длительности выходного импульса и предельных параметров инверторов.

Форма выходного сигнала и длительность выходного импульса даны в таблице № 5 .

Форма входного сигнала – меандр с частотой 10 кГц.

Приоритеты схем – ЛН2 без диода, ЛН5 без диода, ЛН2 с диодом, ЛН5 с диодом. Параметры диода принять идеальными (Епр  = 0, rпр = 0, rобр = ∞).

Методические указания к задаче № 6

Реализация заданной временной диаграммы основана на использовании эффекта «гонок». При этом время задержки задаётся с помощью интегрирующей R-C -цепи на интервале  заряда или разряда ёмкости. Прямой и задержанный инверсный сигналы поступают на входы элемента – «сборщика» DD2 и в соответствии с его функцией на выходе формируется короткий импульс требуемой полярности и длительности. При решении этой задачи возможны варианты ФКИ, работающие на разряде и заряде емкости.

| № | № вр.д. | tи вых, мкс |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 15 |

| Временная диаграмма №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх | tи |  | tп |  |  |  | t |
| Uвых | tи |  | tп |  |  |  | t |

НАЧАЛО РЕШЕНИЯ

Для меандра tп вх = tи вх, T= tп вх + tи вх, T=1/f,

T=1/10кГц = 0,1мс=100мкс; tп вх = tи вх = 50мкс;

В первом случае (разряд С)  расчёт следует вести по алгоритму:

1. Рассчитать промежуточный коэффициент а = t п вх / t и вых.

a=tп вхtи вых=5015=3,33

2. Принять R2 = 910 Ом и рассчитать C из выражения t и вых = C∙R2∙ln (Еп / Uпор).

Еп = 5В [ЛН2], Uпор = 0,4В[ЛН2]

C=tи выхR2*ln⁡(EпUпор)=6.5 [нФ]

3. Рассчитать диапазон допустимых значений (“вилку”) для  R1:

Eп /(R1R2)  I0вых max инв;  R1(без VD) (0,432∙a -1)∙R2,  R1(с VD)  0,432∙a∙R2,

где I0вых max инв  = Краз∙I0вх и выбрать номинал R1 так, чтобы обеспечить минимальную                     величину I0вых  инв = Eп / (R1R2).

ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА Я НЕ УВЕРЕНА В РЕШЕНИИ.

Ожидается два отдельных расчета для каждого случая – с диодом и без, два разных R1, или одно оптимальное?  Что за коэффициент Краз?

R1(без VD) (0,432∙3.33 -1)∙910400.4 [Ом]

R1(с VD)  0,432∙3.33 ∙910 1310 [Ом]

I0вых  инв (без VD)= Eп / (R1R2) = 5/(400.4*910)/( 400.4+910)=5/278=0.018 [А]=18мА

I0вых  инв (с VD)= Eп / (R1R2) = 5/(1310 *910)/( 1310+910)=5/537=0.0093 [А]=9,3мА

I0вых max инв  = Краз∙I0вх = 6* 1,6 мА[ЛН2]=9,6мА

4. Проверить tвосст (без VD)=C∙(R1+R2)∙ln19t п вх  или tвосст (c VD)=C∙R1∙ln19  t п вх.

tвосст (без VD)=C∙(R1+R2)∙ln19=6.5*10-9*(400.4+910)*ln19=25*10-6[c] = 25мкс мкс

tвосст (c VD)=C∙R1∙ln19=6.5*10-9*1310*ln19= 25*10-6[c] = 25мкс мкс

Второй случай не считала.

Во втором случае (заряд С)  расчёт следует вести по алгоритму:

1. Рассчитать промежуточный коэффициент a = tи вых / tп вх .

a=tи выхtп вх=1550=0.3

2. Принять R1 = 1,5 кОм и рассчитать диапазон допустимых значений (“вилку”) для R2:

Eп / (R1R2)  I0вых max инв;  R2 R1/ (8,95∙a -1), где I0вых max инв  = Краз∙I0вх.

3. Выбрать номинал R2 и рассчитать С так, чтобы обеспечить минимальное отклонение               расчетного и заданного значений t и вых :     t и вых = C∙(R1+R2)∙ln [Еп / (Eп -Uпор)].

4. Проверить tвосст  = C∙R2∙ln19 t п вх  и  I0вых  инв = Eп / (R1R2) I0вых max инв.