Задача 1. Системы счисления

Формулировка задачи

1.	Перевести заданные числа А и В из десятичной системы в двоично-десятичную, двоичную, восьмеричную и шестнадцатиричную системы счисления.

2.	 Вычислить в двоичной системе счисления А+В, А-В, В-А, -A-B, используя шестнадцатиразрядную     сетку     и     представление     отрицательных     чисел     в дополнительном коде. Результаты перевести в десятичную систему счисления.

15 вариант : A= 390, B=6952

Задача 2 Синтез комбинационных схем

Формулировка задачи

1.	 В последнюю строку таблицы истинности (таблица 2) вписать заданное восьмиразрядное двоичное число Y (из таблицы 3 согласно Вашему варианту). Представить логическую функцию, заданную таблицей истинности, в дизъюнктивной совершенной нормальной форме и в виде карты Карно.

Таблица 2 - Таблица истинности логической функции

| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.	Используя карту Карно минимизировать рассматриваемую логическую функцию.

3.	Построить схему, реализующую заданную функцию на наборе логических элементов И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT).

4.	 Построить схему, реализующую заданную функцию на наборе логических элементов И-НЕ (NAND).

5.	 Построить схему, реализующую заданную логическую функцию на основе мультиплексора 4х1.

6.	Построить схему, реализующую заданную логическую функцию на основе дешифратора 3х8