Министерство путей сообщения Российской Федерации

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

#### Кафедра: “Автоматика

#### и телемеханика”

#### А.И. Годяев

##### АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ

###### Методические указания

###### на выполнение курсовой работы

Хабаровск

2006

ВВЕДЕНИЕ

При построении систем автоматики, телемеханики и связи приходится решать задачи передачи, обработки и преобразования информации, которая может быть представлена в аналоговой (непрерывной) или дискретной форме. Системы, использующие дискретную форму представления информации, получили название дискретных систем. Узлы данных систем также представляют собой дискретные устройства, выполняющие операции, предусмотренные алгоритмом их функционирования.

Устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи в основном относятся к классу дискретных устройств. При анализе и синтезе данных устройств широко применяется математический аппарат алгебры логики, на основе которой в 30-е годы нашего столетия была создана и начала бурно развиваться теория дискретных устройств. Использование теории дискретных устройств позволяет существенно упростить разработку схем различных устройств, производя анализ их функционирования с помощью специально разработанного математического аппарата.

Целью данных методических указаний является оказание помощи при изучении различных разделов теории дискретных устройств, приобретение навыков анализа, описания, преобразования и построения логических структур различных комбинационных схем и конечных автоматов на контактах реле и бесконтактных логических элементах.

1. ФУНКЦИИ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

1.1. Реализация функций алгебры логики на контактных реле

и беcконтактных логических элементах

Функции и аргументы в алгебре логики (АЛ) определены на множестве {0, 1} и, следовательно, могут принимать только два значения. Истинному значению ставится в соответствие символ “1”, а ложному –  “0”. Как и в обычной алгебре, функции и аргументы в АЛ обозначаются буквами выбранного алфавита. Различные комбинации значений аргументов называются наборами аргументов. Для каждого набора аргументов можно задать два значения функции алгебры логики (ФАЛ), следовательно для n аргументов можно получить (22)n различных функций. С целью получения новых функций можно использовать принцип суперпозиции, позволяющий подставлять одни функции вместо аргументов в другие функции. Система ФАЛ, позволяющая получать любые, сколь угодно сложные функции, называется функционально полной системой, а набор элементов, реализующих данные функции, – функционально полным набором или базисом. При построении дискретных устройств наибольшее распространение получили функции, реализующие операции, представленные в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Реализация и обозначение основных логических функций

| Реализуемая ФАЛ | Обозначение при реализации |  |
| --- | --- | --- |
| логическая операция | на контактных реле | на бесконтактных элементах |
| Инверсия “не” y=a |  |  |
| Конъюнкция “и” y=a⋅b |  |  |
| Дизъюнкция “или” y=a∨b |  |  |
| Отрицание конъюнкции “и-не” y=ab=a∨b |  |  |
| Отрицание дизъюнкции “или-не” y=a∨b=ab |  |  |

1.2. Способы задания функций алгебры логики

Различают несколько способов задания ФАЛ, основными из которых являются: табличный, аналитический, координатный, графический, цифровой. При табличном способе задания, ФАЛ задается таблицей истинности (рис. 1.1.), в которой указывается, какое из двух возможных значений “0” или “1” принимает функция на каждом наборе аргументов.

Аналитический способ (рис.1.2,а) предусматривает задание функции в виде формализированного выражения, составленного с использованием математического аппарата АЛ, например:

y1=abc∨ab                             y2=(ac∨b)⋅(b∨a)

Координатный способ предусматривает задание ФАЛ в виде координатных карт состояний, называемых картами Карно. При наличии n переменных карты Карно состоят из 2n полей и представляют собой прямоугольные таблицы, на пересечении строк и столбцов которых записывают значение функции при соответствующем наборе аргументов (рис. 1.1). При составлении карт необходимо, чтобы наборы аргументов в соседних полях (клетках) отличались только значением одной переменной.

Графический метод предусматривает задание ФАЛ в виде единичного n–мерного куба, вершинам которого соответствуют различные наборы значений аргументов. В каждой вершине указываются значения, принимаемые ФАЛ на данном наборе.

При цифровом способе (рис.1.2,б) ФАЛ записывается в виде совокупности наборов аргументов, на которых она принимает истинное значение.

| Номер набора | a | b | y1 |  | Номер набора | a | B | c | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рис 1.1. Табличный способ задания ФАЛ

а)

б)

y1=2,3;  y2=0-3,7;

Рис. 1.2. Способы задания ФАЛ:  а – аналитический; б – цифровой

1.3. Формы представления функций алгебры логики

Любая функция может быть представлена в виде дизъюнкции (суммы) элементарных произведений или конъюнкции (произведения) элементарных дизъюнкций, например

f1=ab∨bc∨ac– ДНФ;     f2=(a∨b∨c)⋅(a∨c)– КНФ.

В первом случае функция считается заданной в дизъюнктивной  нормальной форме – ДНФ, во втором случае – в конъюнктивной нормальной форме – КНФ. ДНФ (КНФ) называются совершенными (далее ДСНФ, КСНФ), если все входящие в состав функции элементарные произведения (дизъюнкции) в прямом или инверсном виде содержат все переменные алфавита данной функции. Любая ФАЛ имеет только одну ДСНФ и КСНФ. Для получения ДСНФ из таблицы истинности или карты Карно данной функции выписываются все элементарные произведения, соответствующие наборам переменных, на которых ФАЛ принимает единичное значение. При получении КСНФ выписываются все элементарные дизъюнкции, соответствующие наборам переменных, на которых функция превращается в 0, причем каждая из входящих в элементарные дизъюнкции переменных инвертируется. Ниже в качестве примера приведена запись ДСНФ и КСНФ функций y1 и y2, представленных на рис.1.1.

y1=ab∨ab (ДСНФ)

y2=(a∨b)⋅(a∨b) (КСНФ)

y3=abc∨abc∨abc∨abc∨abc (ДСНФ)

y4=(a∨b∨c)⋅(a∨b∨c)⋅(a∨b∨c) (КСНФ)

1.4. Основные законы и тождества алгебры логики

Для преобразования функции в АЛ используется ряд законов и тождеств, основные из которых приведены ниже:

– коммутативные (переместительные) законы

a∨b=b∨a;         a⋅b=b⋅a.

– ассоциативные (сочетательные) законы

(a∨b)∨с=a∨(b∨a);  (a⋅b)⋅с=a⋅(b⋅a).

– дистрибутивные (распределительные) законы

a(b∨a)=ab∨ac;        a∨bс=(a∨b)(a∨c).

– законы повторения

a∨a∨...∨a=a;	a⋅a⋅...⋅a=a

– законы инверсии (двойственности)

a∨b=ab;	     ab=a∨b

– законы отрицания

a∨a=1      	a⋅a=0.

– закон двойного отрицания

a=a.

– закон поглощения

a∨ab=a;          a(a∨b)=a.

– закон склеивания

ab∨ab=a.

– правила операций с константами

0=1;   1=0.   a⋅0=0.    a∨0=a; a∨1=1.

– дополнительные тождества

a∨ab=a∨b;           a(a∨b)=ab;

1.5. Порядок выполнения и варианты задания №1

Для выполнения задания №1 необходимо:

– изучить по данному методическому указанию и рекомендуемой литературе [1-3] основные положения АЛ;

– представить ФАЛ, выбранную из табл. 1.2, в соответствии с вариантом, в ДСНФ и в КСНФ;

– построить реализующую данную функцию, релейно-контактную схему;

– построить реализующую данную функцию, схему на бесконтактных логических элементах в базисе “и”, “или”, “не”;

– задать ФАЛ табличным, аналитическим, координатным и цифровым способами;

– используя основные законы и тождества АЛ, произвести минимизацию заданной ФАЛ;

– построить схемы, реализующие полученную после минимизации функцию, на контактных реле и бесконтактных логических элементах: в базисе “и”, “или”, “не”, в базисе “и-не”, в базисе “или-не”.

Таблица 1.2

Варианты задания ФАЛ

| Аргументы |  |  | # Варианты, определяющие ФАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | b | c | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Номер варианта совпадает с номером ФАЛ в табл. 1.2 и выбирается по сумме двух последних цифр шифра студента.

2. МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

И СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ  КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

2.1. Минимизация функции алгебры логики методом карт Карно

Под минимизацией ФАЛ понимается преобразование ее алгебраического выражения с целью упрощенного представления функции. В инженерной практике для минимизации широко используются следующие методы: метод последовательного упрощения, основанный на использовании законов и тождеств АЛ; метод, основанный на применении карт Карно; метод Квайна-Мак-Класски.

При использовании метода карт Карно производится накрытие с помощью правильных конфигураций полей, содержащих нули или единицы. Правильными конфигурациями на карте Карно для ФАЛ от n переменных являются все прямоугольники (горизонтальные, вертикальные, квадраты), имеющие площадь 2n-i (i = 0, 1, 2, … , n).

При накрытии ФАЛ стремятся, чтобы число накрытий на карте было минимально, а площадь, накрываемая каждой правильной конфигурацией, – максимальна. Конфигурации могут перекрываться, накладываясь друг на друга. При выборе накрытия возможно объединение крайних полей, расположенных на противоположных сторонах карты, в горизонтальном и вертикальном направлениях. Принцип минимизации заключается в объединении соседних полей карты в пределах правильных конфигураций. При нахождении минимальной формы ФАЛ выписываются переменные, не изменяющие своего значения в пределах правильной конфигурации.

При объединении полей, в которых записаны единицы, ФАЛ выписывается в ДНФ, т.е. в виде дизъюнкции произведений переменных, неизменных в пределах каждой конфигурации накрытия. При объединении полей содержащих нули, ФАЛ записывается в КНФ, т.е. в виде произведений дизъюнкций инверсных значений переменных, не меняющихся при переходе с одного поля конфигурации на другое. Примеры минимизации нескольких ФАЛ методом карт Карно представлены на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Примеры минимизации ФАЛ методом карт Карно

2.2. Минимизация функций алгебры логики методом

Квайна-Мак-Класски

Данный метод основывается на задании входящих в ДСНФ функции элементарных произведений в виде двоичных чисел, называемых номерами соответствующих наборов. Кроме номера каждому произведению присваивается определенный индекс, под которым понимается число единиц в двоичном представлении данного набора. Например:

набор abc;   номер 010(2);  индекс 1;

набор abc;   номер 110(6);  индекс 2;

В результате реализации данного метода ФАЛ разлагается на простые импликанты. Под простой импликантой функции понимается всякое элементарное произведение, принимающее единичное значение на всех наборах аргументов, что и исходная ФАЛ, при исключении из которого хотя бы одного аргумента уже не будет выполняться данное условие.

Алгоритм Квайна-Мак-Класски формулируется следующим образом: для того, чтобы два числа m и n являлись номерами двух склеивающихся между собой наборов аргументов, необходимо и достаточно, чтобы индексы данных чисел отличались на единицу, сами числа отличались на степень числа два и число с большим индексом было больше числа с меньшим индексом.

Реализацию алгоритма рассмотрим на примере минимизации ФАЛ:

f=abcd∨abcd∨abcd∨abcd∨abcd∨abcd

На первом этапе минимизации определяем номера и индексы каждого набора, записывая ФАЛ в виде:

f = 0001  0101  1001  0111  1011  0011

1(I)       5(II)     9 (II)    7 (III)   11 (III)   3 (II)

Группируем наборы, располагая их в порядке возрастания индексов (табл. 2.1.).

Таблица 2.1

Минимизация ФАЛ методом Квайна-Мак-Класски

| Индекс | Номер | Результат склеивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00-1 | 0- -1 |  |
| I | 0001(1) | 0-01 | -0 -1 |  |
|  |  | -001 | 0- -1 |  |
|  | 0011(3) |  | -0-1 |  |
| II | 0101(5) | 0-11 |  |  |
|  | 1001(9) | -011 |  |  |
| III | 0111(7) | 01-1 |  |  |
|  | 1011(11) | 10-1 |  |  |

На следующем этапе производим склеивание различных наборов, руководствуясь приведенной выше формулировкой алгоритма. Подлежащие склеиванию пары чисел указаны стрелками. При склеивании не совпадающие в числах разряды отмечаются прочерками. Например склеивание чисел 0001 и 0011 дает число 00-1. Результат склеивания выписывается в следующий столбец табл. 2.1, так же разделяемый на строки с индексами, отличающимися на единицу. После склеивания всех групп первого столбца таблицы переходят ко второму столбцу, вписывая результат склеивания в третий столбец. При объединении наборов второго и последующих столбцов таблицы, возможно склеивание только чисел, содержащих прочерки в одноименных разрядах. Склеивание продолжается до тех пор, пока образование нового столбца станет невозможным.

По окончании склеивания приступаем к построению импликантной таблицы (табл. 2.2), записывая в нее в качестве простых импликант наборы, содержащиеся в последнем столбце табл. 2.1. В качестве простых импликант в табл. 2.2 так же вписываются наборы из других столбцов табл. 2.1, не принимавшие участия в склеивании. Если импликанта, содержащаяся в I-й строке таблицы, составляет некоторую часть конституенты I-го столбца, на пересечении I-й строки и I-го столбца ставится символ *. С целью получения минимальной формы ФАЛ из табл. 2.2 необходимо выбрать минимальное число строк, чтобы для каждого столбца среди выбранных строк нашлась хотя бы одна, содержащая в этом столбце символ *.

Таблица 2.2

Импликантная таблица минимизируемой ФАЛ

| Наборы Импликанты | abcd | abcd | abcd | abcd | abcd | abcd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ab | * | * |  | * |  | * |
| bd | * |  | * |  | * | * |

Полученная после минимизации ФАЛ записывается в следующем виде:

y=ad∨bd.

2.3. Синтез различных комбинационных схем

Под комбинационными схемами (КС) понимают схемы, комбинация сигналов на выходе которых в любой момент времени определяется комбинацией сигналов на их входе. Примерами КС могут служить разнообразные шифраторы, дешифраторы, преобразователи кодов и целый ряд других схем, не содержащих элементов памяти.

Синтез КС рассмотрим на примере преобразователя кодов, представленного на рис. 2.2. Соотношение между кодовыми комбинациями на входе и выходе преобразователя задано приведенной на этом же рисунке таблицей.

| x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | 0 | x | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Рис. 2.2. Синтез преобразователя кодов: а – задание преобразователя; б – минимизация функций выхода методом карт Карно; в – схема синтезированного преобразователя

Для минимизации функций выходов y1, y2, y3 используем метод карт Карно (см. рис. 2.1.).

2.4. Порядок выполнения и варианты задания №2

Для выполнения задания №2 необходимо:

– изучить по данному методическому указанию и рекомендуемой литературе [1-3] методы минимизации ФАЛ, основанные на использовании карт Карно и алгоритма Квайна-Мак-Класски, а также методы, используемые при синтезе комбинационных схем;

– произвести синтез преобразователя кодовых комбинаций, имеющего три входа a, b, c и три выхода fi, fj, fk, выбирая значения функций fi, fj, fk для каждого набора аргументов a, b, c согласно табл.1.2, используя для определения номеров i, j, k, соответственно первую, вторую и третью цифру шифра студента;

– построить схему синтезированного преобразователя на интегральных логических элементах;

– осуществить минимизацию функции fx методом Квайна-Мак-Класски, задавая fx согласно табл. 1.2 с определением номера х по сумме двух последних цифр шифра студента.

## 3.	ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЧЕТНЫХ СХЕМ

3.1. Синтез счетных схем

Счетной схемой называется устройство, предназначенное для хранения числа и изменения его под действием входных сигналов на единицу или заданную константу. Число устойчивых состояний схемы называется ее модулем (М). Все счетные схемы можно подразделить на синхронные и асинхронные [1-3]. У синхронных схем на синхронизирующие входы всех триггеров одновременно поступают считываемые сигналы, счет которых и осуществляет данная схема. У асинхронных счетчиков эти сигналы поступают с выходов других триггеров или логических элементов. Асинхронные счетные схемы обычно более просты в реализации, но при их проектировании необходимо учитывать различия во внутренней организации используемых в схеме триггеров.

Синхронная счетная схема с любым модулем может быть представлена логической структурой, состоящей из ряда триггеров и комбинационной схемы (риc. 3.1).

a)

б)

| Совершаемый | Функция возбуждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переход | D | J | K |
|  | 0 | 0 | x |
| 0  1 | 1 | 1 | x |
| 1  0 | 0 | x | 1 |
| 1  1 | 1 | # x | 0 |

Рис. 3.1. Синтез синхронной счетной схемы: а –логическая структура представления схемы; б – матрицы переходов для D и JK-триггеров

Комбинационная схема преобразует поступающую на ее входы информацию для того, чтобы с приходом очередного считываемого импульса осуществить требуемый переход счетчика из предыдущего состояния в следующее. Задача логического проектирования счетной схемы заключается в определении структуры КС путем нахождения функций возбуждения Е1, Е2 каждого триггера и минимизации их в заданном базисе. Для определения данных функций используют составленную для выбранного типа триггеров матрицу переходов (см. рис. 3.1,б).

Методику логического проектирования синхронных счетных схем рассмотрим на примере синтеза счетчика с М=4, реализуемого на D и JK триггерах. Для определения функции возбуждения каждого триггера схемы составляется кодированная таблица переходов (табл. 3.1). В левой части таблицы для моментов времени t (t= 0, 1, … М) последовательно указываются все устойчивые состояния счетной схемы, а также состояния, в которых схема находится в моменты времени t+1 (1, 2, …, М, 0), т.е. после приема каждого следующего импульса. В правой части таблицы указываются значения входных сигналов (функций возбуждения) каждого триггера, необходимые для осуществления его перехода из состояния, определенного для момента времени t, в состояние, определенное для момента времени t+1.

Таблица 3.1

# Переходы  и функции возбуждения счетной схемы

| № | t |  |  | t+1 |  |  | T3 | T2 | T1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 | D3 | D2 | J1 | K1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

Для определения функций возбуждения D3, D2, J1, K1 триггеров счетной схемы воспользуемся методом карт Карно (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Минимизация функции возбуждения счетной схемы

При синтезе счетной схемы в ряде полей карт Карно вместо символов “0” и “1” вписан символ “Х”, обозначающий, что функция на данном наборе аргументов может принимать любое значение. При выборе накрытия, поля карты, отмеченные символом “Х”, включаются в правильные конфигурации, если это позволяет получить более простое выражение для минимизируемой функции. Структура счетчика, полученная после минимизации функций возбуждения каждого триггера, представлена на рис. 3.3.

Рис 3.3. Синтезированная структура счетной схемы и временная диаграмма ее работы

3.2. Порядок выполнения и варианты задания №3

Для выполнения задания №3 необходимо:

– изучить по данным методическим указаниям и рекомендуемой литературе [1-3] методы, используемые при логическом проектировании и анализе счетных схем;

– произвести синтез синхронной счетной схемы, работающей в двоичном коде 8421, выбирая модуль и тип используемых в схеме триггеров, на основании табл. 3.2, в соответствии с номером варианта, определяемым по последней цифре шифра студента;

– нарисовать структуру синтезированного счетчика и временную диаграмму его работы.

### Таблица 3.2

Варианты синтезируемых счетных схем

| Данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип используемых триггеров D JK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Модуль | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	3

1. ФУНКЦИИ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 	4

1.1. Реализация функций алгебры логики на контактных реле и

беcконтактных логических элементах 	4

1.2. Способы задания функций алгебры логики 	4

1.3. Формы представления ФАЛ 	6

1.4. Основные законы и тождества алгебры логики 	6

1.5. Порядок выполнения и варианты задания №1 	7

2. МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

И СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ 	8

2.1. Минимизация функций алгебры логики методом карт Карно 	8

2.2. Минимизация функций алгебры логики

методом Квайна-Мак-Класски 	9

2.3. Синтез различных комбинационных схем 	10

2.4. Порядок выполнения и варианты задания №2 	11

3. ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЧЕТНЫХ СХЕМ 	12

3.1. Синтез счетных схем 	12

3.2. Порядок выполнения и варианты задания №3 	14

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 	16