Задача 4. Катушка, активное сопротивление которой Rк и индуктивность L, соединяются с резистором сопротивлением R и конденсатором емкостью C в одном случае последовательно (рис. 4.1, а), в другом – параллельно (рис. 4.1, б), и включаются на напряжение U частотой f = 50 Гц. Параметры элементов и напряжение приведены в табл. 4.1.

1. Начертить для каждого случая электрическую схему и нанести на ней условные положительные направления токов и напряжений на элементах.

2. При последовательном соединении элементов (см. рис. 4.1, а) определить показания измерительных приборов, коэффициент мощности, активную, реактивную и полную мощности; построить в масштабе векторную диаграмму тока и напряжений на элементах.

а)

W

б)

A

W

A

C

R

A1

A2

V

L

V

Rк

R

L

С

Rк

Рис. 4.1

3. При параллельном соединении (см. рис. 4.1, б) найти показания измерительных приборов, коэффициент мощности, активную, реактивную и полную мощности всей цепи; построить в масштабе векторную диаграмму цепи.

4. Для обоих соединений рассчитать емкость конденсаторов, при которых возникает резонанс, считая, что прочие параметры заданы в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Груп- па ве- личин | Вели- чина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| A | R, Ом C, мкФ U, В | 18 132 127 | 16 265 127 | 12 199 127 | 12 354 127 | 9 265 127 | 8 631 220 | 6 398 220 | 4 1060 220 | 3 796 220 | 7 132 220 |
| Б | Rк, Ом L, мГн | 24 22,3 | 27 114 | 15 63,7 | 20 47,8 | 24 57,3 | 36 85,9 | 40 95,4 | 15 63,7 | 20 47,8 | 24 37,5 |

Задача 7. В трехфазную цепь с линейным напряжением Uл (табл. 7.1) включена трехфазная симметричная нагрузка, в каждой фазе которой последовательно соединены резистор R и идеальная катушка XL или резистор R и идеальный конденсатор XС.

1. Для соединений нагрузки как звездой, так и треугольником начертить электрические схемы и нанести условные положительные направления напряжений и токов.

2. Определить для обеих схем соединения линейные и фазные токи, ак-тивную, реактивную и полную мощности, коэффициент мощности,

3. Для обеих схем соединения построить в масштабе векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 7.1

| Груп-па ве-личин | Вели- чина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| A | XC, Ом XL, Ом | 13 0 | 0 18 | 0 20 | 15 0 | 0 14 | 11 0 | 0 15 | 19 0 | 0 12 | 17 0 |
| Б | Uл, В R, Ом | 220 34 | 380 31 | 220 35 | 380 32 | 220 31 | 380 33 | 380 34 | 220 33 | 380 35 | 220 32 |

Задача 10. В опытах холостого хода и короткого замыкания трехфазного силового трансформатора измерены: при холостом ходе – линейные первичное U1о и вторичное U2о напряжения, линейный ток Iо, мощность холостого хода Pо, а при коротком замыкании – линейное напряжение Uк, линейный первичный ток Iк, мощность короткого замыкания Pк. Схема соединения обмоток указана в табл. 10.1.

1. Начертить электрическую схему трансформатора.

2. На основании опытных данных определить номинальные линейные напряжения U1ном и U2ном и ток I1ном трансформатора.

3. Рассчитать: номинальную мощность трансформатора Sном, линейный ток вторичной обмотки I2ном, фазные напряжения и токи в обмотках в номинальном режиме, напряжение короткого замыкания в процентах от номинального uк% , коэффициенты мощности при холостом ходе cosо и коротком замыкании cosк, активные сопротивления обмоток R1 и R2, КПД трансформатора  при заданных коэффициенте мощности нагрузки cos2 и коэффициенте нагрузки .

Указание: при расчетах мощности потерь в первичной и вторичной обмотках полагать одинаковыми.

Таблица 10.1

| Груп-па вели-чин | Вели- чина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| A | U1о, кВ Iо, А Pо, кВт Uк, В Iк, А Pк, кВт | 10 0,15 0,36 450 5,78 1,97 | 10 0,22 0,56 450 9,25 2,65 | 10 0,33 0,82 450 14,5 3,70 | 10 0,49 1,05 450 23,1 5,50 | 10 0,73 1,56 550 36,4 7,50 | 35 0,04 0,46 2275 1,65 1,97 | 35 0,06 0,66 2275 2,64 2,65 | 35 0,09 1,00 2275 4,12 3,70 | 35 0,14 1,35 2275 6,61 5,50 | 35 0,21 1,90 2275 10,4 7,60 |
| Б | U2о, кВ cos2 схема | 0,4 0,8 1,0 Y/YN | 0,4 0,8 0,9 /YN | 0,4 0,9 0,8 Y/ | 0,69 0,95 0,7 Y/YN | 0,69 0,85 0,6 /YN | 0,69 0,80 0,5 Y/ | 0,23 0,85 0,4 Y/YN | 0,23 0,90 0,55 /YN | 0,23 0,95 0,65 Y/ | 0,4 1,00 0,75 /YN |

Задача 13. Асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет следующие данные: номинальное напряжение Uном, мощность на валу Pном, скольжение sном, КПД ном, коэффициент мощности cosном, число пар полюсов р, кратность максимального момента  = М max/Мном, кратность пускового момента kп = Mп/Mном, кратность пускового тока kпI = Iп/Iном (табл. 13.1). Частота f = 50 Гц. Известна схема соединения обмоток статора (см. табл. 13.1).

1. Определить номинальную частоту вращения ротора; номинальный, максимальный и пусковой вращающие моменты Mном, Mmax и Mn; номинальный и пусковой, линейные и фазные токи Iном, Iп и Iф.ном, Iф.ном, Iф.п.

2. Найти критическое скольжение sкр и критическую частоту вращения пкр.

3. По данным расчета построить рабочий участок механической харак-теристики двигателя n = f(M).

4. Проверить возможность нормального пуска двигателя, если на-пряжение снизится на m %, а момент сопротивления нагрузки равен номи-нальному моменту двигателя.

Таблица 13.1

| Груп- па вели- чин | Вели- чина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| A | Рном, кВт sном, % ном, % cosном kпI kп | 37 2,6 90 0,88 6,5 2,2 1,8 | 30 3,5 89 0,88 6,5 2,2 1,8 | 22 3,5 88 0,91 7,5 2,2 1,8 | 15 4,0 86 0,87 7,0 2,2 1,8 | 55 2,6 91 0,90 7,5 2,3 1,6 | 45 2,5 91 0,90 7,5 2,3 1,6 | 3 4,0 90 0,77 6,0 2,1 1,5 | 75 2,6 92 0,90 7,0 2,3 1,6 | 90 2,5 93 0,91 7,0 2,3 1,6 | 18,5 2,5 87 0,90 7,0 2,2 1,8 |
| Б | Uном, В р m, % схема | 380 3 10 Y | 380 2 16 | 380 1 15 Y | 220 2 13 | 660 1 12 Y | 220 3 18 | 220 3 19 Y | 660 2 14 | 660 2 17 Y | 220 1 20 |